UE

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE nr. _____

din____________________

privind calitatea aerului atmosferic

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege transpune Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008  privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr L 152 din 11 iunie 2008 și Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arseniul, cadmiul mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr L 23 din 26 ianuarie 2005, Directiva 2015/1480/CE de modificare a mai multor anexe la Directivele 2008/50/EC și 2004/107/EC prin care se stabilesc normele privind metodele de referință, validarea datelor și amplasarea punctelor de prelevare pentru evaluarea calității aerului înconjurător, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr L 226 din 29 august 2015.

Având în vedere necesitatea asigurării compatibilității actelor normative naționale cu legislația Uniunii Europene prin procedura de armonizare, eliminării contradicțiilor şi stabilirii cadrului legal necesar pentru promovarea unui ansamblu de reglementări juridice armonizate cu legislația comunitară, în temeiul art.72 alin.(3) lit. r) din Constituția Republicii Moldova,

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Scopul legii

Scopul prezentei legi constă în crearea cadrului juridic pentru evaluarea și gestionarea calității aerului atmosferic în vederea reducerii poluării la nivelul care să minimizeze efectele nocive asupra sănătății umane și a mediului ca întreg,  prin reglementarea  măsurilor destinate menținerii calității aerului acolo unde este corespunzătoare și  îmbunătățirea acesteia în alte cazuri.

Articolul 2. Obiectul și domeniul de aplicare

(1) Prezenta lege reglementează măsuri la nivel național privind:

a) evaluarea și monitorizarea calităţii aerului atmosferic pe întreg teritoriul ţării pe baza unor metode şi criterii comune, stabilite în conformitate cu prevederile standardelor Uniunii Europene și tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte;

b) obţinerea informaţiilor referitor la calitatea aerului atmosferic pentru a contribui la combaterea poluării aerului şi a efectelor negative cauzate de aceasta, precum și pentru a monitoriza  pe termen lung tendinţele şi îmbunătăţirile rezultate în urma măsurilor luate la nivel naţional şi regional;

c) furnizarea informației privind calitatea aerului atmosferic publicului;

d) menţinerea calităţii aerului acolo unde aceasta corespunde standardelor calității aerului atmosferic stabilite în Anexa nr. 2  şi/sau îmbunătăţirea acesteia în alte cazuri;

e) asigurarea cooperării cu statele vecine în vederea reducerii poluării aerului atmosferic;

f) asigurarea realizării angajamentelor asumate în cadrul convețiilor şi acordurilor internaţionale, la care Republica Moldova este parte;

(2) Prezenta lege stabilește normative, regimuri de evaluare și gestionare ale calității aerului atmosferic, criterii privind delimitarea teritoriului Republicii Moldova în zone și aglomerări, cât și măsuri de protecție pentru menținerea calității aerului conform standardelor Uniunii Europene;

(3) Prevederile prezentei legi nu se aplică asupra calității aerului la locurile de muncă din interior, reglementate prin norme cu privire la protecție în materie de securitate și sănătate la locul de muncă.

(4) Autorizarea și controlul emisiilor în aerul atmosferic vor fi reglementate prin alte acte normative.

Articolul 3. Noțiuni principale

În sensul prezentei legi, noțiunile utilizate au următoarele semnificații:

aerul atmosferic – amestec de gaze care alcătuiesc stratul inferior al atmosferei pămîntului, în sensul prezentei legi – troposfera;

agent economic– orice persoană fizică sau juridică ce exploatează̆, controlează̆ sau este delegată cu putere economică decisivă privind o activitate cu potenţial impact asupra calităţii aerului atmosferic.

aglomerare – este o zonă urbană cu o populație al cărei număr este egal sau depășește 250 000 de locuitori și densitatea populației pe km2 justifică necesitatea evaluării și gestionării calității aerului atmosferic;

areal – o suprafață de răspîndire a fenomenului de poluare a aerului atmosferic;

calitatea aerului – ansamblu de caracteristici calitative şi cantitative ale aerului atmosferic, care determină starea acestuia;

condiții meteorologice nefavorabile (CMN) – perioadă în care condiţiile meteorologice favorizează creșterea poluării în aerul atmosferic de la suprafaţa solului în rezultatul emisiilor de la surse, depășindu-se standardele calităţii aerului;

contribuţii din surse naturale – emisii de poluanţi care nu rezultă direct sau indirect din activităţi umane, incluzînd evenimente naturale cum ar fi activităţile seismice, incendiile de pe terenuri sălbatice, furtuni, resuspensia sau transportul în atmosferă al particulelor naturale care provi  n din regiuni uscate;

compuşi organici volatili COV - compuşi organici proveniţi din surse antropogene şi biogene, alţii decît metanul, care pot produce oxidanţi fotochimici prin reacţie cu oxizii de azot în prezenţa luminii solare;

depuneri totale sau acumulate – cantitatea totală de poluanţi care este transferată din atmosferă pe suprafeţe cum ar fi sol, vegetaţie, apă, clădiri etc., pe un anumit areal, într-un anumit interval de timp;

emisii din surse mobile de poluare   – emisii eliberate în aerul atmosferic de mijloacele de transport rutiere, feroviare, navale, aeriene și echipamente mobile nerutiere echipate cu motoare cu ardere internă;

emisii din surse difuze de poluare - emisii eliberate în aerul atmosferic din surse de emisii nedirijate de poluanți atmosferici, cum sunt sursele de emisii fugitive, sursele naturale de emisii și alte surse care nu au fost definite specific.

emisii din surse fixe - emisii eliberate în aerul atmosferic de utilaje, instalații, inclusiv de ventilație, din activitățile de construcții, din alte lucrări fixe care produc sau prin intermediul cărora se evacuează substanțe poluante;

estimarea obiectivă - estimare pe baza unor metode bine definite, cu un nivel de incertitudine cunoscut;

evaluare – orice metodă utilizată pentru a măsura, calcula, prognoza sau estima nivelurile concentrațiilor poluanților atmosferici;

hidrocarburi aromatice policiclice – compuși organici formaţi în totalitate din carbon şi hidrogen, alcătuiţi din cel puţin două cicluri aromatice condensate;

inventarul național al poluanților atmosferici – instrument de monitorizare a emisiilor  poluanților atmosferici estimați la nivel național;

locul de muncă din interior – locul destinat să adăpostească posturi de lucru în clădirea întreprinderii sau unității și orice alt loc din interiorul întreprinderii sau unității la care lucrătorul are acces în timpul executării sarcinilor sale de lucru;

marja de toleranță - procentul din valoarea-limită cu care poate fi depășită acea valoare,   conform condițiilor stabilite în prezenta lege;

măsurări fixe - măsurări efectuate în puncte fixe, fie continuu, fie prin prelevare aleatorie, pentru a determina nivelurile concentrațiilor poluanților atmosferici, în conformitate cu obiectivele relevante de calitate a datelor;

modelare – utilizarea de reprezentări matematice ale proceselor fizice și chimice din atmosferă în vederea estimării cantitative a dispersiei și impactului poluanților atmosferici;

măsurări indicative - măsurări care respectă obiective de calitate a datelor, cu utilizarea metodelor alternative, care completează informațiile obținute din măsurările în puncte fixe;

mercur total gazos – vapori de mercur elementar şi radicali gazoşi de mercur, care au o presiune de vapori suficient de mare pentru a exista în faza gazoasă;

nivel - concentrația unui poluant în aerul atmosferic sau depunerea acestuia pe suprafețe într-o perioadă de timp dată;

nivel critic –  nivel stabilit al concentrației poluantului atmosferic evaluat pe baza cunoștințelor științifice, care, dacă este depășit, poate produce efecte adverse directe asupra anumitor receptori, cum ar fi copacii, plantele sau ecosistemele naturale, dar nu și asupra oamenilor;

obiectiv pe termen lung (OTL) – nivelul  concentrației poluantului atmosferic care trebuie să fie atins, pe termen lung, cu excepţia cazurilor în care acest fapt nu este realizabil prin măsuri proporționate, cu scopul de a asigura o protecţie efectivă a sănătăţii umane şi a mediului;

obiectiv de mediu - un obiectiv privind calitatea aerului atmosferic care trebuie atins pînă la o anumită dată sau, în cazul în care este posibil, în cursul unei perioade date sau pe termen lung;

oxizi de azot – suma concentrațiilor volumice (ppbv) de monoxid de azot (oxid nitric) și de dioxid de azot, exprimată în unități de concentrație masică a dioxidului de azot (µq/m3 );

planuri privind calitatea aerului – planuri care stabilesc măsuri pentru a atinge valorile- limită sau valorile-ţintă;

poluant – orice substanță prezentă în aerul atmosferic care poate avea efecte dăunătoare asupra sănătății umane și/sau a mediului ca întreg;

prag de alertă - nivelul care, dacă este depăşit, există un risc pentru sănătatea umană la o expunere de scurtă durată a populaţiei, în general, şi la care trebuie să se acţioneze imediat;

prag de informare – nivelul care, dacă este depăşit, există un risc pentru sănătatea umană la o expunere de scurtă durată pentru categorii ale populaţiei deosebit de sensibile şi pentru care este necesară informarea imediată şi adecvată;

prag superior de evaluare (PSE) – nivelul sub care, pentru a evalua calitatea aerului atmosferic, se utilizează o combinaţie de măsurări fixe şi tehnici de modelare şi/sau măsurări indicative;

prag inferior de evaluare (PIE) – nivelul sub care, pentru a evalua calitatea aerului atmosferic, este suficientă utilizarea tehnicilor de modelare sau de estimare obiectivă;

rețea – structură organizațională, care evaluează calitatea aerului atmosferic prin efectuarea măsurărilor la unu sau mai multe puncte de prelevare;

rezoluție spațială – distribuția geografică și densitatea informațiilor și/sau a datelor;

stație – loc în care se efectuează măsurări sau se prelevează mostre din unul sau mai multe puncte de prelevare de pe același areal;

substanțe precursoare ale ozonului – substanțe care contribuie la formarea ozonului de la nivelul solului (ozonul troposferic);

valoare-limită – nivelul stabilit pe baza cunoștințelor științifice, în scopul evitării și prevenirii producerii unor evenimente dăunătoare și reducerii efectelor acestora asupra sănătății umane și a mediului ca întreg, care se atinge într-o perioadă dată și care nu trebuie depășit odată ce a fost atins;

valoare-ţintă - nivelul stabilit, în scopul evitării şi prevenirii producerii unor evenimente dăunătoare şi reducerii efectelor acestora asupra sănătăţii umane şi a mediului ca întreg, care trebuie să fie atins pe cît de posibil într-o anumită perioadă;

zonă – parte a teritoriului ţării delimitată în scopul evaluării şi gestionării calităţii aerul atmosferic;

PM10  – particule în suspensie care trec printr-un orificiu de selectare a dimensiunii, astfel cum este definit de metoda de referinţă pentru prelevarea şi măsurarea PM10,  cu un randament de separare de 50% pentru un diametru aerodinamic de 10 µm;

PM2,5 - particule în suspensie care trec printr-un orificiu de selectare a dimensiunii, astfel cum este definit de metoda de referinţă pentru prelevarea şi măsurarea PM2,5, cu un randament de separare de 50% pentru un diametru aerodinamic de 2,5 µm;

Articolul 4. Principiile de bază

- obligativitatea executării legislaţiei în domeniul aerului atmosferic și respectării standardelor naționale privind calitatea aerului atmosferic;

b) principiul precauției în luarea deciziilor și în gestionarea durabilă a calității aerului atmosferic;

c) principiul prevenirii poluării, care presupune atât activităţi de prevenire a producerii poluării, cât şi activităţi de limitare sau eliminare a efectelor dăunătoare ale poluării;

d) principiul “poluatorul plătește”, potrivit căruia costurile prevenirii poluării sau diminuării poluării aerului atmosferic sînt suportate de către poluator;

e) respectarea tratatelor şi acordurilor internaționale, care au fost ratificate de Republica Moldova;

f) asigurarea transparenţei şi accesibilității informației cu privire la calitatea aerului atmosferic.

Articolul 5. Stabilirea zonelor și aglomerărilor

- În scopul evaluării şi gestionării calităţii aerului atmosferic pe întreg teritoriul Republicii Moldova se stabilesc aglomerări, zone de evaluare și zone de gestionare a calității aerului atmosferic.

- Identificarea și stabilirea zonelor și aglomerărilor se efectuează în baza evaluării preliminare a calității aerului atmosferic, în conformitate cu actele normative aprobate de Guvern.

- În baza aglomerărilor și zonelor se constituie Rețeaua națională de monitorizare a calității aerului, repartizată în mod uniform pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Articol 6. Sistemul de evaluare și gestionare a calității aerului atmosferic

(1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi la nivel național se realizează prin două sisteme integrate, care asigură cadrul organizatoric, instituțional și legal de cooperare între autoritățile și instituțiile publice cu competențe în domeniu, în scopul evaluării și gestionării calității aerului pe întreg teritoriul țării, precum și pentru informarea publicului cu privire la calitatea aerului atmosferic, care se clasifică în:

a) Sistemul Național de Monitorizare și Gestionare Integrată a Calității Aerului;

b) Sistemul Național de Inventariere a Emisiilor de Poluanți Atmosferici.

(2) Sistemul Național de Monitorizare și Gestionare Integrată a Calității Aerului (SNMGICA), asigură cadrul instituțional, normativ și procedural pentru desfășurarea activităților de monitorizare și gestionare a calității aerului atmosferic pe teritoriul Republicii Moldova pentru atingerea următoarelor obiective:

a) asigurarea evaluării calităţii aerului atmosferic în zonele și aglomerările de pe întreg teritoriul țării;

b) asigurarea monitorizării calităţii aerului atmosferic prin Reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului (RNMCA),  aflată în administrarea Agenției de Mediu;

c) realizarea măsurilor corespunzătoare de reducere a poluării aerului atmosferic prin aplicarea regimurilor de gestionare a calității aerului atmosferic;

d) obţinerea de informaţii veridice în timp real cu privire la calitatea aerului atmosferic pentru informarea autorităților publice și a publicului larg.

(3) Sistemul Național de Inventariere a Emisiilor de Poluanți Atmosferici (SNIEPA), asigură cadrul instituțional, normativ și procedural pentru realizarea inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă pe întreg teritoriul țării și raportarea inventarului național în conformitate cu   prevederile convențiilor și acordurilor internaţionale în domeniu, la care Republica Moldova este parte.

Capitolul II

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

Articolul 7. Competenţa Guvernului

a) determină obiectivele şi stabileşte direcţiile prioritare ale politicii de stat în domeniul protecţiei aerului atmosferic;

b) coordonează activitatea tuturor autorităților publice în scopul gestionării durabile a calității aerului atmosferic;

c) aprobă cadrul normativ și instituțional în domeniul protecției aerului atmosferic pentru punerea în aplicare a prezentei legi;

d) aprobă delimitarea teritoriului Republicii Moldova în zone și aglomerări și cadrul normativ privind instituirea Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului.

Articolul 8. Atribuțiile  autorităţii centrale pentru resursele naturale și mediu

a) Elaborează și promovează cadrul normativ în domeniu calității aerului atmosferic și constituie punctul oficial de contact pentru convențiile și acordurile internaționale aferente prezentei legi la care República Moldova este parte;

b) coordonează elaborarea, actualizarea și aplicarea normelor și reglementărilor privind controlul emisiilor de poluanți în aerul atmosferic;

c) asigură conlucrarea cu autorităţile şi instituţiile specializate în domeniile sănătății publice, agriculturii, economiei, transportului, industriei, privind implementarea eficientă a legislaţiei în domeniul aerului atmosferic;

d) elaborează și promovează metodologia de elaborare a planurilor privind calitatea aerului;

e) coordonează Sistemul Național de Monitorizare și Gestionare Integrată a Calității Aerului, Sistemul Național de Inventariere a Emisiilor de Poluanți Atmosferici și Rețeaua națională de monitorizare a calității aerului;

f) avizează Raportul anual privind calitatea aerului atmosferic la nivel național, cu referire la toți poluanții care intră sub incidența prezentei legi;

g) contribuie la asigurarea accesului autorităților publice și a publicului larg la informația cu privire la calitatea aerului atmosferic;

h) promovează politici în scopul realizării angajamentelor asumate în cadrul tratatelor şi acordurilor internaționale aferente prezentei legi la care Republica Moldova este parte;

i) informează operativ Guvernul despre nivelul de depășire a pragurilor de emisie în aer în cazurile excepţionale;

j)coordonează realizarea inventarului național privind emisiile de poluanți în atmosferă și îl avizează în vederea transmiterii acestuia organismelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

k) avizează amplasarea de puncte fixe de monitorizare și poluanții evaluați în cadrul Rețelei naţională de monitorizare a calităţii aerului;

l) organizează, împreună cu alte autorități publice și cu organizațiile neguvernamentale, ateliere de instruire și educație a populației în domeniul protecției aerului atmosferic;

Articolul 9. Atribuțiile autorității publice centrale pentru sănătate

a) evaluează riscurile asupra stării de sănătate a populaţiei în relație cu calitatea aerului atmosferic;

b) participă la elaborarea şi actualizarea normelor şi reglementărilor privind calitatea aerului atmosferic;

c) elaborează metodologiile de evaluare a riscului asupra stării de sănătate a populației, vizând și protecția grupurilor sensibile ale populației, ca urmare a expunerii la poluanți atmosferici;

d) informează publicul cu privire la riscurile pentru sănătatea populaţiei în relaţie cu calitatea aerului atmosferic;

e) participă la elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor privind calitatea aerului;

f) în cazul informării de către Agenția de Mediu  despre existenţa riscului de depăşire a pragului de alertă şi/sau a pragului de informare, evaluează în regim de urgenţă riscurile pentru sănătatea populaţiei şi propune măsuri imediate şi preventive care trebuie luate pentru protecţia sănătăţii populaţiei.

Articolul 10. Atribuțiile autorității publice centrale care stabilește politica în domeniul transporturi, energie și industrie

a) elaborează și pune în aplicare programe de dezvoltare a transporturilor, ținând cont de necesitatea reducerii și limitării poluării aerului atmosferic, dezvoltând politici pentru susținerea tehnologiilor de transport mai puțin poluante;

b) stabilește valorile-limită pentru poluanţii emişi de sursele mobile, în conformitate cu standardele internaţionale;

b) asigură elaborarea de programe pentru reducerea emisiilor de poluanți în atmosferă provenite din sectorul energetic, transporturi și activităților industriale și le coordonează cu autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu;

c) elaborează reglementări specifice în domeniul transportului și stabilește condițiile tehnice pentru mijloacele de transport, în vederea diminuării impactului emisiilor asupra calității aerului atmosferic;

e) elaborează norme privind transportul mărfurilor periculoase care pot afecta calitatea aerului;

f) pune la dispoziția Agenției de Mediu, informaţiile solicitate în vederea realizării inventarelor de emisii provenite din sectorul energetic, transport și din industrie;

g) elaborează programe sectoriale pentru activitățile industriale și energetice, luând în considerare impactul asupra calității aerului atmosferic și a mediului ca întreg.

Articolul 11. Atribuțiile Agenției de Mediu

a) asigură implementarea legislației naționale privind calitatea aerului atmosferic, privind limitarea emisiilor de poluanți atmosferici, monitorizează și raportează periodic autorităţii centrale pentru resursele naturale și mediu despre stadiul realizării acesteia, prezintă propuneri de modificare şi completare a legislației respective;

b)acordă suport tehnic autorităţii centrale pentru resursele naturale și mediu la elaborarea actelor normative privind evaluarea şi gestionarea calităţii aerului atmosferic;

c) elaborează Raportul anual privind calitatea aerului atmosferic la nivel național cu referire la poluanții care intră sub incidența prezentei legi și Inventarul naţional privind emisiile de poluanţi în atmosferă însoțit de raportul aferent, în conformitate cu prevederile Convenției asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi şi le prezintă autorității centrale pentru resursele naturale şi mediu spre avizare;

d) elaborează Inventarul naţional privind emisiile de gaze cu efect de seră în conformitate cu prevederile Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei și al Acordului de la Paris şi îl prezintă autorității centrale pentru resursele naturale şi mediu spre avizare;

e) asigură funcționarea Sistemului Național de Monitorizare și Gestionare a Calității Aerului (SNMGCA) și Sistemului Național de Inventariere a Emisiilor de Poluanți Atmosferici, cât și administrarea Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA), inclusiv a stației de monitorizare în context transfrontalier, conform Programului European de Monitorizare și Evaluare a Poluanților (EMEP);

f) realizează̆ clasificarea în regimuri de evaluare şi regimuri de gestionare a ariilor din zone şi aglomerări, pe baza rezultatelor măsurărilor şi a studiilor de modelare, conform prevederilor art.19 şi 27 ale prezentei legi, şi o prezintă spre avizare autorității centrale pentru resursele naturale şi mediu;

g) deține Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți;

h) elaborează̆ proceduri privind validarea datelor de calitate a aerului atmosferic, obținute în urma monitorizării calității aerului atmosferic;

j) acordă suport la elaborarea planurilor privind calitatea aerului atmosferic la nivel local și monitorizează, împreună cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului  aplicarea acestora;

o) propune amplasarea de puncte fixe de monitorizare, pe care le avizează cu autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu;

k) asigură informarea publicului și autorităţilor publice interesate privind calitatea aerului atmosferic, nivelul de depășire a pragurilor de emisie în aer, inclusiv în cazurile excepţionale;

l) asigură acuratețea, corectitudinea și caracterul complet al informațiilor furnizate, precum și validarea primară a datelor;

m) asigură transmiterea informației obținute de la RNMCA către autoritatea publică centrală pentru sănătate, în scopul identificării şi evaluării riscurilor pentru sănătatea umană;

n) elaborează prognoze privind nivelul poluării aerului atmosferic;

p) elaborează și asigură difuzarea de avertizări agenților economici în cazul manifestării nivelurilor înalte de poluare;

o) elaborează studii privind procesele de transport și dispersie a poluanților atmosferici, în contextul influenței schimbărilor climatice asupra emisiilor de poluanți în atmosferă;

s) autorizează emisiile de poluanți în aerul atmosferic;

r) asigură colaborarea şi schimbul de informaţii cu organizaţiile internaţionale şi cu alte state în domeniul calității aerului atmosferic şi raportarea în cadrul convențiilor și acordurilor  internaţionale de mediu la care Republica Moldova este parte;

i)  stabilește zonele de protecție pentru punctele fixe de măsurare și informează autoritățile competente cu privire la delimitarea acestora;

z) aprobă cu unitățile administrativ-teritoriale listele întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare din zone și aglomerări

Articolul 12. Atribuțiile Inspectoratului pentru Protecția Mediului

a)  asigură controlul în vederea respectării dispozițiilor prezentei legi;

b) efectuiează controlul realizării măsurilor de protecție a aerului, stabilite în Acordul de Mediu/ Avizul expertizei ecologice de stat/Autorizația de mediu/ Planurile de calitate a aerului atmosferic, precum și în planurile de menținere a calității aerului atmosferic;

c) efectuează controlul privind stabilirea cauzelor poluării aerului atmosferic și propune măsuri de remediere;

d) verifică transmiterea datelor de către subiecții economici în Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți la Agenția de Mediu, în vederea elaborării inventarului de emisii;

e)verifică respectarea utilizării echipamentelor, prevăzute în actele de reglementare emise de autoritățile publice pentru protecția mediului, de către operatorii economici, în scopul automonitorizării emisiilor de poluanți în atmosferă;

f) aplică sancțiuni prevăzute de lege, inclusiv sistarea şi/sau suspendarea unor activități pe perioade determinate, interzicerea inițierii activităților ce contravin măsurilor de protecție a aerului atmosferic în cazul în care se constată depășirea valorilor-limită de emisie și este pusă în pericol sănătatea umană;

g)  informează autoritatea centrală pentru resursele naturale și mediu și Agenția de Mediu în cazul constatării unor neconformități sau, la solicitarea acestora, prezintă informații referitor la rezultatele controalelor efectuate.

Articolul 13. Atribuțiile Serviciului Hidrometeorologic de Stat

a) transmite, la cerere, cu titlu gratuit Agenției de Mediu  informaţii cu privire la climatologia zonelor și aglomerărilor;

b) realizează prognoze meteorologice şi le transmite, cu titlu gratuit, Agenției de Mediu în scopul aplicării planurilor de calitate a aerului atmosferic şi a monitorizării efectelor măsurilor luate.

Articolul 14. Atribuțiile Autorității administrației publice centrale responsabile pentru silvicultură

a) coordonează procesul de implementare a principiilor de dezvoltare durabilă a fondului forestier corelat cu datele de calitate a aerului atmosferic;

b) evaluează riscurile cu privire la starea vegetaţiei şi a pădurilor, corelată cu datele de calitate a aerului atmosferic, pe care le prezintă anual Agenției de Mediu;

c) participă, prin colaborare cu autoritatea administrativă pentru silvicultură la elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor privind calitatea aerului/ planurilor de menţinere a calităţii aerului.

Articolul 15. Atribuții și responsabilități ale autorităţilor publice locale

(1)	În vederea implementării legislației în domeniul calității aerului atmosferic, autoritățile administrației publice locale, realizează următoarele activităţi:

a)	 asigură elaborarea la nivel local a planurilor privind calitatea aerului/planurilor de menţinere a calităţii aerului. Coordonează planurile cu Agenția de Mediu și le prezintă spre aprobare consiliului local;

b)	implementează și monitorizează planurile privind calitatea aerului/planurile de menţinere a calităţii aerului atmosferic;

c)	elaborează și prezintă anual Agenției de Mediu raportul privind realizarea planurilor privind calitatea aerului/planurilor de menţinere a calităţii aerului și efectele acestora;

d)	contribuie la planificarea amplasamentului staţiilor de monitoring şi delimitarea zonelor de protecţie aferente, în comun cu autoritățile și instituţiile cu competență în domeniu, în vederea includerii acestora în planurile de urbanism.

Articolul 16. Responsabilitățile agenților economici și subiecților care desfășoară activitate cu impact asupra aerului atmosferic

a) participă la elaborarea planurilor privind calitatea aerului;

b) aplică măsurile de reducere a emisiilor de poluanţi în aerul atmosferic, prevăzute în planurile privind calitatea aerului;

c) anunţă, neîntîrziat, Inspectoratul pentru Protecția Mediului în cazul producerii unor avarii, accidente, incidente, opriri/porniri accidentale etc. și în cazul înregistrării depăşirii valorilor-limită a emisiilor de poluanţi;

d) monitorizează emisiile de poluanţi în aerul atmosferic la instalațiile aflate în gestiune, utilizând metodele şi echipamentele stabilite în conformitate cu prevederile prezentei legi;

e) transmit Agenției de Mediu informațiile solicitate în vederea elaborării inventarului de emisii;

f) asigură puncte de prelevare şi control al emisiilor de poluanţi în aer, în conformitate cu actele de reglementare;

g) întreprind măsurile necesare pentru înlăturarea cauzelor şi consecinţelor asupra calităţii aerului atmosferic în cazul înregistrării depăşirii valorilor-limită a emisiilor de poluanţi, inclusiv întreruperea temporară a activităţii instalaţiei care a generat această situaţie.

Capitolul III

EVALUAREA CALITĂȚII AERULUI ATMOSFERIC

Secţiunea 1.

Evaluarea calității aerului atmosferic privind dioxidul de sulf, dioxidul de azot și oxizii de azot, particule în suspensie, plumbul, benzenul, monoxidul de carbon, arsen, cadmiul, nichelul și benzo(a)pirenul.

Articolul 17. Criteriile de evaluare a calității aerului atmosferic

(1) Calitatea aerului atmosferic este evaluată în baza valorilor-limită, respectate într-o perioada de timp determinată și care nu trebuie depășite odată atinse.

(2) Agenția de Mediu realizează evaluarea calității aerului atmosferic prin estimarea concentrațiilor poluanților în comparație cu standardele și obiectivele calității aerului atmosferic, stabilite în Anexa nr. 2.

Articolul 18. Evaluarea preliminară a calității aerului atmosferic

(1) Evaluarea preliminară a calității aerului atmosferic se efectuează în scopul delimitării întregului teritoriu al Republicii Moldova în zone și aglomerări, cît și proiectării, stabilirii și/sau modificării ulterioare a Rețelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, în conformitate cu prevederile prevăzute la Anexa nr.3, Secțiunea II.

(2) Evaluarea permanentă a calității aerului atmosferic se realizează în toate zonele și aglomerările, clasificate în dependență de nivelurile poluării observate în raport cu pragurile de evaluare, prevăzute la Anexa nr.3, Secțiunea I, Poziţia A a prezentei legi, care se clasifică în:

a)        pragul inferior de evaluare,

b)        pragul superior de evaluare.

Secţiunea a 2-a

Regimul de evaluare a calității aerului atmosferic

Articolul 19. Regimul de evaluare

(1) În scopul evaluării calității aerului atmosferic pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot, oxizii de azot, particule în suspensie PM10 şi PM2,5, plumb, benzen, monoxid de carbon, arsen, cadmiu, nichel, benzo(a)piren, în fiecare zonă sau aglomerare se delimitează arii care se clasifică în regimuri de evaluare, în funcție de pragurile superior și inferior de evaluare.

(2) Fiecare zonă sau aglomerare se clasifică În funcţie de pragurile de evaluare și se aplică regimuri de evaluare după cum urmează:

- regim de evaluare I, în care nivelul de poluare a aerului este mai mare decît pragul superior de evaluare stabilit prin măsurări fixe;

- regim de evaluare II, în care nivelul de poluare a aerului este mai mic decît pragul superior de evaluare, dar mai mare decît pragul inferior de evaluare stabilit prin tehnici combinate;

- regim de evaluare III, în care nivelul de poluare a aerului este mai mic decît pragul inferior de evaluare stabilit prin modelare și/sau estimare obiectivă.

(3)	Clasificarea în regimuri de evaluare se reexaminează cel puţin o dată la fiecare 5 ani, în conformitate cu procedura prevăzută la Anexa nr. 3, Secțiunea I, Poziţia B.

(4) Clasificarea în regimuri de evaluare poate fi revizuită la intervale mai scurte de timp, în cazul unor modificări semnificative ale activităţilor care pot contribui la majorarea sau micșorarea concentrațiilor dioxidului de sulf, dioxid de azot sau, unde este cazul oxizi de azot, pulberi în suspensie, plumb, benzen sau monoxid de carbon.

Articolul 20. Criterii de evaluare privind dioxidul de sulf, dioxidul de azot, oxizii de azot, particulele în suspensie PM10 şi PM2,5, plumbul, benzenul, monoxidul de carbon, arsen, cadmiu, nichel, benzo(a)piren

(1) Evaluarea calității  aerului atmosferic în zonele și aglomerările clasificate conform regimului de evaluare I este realizată prin  tehnici de măsurare în puncte fixe. În scopul furnizării informaţiei adecvate, evaluarea poate fi suplimentată, la necesitate, cu modelare şi/sau măsurări indicative pentru distribuţia spaţială a calităţii aerului atmosferic.

(2) Evaluarea calității aerului în zonele și aglomerările clasificate conform regimului de evaluare II  este realizată prin  combinații de măsurări în puncte fixe și tehnici de modelare, şi/sau măsurări indicative.

(3) Evaluarea calității aerului în zonele și aglomerările clasificate conform regimului de evaluare III este realizată prin tehnicile de modelare sau tehnicile de estimare obiective, ori ambele.

(4) Suplimentar faţă de criteriile de evaluare prevăzute la al. (1), (2) și (3), se efectuează măsurări de fond în mediu rural. Evaluarea de fond se efectuează prin măsurările plasate departe de sursele de poluare a aerului, în scopul furnizării informației privind concentraţia masică a particulelor totale şi a concentraţiilor particulelor în suspensie – PM2,5. Substanțele măsurate în arealele de fond rural sunt prevăzute la Anexa nr.1, Secțiunea III.

Articolul 21. Criterii de evaluare  pentru ozon

(1) În toate zonele şi aglomerările unde concentraţiile de ozon au depăşit obiectivele pe termen lung prevăzute la Anexa nr. 2, Secțiunea V, în orice perioadă din ultimii 5 ani de măsurare, evaluarea calităţii aerului atmosferic se realizează prin măsurări în puncte fixe.

(2) În cazul în care nu sunt disponibile date pentru o perioadă de 5 ani, pentru a determina dacă obiectivele pe termen lung prevăzute la alin. (1) au fost depăşite, se pot combina rezultatele campaniilor de măsurare de scurtă durată, desfăşurate în perioade şi locuri considerate ca avînd cele mai mari niveluri de poluare cu rezultatele extrase din inventare de emisii şi din modelare.

Capitolul IV

MONITORIZAREA ȘI GESTIONAREA CALITĂȚII AERULUI ATMOSFERIC

Secţiunea 1.

Monitorizarea calității aerului atmosferic

Articolul 22. Sistemului Național de Monitorizare și Gestionare Integrată a Calității Aerului

(1)	Agenția de Mediu, prin intermediul SNMGICA  monitorizează nivelul de poluare a aerului atmosferic prin supravegherea sistematică a concentrațiilor poluanților atmosferici, prevăzuţi la Anexa nr. 1., Secțiunea I.

(2)	Obiectivele monitorizării aerului atmosferic:

a) evaluarea concentrațiilor poluanților atmosferici în conformitate cu standardele Uniunii Europene;

a) elaborarea programelor de monitorizare a calității aerului atmosferic;

b) identificarea arealelor poluate;

c) selectarea tipurilor de măsurare în dependență de concentrația poluanților, numărul și  densitatea populației;

d) identificarea criteriilor pentru proiectarea Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului;

e) studierea influenţei schimbărilor climatice prin monitorizarea calității aerului și precipitațiilor atmosferice.

(3) Măsurările concentrațiilor poluanților atmosferici se corelează după caz, cu programul de măsurare şi strategia de monitorizare a Programului de cooperare pentru supravegherea și evaluarea transportului pe distanțe lungi al poluanților atmosferici în Europa (EMEP) din cadrul Convenției asupra poluării atmosferice transfronaliere pe distanțe lungi.

Articolul 23. Rețeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului

(1) Estimarea calității aerului atmosferic în baza măsurărilor efectuate prin Rețeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului, este realizată conform obiectivelor de calitate a datelor,  criteriilor de agregare a datelor și a parametrilor statistici, cât și a metodelor de referinţă prevăzute la Anexa nr.4, Secțiunea III, aprobate la nivel național.

(2)Asigurarea calității rezultatelor obținute de la Rețeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului este realizată prin intermediul procedurii de control și validare a datelor.

(3)Instituirea și funcționarea Rețelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului este asigurată în conformitate cu Regulamentul privind monitorizarea și gestionarea calității aerului atmosferic, aprobat de Guvern.

Secţiunea a 2-a

Stațiile de monitorizare pentru poluanții atmosferici

Articolul 24. Criterii de determinare a numărului minim a stațiilor de monitorizare pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot, oxizii de azot, particulele în suspensie (PM10 şi PM2,5,), plumb, benzen, monoxidul de carbon, arsen, cadmiu, nichel, benzo(a)piren.

(1)  Măsurările concentrațiilor poluanților atmosferici în zone şi aglomerări se realizează în puncte fixe, fie continuu, fie prin prelevări aleatorii și numărul acestor măsurări trebuie să fie suficient pentru a permite determinarea nivelului concentraţiilor poluanţilor.

(2)	Numărul minim a stațiilor de monitorizare pentru măsurarea concentrațiilor poluanților atmosferici se determină în dependență de:

a) numărul de populație din fiecare zonă și aglomerare;

b) nivelul poluării aerului, caracterizat de pragurile de evaluare.

(3) Amplasarea stațiilor de monitorizare pentru măsurările fixe a concentrațiilor poluanților atmosferici se determină în conformitate cu criteriile prevăzute la Anexa nr.5.

(4) Numărul total al stațiilor de monitorizare pentru măsurările în puncte fixe a dioxidului de sulf, dioxidului de azot, oxizilor de azot, particulelor în suspensie PM10 şi PM2,5, plumb, benzen, monoxid de carbon poate fi redus cu pînă la 50%, din numărul stațiilor de monitorizare prevăzute la Anexa nr.6, Secțiunea I, dacă aceste măsurări sunt suplimentate cu informații provenite din tehnici de modelare și sau măsurători indicative, îndeplinind următoarele condiții:

a) metodele suplimentare furnizează informații suficiente pentru evaluarea calității aerului cu privire la respectarea valorilor-limită sau pragurilor de alertă, precum și a informațiilor adecvate pentru public;

b) pentru evaluarea calității aerului privind respectarea valorilor-limită se ține cont de rezultatele provenite de la modelare și/sau de la măsurările indicative.

(5) Numărul stațiilor de monitorizare care urmează a fi instalate și rezoluția spațială a altor tehnici sunt suficiente pentru stabilirea concentrației poluanților atmosferici în conformitate cu obiectivele de calitate a datelor și permit rezultatelor evaluării să respecte criteriile prevăzute la Anexa nr.4, Secțiunea I.

Articolul 25. Criteriile pentru determinarea numărului minim a stațiilor de monitorizare pentru ozon

(1) Criteriile de determinare a numărului minim de puncte de prelevare pentru măsurările fixe a concentrațiilor ozonului sunt prevăzute la Anexa nr. 6, Secțiunea II.

(2) Numărul total al punctelor de prelevare pentru măsurările în puncte fixe a ozonului poate fi redus, dacă aceste măsurări sunt suplimentate cu informații provenite de la modelare și/sau măsurări indicative, îndeplinind următoarele condiții:

a) metodele suplimentare furnizează informații suficiente pentru evaluarea calității aerului cu privire la respectarea valorilor-țintă, obiectivelor pe termen lung, pragurilor de informare și alertă;

b) pentru evaluarea calității aerului privind respectarea valorilor-țintă se ține cont de rezultatele provenite de la modelare și/sau de la măsurările indicative;

c) numărul punctelor de prelevare ce trebuie instalate și rezoluția spațială a celorlalte tehnici să fie suficiente pentru determinarea concentrațiilor de ozon conform obiectivelor de calitate a datelor și a rezultatelor evaluării prevăzute la Anexa nr.4, Secțiunea I;

c) în fiecare zonă sau aglomerare este amplasat cel puțin un punct de prelevare;

d) dioxidul de azot este măsurat în toate punctele de prelevare, cu excepția stațiilor de fond rural prevăzute la Anexa nr.5, Secțiunea II.

(3) Dioxidul de azot este măsurat continuu în cel puțin 50% din punctele de prelevare prevăzute la Anexa nr.6, Secțiunea II, cu excepția stațiilor de fond rural unde se pot folosi și alte metode de măsurare.

(4) Numărul minim a stațiilor de monitorizare pentru măsurările în puncte fixe a concentrațiilor ozonului în zonele și aglomerările care îndeplinesc obiectivele pe termen lung sunt prevăzute la Anexa nr.6, Secțiunea II, Poziția C.

(5) Concentrațiile substanțelor precursoare ale ozonului se monitorizează în cel puțin un punct de prelevare, ținînd cont de procesele de formare a ozonului, cît și de dispersie a acestor substanțe precursoare prevăzute la Anexa nr.1, Secțiunea II.

Articolul 26. Zona de protecție a stațiilor de monitorizare a poluanților atmosferici

(1) În jurul stațiilor de monitorizare, unde se efectuează măsurări fixe se delimitează o zonă de protecție, în conformitate cu Regulamentul privind monitorizarea și gestionarea calității aerului atmosferic, aprobat de Guvern.

(2) În interiorul zonei de protecție se amplasează panouri de informare cu privire la semnificația și limitele zonei.

(3) În zona de protecție se interzice executarea oricăror lucrări sau desfăşurarea oricăror activităţi care ar putea influenţa reprezentativitatea datelor de calitate a aerului atmosferic.

(4)  În cazul necesității efectuării unor lucrări cu caracter temporar,  Autoritatea publică locală în comun cu Autoritatea teritorială pentru protecția mediului examinează în cel mai scurt timp posibil de la data informării şi transmite solicitantului condiţiile în care se pot desfăşura activităţi sau lucrări în zona de protecție.

Secțiunea a-3a

Gestionarea calității aerului atmosferic

Articolul 27. Regimul de gestionare

(1) În vederea gestionării calităţii aerului atmosferic, pentru dioxid de sulf, dioxid de azot, oxizi de azot, particule în suspensie, respectiv PM10 şi PM2,5, plumb, benzen, monoxid de carbon, arsen, cadmiu, nichel, benzo(a)piren, în fiecare zonă sau aglomerare se delimitează arii care se clasifică în regimuri de gestionare, în funcţie de rezultatul evaluării calităţii aerului atmosferic realizată cu respectarea prevederilor secțiunii 1 din cap. III după cum urmează :

a) regim de gestionare I - reprezintă ariile din zonele şi aglomerările în care nivelurile pentru dioxid de sulf, dioxid de azot, oxizi de azot, particule în suspensie PM10 şi PM2,5, plumb, benzen, monoxid de carbon sunt mai mari sau egale  cu valorile-limită plus marja de toleranţă, daca este relevant, respectiv pentru arsen, cadmiu, nichel, benzo(a)piren, particule în suspensie PM2,5 sunt mai mari decît valorile ţintă prevăzute la Anexa nr. 2.

b) regim de gestionare II - reprezintă ariile din zonele şi aglomerările în care nivelurile pentru dioxid de sulf, dioxid de azot, oxizi de azot, particule în suspensie PM10 şi PM2,5, plumb, benzen, monoxid de carbon sunt mai mici sau egale cu valorile-limită, respectiv pentru arsen, cadmiu, nichel, benzo(a)piren, particule în suspensie PM2,5 sunt mai mici decît valorile-ţintă prevăzute la Anexa nr. 2.

(2) În ariile din zonele şi aglomerările clasificate în regim de gestionare I se elaborează planuri de calitate a aerului pentru a se atinge valorile-limită corespunzătoare sau, respectiv, valorile-ţintă.

(3) În ariile din zonele şi aglomerările clasificate în regim de gestionare II se elaborează planuri de menţinere a calităţii aerului atmosferic.

(4)Nivelul poluanților atmosferici în arealele din zonele şi aglomerările clasificate în regim de gestionare II se menține odată fiind atins.

(5) În ariile din zonele şi aglomerările clasificate în regim de gestionare I pentru arsen, cadmiu, nichel, benzo(a)piren, sunt delimitate ariile în care s-au depăşit valorile-ţintă, precum şi sursele care au contribuit la aceasta, fiind stabilite măsuri direcţionate către sursele predominante de emisii, în scopul atingerii valorilor-ţintă.

(6) În ariile din zonele şi aglomerările clasificate în regim de gestionare I, unde depășirile valorilor-limită pentru un anumit poluant atmosferic, sunt contribuțiile surselor naturale, se furnizează informații cu privire la concentrații și surse, precum și probe, care demonstrează elocvent că depășirile se datorează unor evenimente naturale.

(7)  În cazul depășirilor care pot fi atribuite surselor naturale în conformitate cu prevăzute la alin. al.(1) această depășire nu se consideră ca o depășire.

Articolul 28. Cerințele de gestionare a concentrațiilor de ozon

- În zonele şi aglomerările de pe întreg teritoriul ţării, se asigură că concentraţiile de ozon în aerul atmosferic nu depăşesc valorile-ţintă şi obiectivele pe termen lung, prevăzute la Anexa nr. 2, Secțiunea V.

- În zonele şi aglomerările, în care nivelul concentraţiei de ozon depăşeşte valoarea-ţintă, sunt aplicate măsurile din programul naţional de control al poluării atmosferice, prevăzut în art.31 prezentei legi și, dacă este cazul, un plan de calitate a aerului pentru a atinge valoare-țintă prevăzut în art.34, cu excepţia cazurilor în care aplicarea acestuia implică costuri disproporţionate de la data prevăzută la Anexa nr. 2, Secțiunea V.

- Pentru zonele şi aglomerările în care nivelul concentraţiilor de ozon depăşeşte nivelurile obiectivelor pe termen lung, dar se situează̆ sub valorile-ţintă sau sunt egale cu acestea, Agenția de Mediu elaborează şi pune în aplicare măsuri eficiente în scopul îndeplinirii obiectivului pe termen lung.

- Pragurile de alertă pentru concentrațiile de ozon în aerul atmosferic sunt prevăzute la Anexa nr. 2, Secțiunea V.

- În zonele şi aglomerările în care nivelurile de ozon îndeplinesc obiectivele pe termen lung, în măsura în care factori cum ar fi natura transfrontalieră a poluării cu ozon şi condiţiile meteorologice o permit, Agenția de Mediu întreprinde măsuri prin care să menţină aceste niveluri sub obiectivele pe termen lung şi asigură cea mai bună calitate a aerului atmosferic compatibilă cu principiile dezvoltării durabile şi un înalt nivel de protecţie a mediului şi a sănătăţii umane.

Secțiunea a 4-a

Sistemul Național de Inventariere

Articolul 29. Sistemul Național de Inventariere a Emisiilor de Poluanți Atmosferici

(1) SNIEPA este realizat și administrat astfel încît să asigure transparența, consecvența, comparabilitatea, caracterul complet și acuratețea inventarului privind emisiile de poluanţi atmosferici stabilite în conformitate cu prevederile standardelor Uniunii Europene și tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

(2) SNIEPA asigură calitatea inventarului național al poluanților atmosferici prin colectarea de date, selectarea corespunzătoare a metodelor de estimare și a factorilor de emisie, estimarea nivelului emisiilor poluanților atmosferici, cât și implementarea analizei incertitudinilor și activităților pentru asigurarea, și controlul calității unor proceduri pentru verificarea datelor incluse în inventarul național.

(3) Funcționarea SNIEPA este asigurată conform Regulamentului cu privire la monitorizare și gestionare a calității aerului atmosferic aprobat de Guvern.

Capitolul V

MĂSURI DE DE PROTECȚIE A AERULUI ATMOSFERIC

Secţiunea 1.

Standardele  calității aerului pentru protecția sănătății umane

Articolul 30. Valorile-limită/țintă și pragurile de alertă pentru protecția sănătății umane.

- Agenția de Mediu asigură respectarea nivelurilor concentrațiilor poluanților atmosferici sub valorile-limită și valorile-țintă prevăzute la Anexa nr.2, cu excepția ozonului, în scopul evitării, prevenirii sau reducerii efectelor dăunătoare asupra sănătății umane în arealele din zone şi aglomerări

- Pragurile de alertă pentru concentrațiile de dioxid de azot și dioxid de sulf în aerul atmosferic sunt prevăzute la Anexa nr.2, Secțiunea II și III.

- Agenția de Mediu asigură că nivelul concentrațiilor de PM2,5 nu depășește valoarea-limită/valoarea-țintă în aerul atmosferic, prevăzute la Anexa nr. 2, Secțiunea I

Articolul 31. Plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici

(1) Agenția de Mediu asigură reducerea emisiilor la cantități, care să nu depășească plafoanele naționale a emisiilor atmosferici antropice de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuși organici volatili nemetanici, amoniac și particule fine în suspensie PM2,5, în scopul evitării unui impact negativ semnificativ asupra sănătății umane și a mediului și a unor riscuri aduse acestora, în conformitate cu prevederile actelor normative aprobate de Guvern

(2) Măsurile de asigurare a respectării obiectivelor prevăzute la alin. (1) se pun în aplicare prin elaborarea și aprobarea a programelor naționale de control al poluării atmosferice precum și a monitorizării impactului poluanților respectivi în conformitate cu prevederile prezentei legi

Secţiunea a 2-a

Măsuri de prevenire a poluării și de protecție a aerului atmosferic

Articolul 32.  Prevenirea și evaluarea impactului asupra aerului atmosferic

(1) La proiectarea întreprinderilor, instalaţiilor şi altor activități cu potenţial impact asupra calităţii aerului atmosferic, precum şi la elaborarea şi perfecţionarea proceselor tehnologice şi a utilajului aplicate în astfel de activități, se vor preconiza măsuri care să asigure un consum minim de aer atmosferic pentru necesităţile de producţie.

(2) Planificarea, amplasarea, proiectarea, construcția și darea în exploatare a întreprinderilor, instalațiilor și altor obiective noi, reconstrucția și extinderea celor în funcțiune cu perfecționarea proceselor tehnologice și a utilajelor existente, precum și implementarea unor tehnologii și utilaje moderne cu impact asupra aerului atmosferic se realizează numai dacă, în prealabil, activitățile planificate au fost supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în conformitate cu Legea nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului sau documentația de proiect a fost supusă expertizei ecologice de stat în conformitate cu Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică și s-a obținut Acordul de Mediu sau Avizul expertizei ecologice de stat.

Articolul 33. Autorizarea activităților cu impact asupra aerului atmosferic

(1)	Desfăşurarea activităţilor care produc emisii de poluanți în atmosferă de la surse fixe se admit numai în baza Autorizației de mediu/Autorizației integrate de mediu eliberată de Agenția de Mediu, conform legislaţiei speciale.

(2)	Autorizaţia de mediu/Autorizaţia integrată de mediu stabileşte valori-limită de emisie pentru poluanţii specifici activităţii desfăşurate, precum și măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru reducerea poluării aerului atmosferic în procesul de activitate,   ţinând cont de cele mai bune tehnici aplicabile în domeniu, precum şi de nivelul calităţii aerului atmosferic la nivel local.

(3)	În zonele în care sunt depăşite valorile-limită privind calitatea aerului atmosferic pentru unul sau mai mulţi poluanţi, pe baza studiilor de evaluare a impactului asupra mediului, Agenția de Mediu poate stabili, după caz, pentru aceşti poluanţi valori- limită de emisie mai restrictive decât valorile stabilite de legislația în vigoare specifică activității desfășurate.

Secţiunea a 3-a

Planuri privind calitatea aerului atmosferic

Articolul 34. Cerințe cu privire la planurile privind calitatea aerului atmosferic

(1) În zonele şi aglomerările unde nivelul poluanților în aerul atmosferic depășește orice valoare-limită sau valoare-ţintă plus marja de toleranță pentru fiecare dintre acestea, sunt întocmite planuri privind calitatea aerului atmosferic pentru aceste zone sau aglomerări în scopul respectării valorii-limită sau valorii-țintă respective, prevăzute la Anexa nr. 2.

(2) În cazul depăşirii valorilor-limită pentru care termenele de respectare, prevăzute la Anexa nr. 2, au expirat, planurile privind calitatea aerului stabilesc măsuri, astfel încît perioada de depăşire să fie cît mai scurt posibilă. Planurile privind calitatea aerului pot include și măsuri specifice vizînd protecţia grupurilor sensibile ale populaţiei, inclusiv copiii.

(3) Planurile pot conţine, măsuri eficiente de control şi, unde este necesar, de suspendare a activităţilor care contribuie la riscul depăşirii valorilor-limită sau valorilor-ţintă ori pragurilor de alertă corespunzătoare standardelor calității aerului atmosferic.

(4) În cazul în care într-o zonă sau aglomerare sunt depășite valori-limită la mai mulți poluanți, se elaborează și se pun în aplicare planuri integrante privind calitatea aerului cu referire la toți poluanții respectivi.

Articolul 35. Cerințe cu privire la planurile privind menținerea calității aerului atmosferic

(1) Planurile de menţinere a calităţii aerului cuprind măsuri pentru păstrarea nivelului poluanţilor sub valorile-limită, respectiv sub valorile-ţintă şi pentru asigurarea celei mai bune calităţi a aerului atmosferic în condiţiile unei dezvoltări durabile.

(2) În toate zonele şi aglomerările unde nivelul poluanților în aerul atmosferic este mai mic sau egal cu valoare-limită, sau este mai mic decît valoare-ţintă, sunt întocmite planuri privind menținerea calității aerului atmosferic pentru aceste zone sau aglomerări în scopul respectării valorii-limită sau valorii-țintă respective, prevăzute la Anexa nr. 2.

(2) Metodologia de elaborare a planurilor privind calitatea aerului se aprobă de Guvern.

Capitolul VI

INFORMAREA ȘI RAPORTAREA

Articolul 36. Informarea publicului

(1) Autoritățile publice  pentru protecția mediului asigură informarea publicului, cât și istituțiile interesate în mod adecvat și în timp util privind:

  - calitatea aerului atmosferic, în conformitate cu Anexa nr. 8;

  - programul național de control al poluării atmosferice prevăzute la art.28;

  - planurile de calitate a aerului prevăzute la art.34 și 35;

  - măsurile de protecție a aerului atmosferic prevăzute în Capitolul V;

  - planurile de acţiune în conformitate cu al.(2) art.32.

(2) Informaţiile sunt puse la dispoziţia publicului cu titlu gratuit, prin intermediul oricăror mijloace media uşor accesibile.

(3) În cazul în care este depășită valoarea limită și/ sau pragul de alertă prevăzute la anexa 2 sau are loc o poluare semnificativă transfrontalieră, Agenția de Mediu asigură neîntîrziat informarea autorității centrale pentru resursele naturale și mediu și publicul larg.

Articolul 37. Rapoarte privind calitatea aerului atmosferic

(1) Agenția de Mediu pune la dispoziția publicului, anual, prin intermediul oricăror mijloace media uşor accesibile raportul privind calitatea aerului atmosferic, la nivel național, cu referire la toți poluanții evaluați și monitorizați prin RNMCA.

(2) Rapoartele prezintă un rezumat al nivelurilor ce depășesc valorile-limită, valorile-țintă, obiectivele pe termen lung, pragurile de informare și cele de alertă pentru perioadele relevante de calculare a mediei. Aceste informații sunt combinate cu o evaluare schematică a efectelor depășirilor respective.

(3) Rapoartele conțin informații suplimentare și evaluări privind protecția pădurilor, precum și informații privind alți poluanți pentru care prezenta legea conține prevederi de monitorizare, cum ar fi anumite substanțe precursoare ale ozonului nereglementate, enumerate la Anexa nr.1, Secțiunea II.

Capitolul VII

COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ

Articolul 38. Cooperarea transfrontalieră

- Statele vecine cooperează reciproc pentru a dezvolta politici corespunzătoare prin colectarea, schimbul și diseminarea informațiilor privind depășirea pragurilor de alertă, valorilor-limită sau valorilor-ţintă, plus marja de toleranţă corespunzătoare ori obiectivul pe termen lung.

- În cazul în care într-o zonă sau aglomerare se depăşeşte valoarea limită şi/sau pragul de alertă, autoritatea centrală pentru resursele naturale și mediu informează cît de repede este posibil autorităţile competente din statele vecine.

- Informația prevăzută în al. (2) este pusă la dispoziția publicului larg gratis.

Articolul 39. Acțiuni de cooperare

- În situaţia în care se depăşeşte oricare dintre pragurile de alertă, valorile-limită sau valorile- ţintă, plus marja de toleranţă corespunzătoare ori obiectivul pe termen lung, prevăzute la Anexa nr. 2, din cauza tansportului transfrontalier de poluanţi atmosferici sau de precursori ai acestora, autoritatea responsabilă în domeniu cooperează la nivel național, cît și regional cu autoritățiile competente ale statelor vecine şi, acolo unde este cazul, elaborează planuri comune sau corelate de calitate a aerului în scopul eliminării acestor depăşiri prin aplicarea unor măsuri potrivite, care nu presupun costuri disproporţionate.

- Cu scopul fortificării acțiunilor comune de monitorizare și gestionare a calității aerului atmosferic, după caz, se întocmesc împreună cu statele vecine programe de măsurări comune, în zonele învecinate, cu risc sporit de poluare.

Capitolul VIII

COMPETENȚA ÎN EFECTUAREA CONTROLULUI.

RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND CALITATEA AERULUI ATMOSFERIC

Articolul 40. Măsuri de control

- Controlul de stat în domeniul calității aerului atmosferic este exercitat de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului și se efectuează pentru a asigura respectarea legislației în domeniu, a valorilor limită de emisie a poluanților și a măsurilor de protecție a calității aerului, stabilite în Acordul de Mediu/ Avizul expertizei ecologice de stat/Autorizația de mediu/ Planurile de calitate a aerului atmosferic.

- În cazul în care sînt depăşite valorile-limită a emisiilor de poluanţi, Inspectoratul pentru Protecția Mediului este în drept să aplice sancţiuni în limitele stabilite de Codul  contravenţional al RM.

Articolul 41. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei privind calitatea aerului atmosferic

Nerespectarea prevederilor prezentei legi şi ale actelor normative aprobate în temeiul prezentei legi atrage, după caz, răspunderea contravenţională, civilă sau penală, conform legislației în vigoare.

Capitolul IX

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 42. Dispoziţii finale

(1) Prezenta lege intră în vigoare după 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția art.28, art.34 și art.35 care se vor pune în aplicare după 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. care se va pune în aplicare după evaluarea calității aerului atmosferic conform standardelor aprobate prin prezenta lege, programului național de control al poluării atmosferice și a metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului și a planurilor de menținere a calității aerului, aprobate de Guvern.

(2) Standardele calității aerului atmosferic prevăzute la Anexa nr.2 sînt valabile din data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, actele normative în vigoare se vor aplica în măsura în care nu contravin prezentei legi.

Articolul 43. Dispoziții tranzitorii

(1) Guvernul:

a) în termen de 12 luni de la publicarea prezentei legi, va elabora cadrul normativ aferent prezentei legi;

b) în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi:

– va elabora şi va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea actelor legislative în concordanță cu prezenta lege;

– va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;

- va adopta actele normative necesare pentru executarea prezentei legi

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr.1422/1997 privind protecţia aerului atmosferic cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă, cu excepția prevederilor art.11 și art.12, care vor rămâne în vigoare pînă la intrarea în vigoare a Legii privind emisiile industriale.

Anexa nr. 1

LISTA SUBSTANȚELOR MONITORIZATE

I. LISTA POLUANȚILOR ATMOSFERICI SUPRAVEGHEAȚI LA REȚEAUA NAȚIONALĂ DE MONITORIZARE A CALITĂȚII AERULUI (RNMCA)

- Dioxid de sulf (SO2)

- Dioxid de azot (NO2)

- Oxizi de azot (NOX)

- Particule în suspensie (PM10 şi PM 2,5)

- Plumb (Pb)(a)

- Benzen (C6H6)

- Monoxid de carbon (CO)

- Ozon (O3)

- Arsenic (As)(a)

- Cadmiu (Cd)(a)

- Nichel (Ni)(a)

- Hidrocarburi aromatice policiclice/Benzo(a)piren (BaP)(a)

- Mercur (Hg)

Notă:

(a) se masoară cantitatea totală a acestor elemente şi a compuşilor lor conţinută în fracţia PM10;

II. MĂSURĂRILE SUBSTANȚELOR PRECURSOARE ALE OZONULUI

Măsurările substanțelor precursoare ale ozonului includ oxizii de azot (NO și NO2) și compușii organici volatili (COV) și sunt efectuate în special în ariile urbane şi suburbane. Compușii organici volatili pentru care se efectuează măsurări sunt:

|  | 1-Butenă | Izopren | Etil benzene |
| --- | --- | --- | --- |
| Etan | Trans-2-Butenă | n-Hexan | m+p-Xilen |
| Etilenă | cis-2-Butenă | i-Hexan | o-Xilen |
| Acetilenă | 1,3-Butadienă | n-Heptan | 1,2,4-Trimetilbenzen |
| Propan | n-Pentan | n-Octan | 1,2,3-Trimetilbenzen |
| Propenă | i-Pentan | i-Octan | 1,3,5-Trimetilbenzen |
| n-Butan | 1-Pentenă | Benzen | Formaldehidă |
| i-Butan | 2-Pentenă | Toluen | Hidrocarburi totale nonmetanice |

III. MĂSURĂRILE ÎN AMPLASAMENTE DE FOND RURAL, INDIFERENT DE CONCENTRAȚIE

Măsurarea PM 2,5 include concentrația masică totală și concentrațiile compușilor pentru caracterizarea compoziției chimice, conform listei de mai jos.

| SO4 2– | Na+ | NH4+ | Ca2+ | carbon elementar (CE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO3– | K+ | Cl– | Mg2+ | carbon organic (CO) |

Anexa nr.2

STANDARDELE PRIVIND CALITATEA AERULUI ATMOSFERIC

I. Particule în suspensie (PM10 și PM2,5)

| Dimensiunea fracțiunii | Perioada medie | Valorile-limită/țintă (concentrația) | Obiectivul | Marja de toleranță |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 1 zi | Valoare-limită: 50 µg/m3 nu trebuie depășită mai mult de 35 de zile pe an | pentru protecția sănătății umane | 50% (a) |
| PM10 | An calendaristic | Valoare-limită: 40 µg/m3 |  | 20% (b) |
| PM2,5 | An calendaristic | Valoare- limită: 20 µg/m3 |  | 25% (c) |

Notă:

(a)Perioada de calculare este valabilă din data întrării în vigoare a prezentei legi, cu reducerea ulterioară o dată la 12 luni cu procent egal pentru atinge 0% pe parcursul a 10 ani.

(b)Perioada de calculare este valabilă din data întrării în vigoare a prezentei legi, cu reducerea ulterioară o dată la 12 luni cu procent egal pentru atinge 0% după 4 ani.

(c) Perioada de calculare este valabilă din data întrării în vigoare a prezentei legi, cu reducerea ulterioară o dată la 12 luni cu procent egal pentru atinge 0% după 5 ani.

II. Dioxid de azot (NO2) și Oxizi de azot (NOX)

| Poluant | Perioada medie | Valorile-limită (concentrația) | Obiectivul | Marja de toleranță |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 1 oră | 200 µg/m3, a nu fi depășită mai mult de 18 ore pe an | pentru protecția sănătății umane | 50% (a) |
| NO2 | An calendaristic | 40 µg/m3 |  | 50% (b) |
| NO2 | 1 oră | 400 µg/m3 | Pragul de alertă (c) |  |
| NOX | An calendaristic | 30 µg/m3 | Nivelul critic pentru vegetație |  |

Notă:

(a) Perioada de calculare este valabilă din data întrării în vigoare a prezentei legi, cu reducerea ulterioară o dată la 12 luni cu procent egal pentru atinge 0% după 5 ani.

(b) Perioada de calculare este valabilă din data întrării în vigoare a prezentei legi, cu reducerea ulterioară o dată la 12 luni cu procent egal pentru atinge 0% pe parcursul a 10 ani.

(c) A se măsura pe parcursul a 3 ore consecutive în locuri reprezentative pentru calitatea aerului pe cel puțin 100 km2 sau într-o zonă întreagă sau aglomerare întreagă, indiferent care este mai mică.

III. Dioxid de sulf (SO2)

| Perioada medie | Valorile-limită (concentrația) | Obiectivul | Marja de toleranță |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 oră | 350 µg/m3, a nu fi depășită mai mult de 24 ore pe an | pentru protecția sănătății umane | 150 µg/m3(43%) (a) |
| 1 zi | 125 µg/m3, a nu fi depășită mai mult de 3 zile pe an |  | Niciuna |
| 1 oră | 500 µg/m3 | Pragul de alertă(b) |  |
| An calendaristic și iarna (1 octombrie-31martie) | 20 µg/m3 | Nivelul critic pentru vegetație | Niciuna |

Notă:

(a) Perioada de calculare este valabilă din data întrării în vigoare a prezentei legi, cu reducerea ulterioară o dată la 12 luni cu procent egal pentru atinge 0% după 5 ani.

(b) A se măsura pe parcursul a 3 ore consecutive în locuri reprezentative pentru calitatea aerului pe cel puțin 100km2 sau o zonă întreagă sau o aglomerare, indiferent care este mai mica

IV. Standardele calității aerului pentru Monoxid de carbon (CO), metale toxice, benzen (C6H6) și Benzo(a)piren (BaP)

| Poluant | Perioada medie | Valoarea-limită | Valoarea- țintă(a) | Marja de toleranță pentru protecția sănătății umane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monoxid de carbon | Valoarea maximă zilnică a mediei pe 8 ore(a) | 10 mg/m3 |  | 60% (6) |
| Benzen | Anual | 5 µg/m3 |  | 5 µg/m3 (c) |
| Plumb | Anual | 0,5 µg/m3(d) |  | 100% (c) |
| Arsenic | Anual |  | 6 ng/m3 |  |
| Cadmiu | Anual |  | 5 ng/m3 |  |
| Nichel | Anual |  | 20 ng/m3 |  |
| BaP | Anual |  | 1 ng/m3 |  |

Notă: (a) Valoarea maxima zilnică a concentrației medii pe 8 ore este selecționată după examinarea mediilor curente pe 8 ore, calculate pe baza datelor orare și actualizate în fiecare oră. Fiecare medie pe 8 ore calculată astfel este atribuită zilei în care se termină, respectiv, prima perioadă de calculare pentru oricare zi va fi perioada care începe la orele 17:00 din ziua precedentă și se termină la ora 01:00 în ziua respectivă, iar ultima perioadă de calculare pentru o anumită zi va fi perioada cuprinsă între 16:00 și 24:00 în ziua respectivă.

(b) Perioada de calculare este valabilă din data întrării în vigoare a prezentei legi, ulterior fiind diminuată odată la 12 luni cu procente anuale egale pentru a atinge 0% după 6 ani.

(c) Perioada de calculare este valabilă din data întrării în vigoare a prezentei legi, ulterior fiind diminuată odată la 12 luni cu procente anuale egale pentru a atinge 0% după 5 ani.

(d) Măsurat drept conținut în PM10.

V. Ozon (O3)

| Perioada medie | Valorile țintă (concentrația) | Obiectivul | Obiectiv pe termen lung |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea maxima zilnică a mediei pe 8 ore (a) | 120 µg/m3 nu trebuie depășită în mai mult de 25 de zile pe an la o medie de 3 ani | pentru protecția sănătății umane | 120 µg/m3(b) |
| AOT40(c) acumulat în perioada mai-iulie | 18 000 (µg/m3).h medie pe parcursul a 5 ani | pentru vegetație (calculate pe baza valorilor dintr-o oră) | 6 000 µg/m3h |
| 1 oră | 180 µg/m3 | Pragul informațional |  |
| 1 oră | 240 µg/m3 | Pragul de alertă |  |

Notă: (a) valoarea maximă zilnică a mediei pe 8 ore este selectată după examinarea mediilor curente  pe 8 ore (în regim continuu), calculate pe baza datelor orare și actualizate în fiecare oră. Fiecare medie pe 8 ore astfel calculată se înscrie pentru ziua în care intervalul s-a încheiat. Astfel, prima perioadă de calculare pentru oricare zi va fi perioada cuprinsă între ora 17:00 din ziua precedentă și ora 01:00 în ziua respectivă; ultima perioadă de calculare pentru o anumită zi va fi perioada cuprinsă între orele 16:00 și 24:00 în ziua respectivă.

(b) valoarea maxima zilnică a mediei pe 8 ore pe parcursul unui an calendaristic.

(c) AOT40, expunerea la O3 acumulat în cazul pragului de 40 de părți pe milliard. Este suma diferențelor dintre concentrațiile orare >80 µg/m3 (=40 de părți pe milliard) și 80 µg/m3 acumulate folosind doar valorile pe 1 oră măsurate zilnic între orele 8:00 și 20:00.

Anexa nr.3

PRAGURI DE EVALUARE ȘI OPȚIUNI ALE REGIMULUI DE EVALUARE PRELIMINARĂ

I. CERINȚELE PENTRU REGIMURILE DE EVALUARE A CONCENTRAȚIILOR DE DIOXID DE SULF, DIOXID DE AZOT ȘI OXIZI DE AZOT, PARTICULE ÎN SUSPENSIE PM 10 ȘI PM 25, PLUMB, BENZEN, MONOXID DE CARBON, OZON, ARSEN, CADMIU, NICHEL ȘI BENZO(A)PIREN ÎN AERUL ATMOSFERIC ÎNTR-O ANUMITĂ ZONĂ SAU AGLOMERARE

- Pragurile superior şi inferior de evaluare

Se aplică următoarele praguri superior şi inferior de evaluare:

1.Dioxid de sulf

|  | Protecţia sănătăţii | Protecţia vegetaţiei |
| --- | --- | --- |
| Pragul superior de evaluare | 60% din valoarea-limită pentru 24 de ore (75µg/m3, a nu se depăşi de mai mult de 3 ori într-un an calendaristic) | 60% din nivelul critic pentru perioada de iarnă (12 µg/m3) |
| Pragul inferior de evaluare | 40% din valoarea-limită pentru 24 de ore (50 µg/m3, a nu se depăşi de mai mult de 3 ori într-un an calendaristic) | 40% din nivelul critic pentru perioada de iarnă (8 µg/m3) |

2. Dioxid de azot şi oxizi de azot

|  | Valoarea-limită orară pentru protecţia sănătăţii umane (NO2) | Valoarea-limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane (NO2) | Nivelul critic anual pentru protecţia vegetaţiei şi ecosistemelor naturale (NOX) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pragul superior de evaluare | 70% din valoarea-limită (140 µg/m3, a nu se depăşi mai mult de 18 ori într-un an calendaristic) | 80% din valoarea-limită (32 µg/m3) | 80% din nivelul critic (24 µg/m3) |
| Pragul inferior de evaluare | 50% din valoarea-limită (100 µg/m3, a nu se depăşi mai mult de 18 ori într-un an calendaristic) | 65% din nivelul critic (26 µg/m3) | 65% din nivelul critic (19,5 µg/m3) |

3. Particule în suspensie (PM10 /PM2.5)

|  | Media pe 24 de ore PM10 | Media anuală PM10 | Media anuală PM2.5 (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pragul superior de evaluare | 70% din valoarea-limită (35 µg/m3, a nu se depăşi mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic) | 70% din valoarea-limită (28 µg/m3) | 70% din valoarea-limită (17 µg/m3) |
| Pragul inferior de evaluare | 50% din valoarea-limită (25 µg/m3, a nu se depăşi mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic) | 50% din valoarea-limită (20 µg/m3) | 50% din valoarea-limită (12 µg/m3) |
| (1) Pragul superior de evaluare și pragul inferior de evaluare pentru PM2,5 nu se aplică măsurărilor efectuate pentru evaluarea conformității cu obiectivul de reducere a expunerii la PM 2,5 pentru protecția sănătății umane. |  |  |  |

4.Plumb

|  | Media anuală |
| --- | --- |
| Pragul superior de evaluare | 70% din valoarea-limită (0,35 µg/m3) |
| Pragul inferior de evaluare | 50% din valoarea-limită (0,25 µg/m3) |

5.Benzen

|  | Media anuală |
| --- | --- |
| Pragul superior de evaluare | 70% din valoarea-limită (3,5 µg/m3) |
| Pragul inferior de evaluare | 40% din valoarea-limită (2 µg/m3) |

6.Monoxid de carbon

|  | Media pe 8 ore |
| --- | --- |
| Pragul superior de evaluare | 70% din valoarea-limită (7 µg/m3) |
| Pragul inferior de evaluare | 50% din valoarea-limită (5 µg/m3) |

7.Arsenic, Cadmiu, Nichel, B(a)P

|  | Arsenic | Cadmiu | Nichel | B(a)P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pragul superior de evaluare în procente din valoarea țintă | 60% (3,6 ng/m3) | 60% (3 ng/m3) | 70% (14 ng/m3) | 60% (0,6 ng/m3) |
| Pragul inferior de evaluare în procente din valoarea țintă | 40% (2,4 ng/m3) | 40% (2 ng/m3) | 50% (10 ng/m3) | 40% (0,4 ng/m3) |

B. Depăşirile pragurilor superior şi inferior de evaluare se determină în baza concentraţiilor pe parcursul ultimelor 5 ani anteriori, dacă sunt disponibile suficiente date. Se consideră că un prag de evaluare este depăşit dacă acesta a fost depăşit pe parcusrul a cel puţin 3 din cei 5 ani anteriori monitorizați.

Pentru determinarea depăşirii pragurilor de evaluare, atunci când datele disponibile acoperă mai puţin de 5 ani, adițional se va aplica informaţii rezultate din campanii de măsurare de scurtă durată, desfăşurate pe parcursul unui an în puncte în care este probabil să apară cele mai mari niveluri de poluare, cît și informaţii extrase din inventare de emisii şi din modelare.

II. OPȚIUNI ALE REGIMURILOR DE EVALUARE ADMISE ÎN FUNCȚIE DE EVALUAREA PRELIMINARĂ A NIVELURILOR POLUANȚILOR

| Poluanți | Nivelul de poluare | Perioadă examinată | Regimul de evaluare |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2, NO2, NOX, PM10, PM 2,5, Pb, C6H6, CO, As, Cd, Ni, BaP | Nivel de poluare> PSE | Cel puțin trei din cinci ani anteriori | Trebuie utilizate măsurările fixe, posibil completate de tehnicile de modelare și/sau măsurări indicative. |
| SO2, NO2, NOX, PM10, PM 2,5, Pb, C6H6, CO, As, Cd, Ni, BaP | Nivel de poluare< PSE și >PIE | Cel puțin trei din cinci ani anteriori | Măsurările fixe pot fi combinate cu tehnicile de modelare și/sau măsurările indicative. |
| SO2, NO2, NOX, PM10, PM 2,5, Pb, C6H6, CO, As, Cd, Ni, BaP | Nivel de poluare< PIE | Cel puțin trei din cinci ani anteriori | Sunt suficiente tehnicile de modelare sau estimarea obiectivă. |
| O3 | Nivel de poluare> OTL | Oricare dintre cei cinci ani anteriori de măsurare | Trebuie să fie utilizate măsurările fixe, posibil completate cu tehnicile de modelare și/sau măsurările indicative |

Notă:

(*)În cazul în care pentru trei sau cinci ani nu sunt suficiente date se aplică regimuri de evaluare combinate, care prevăd campanii de măsurare de scurtă durată în timpul anului în localitățile cu cele mai înalte niveluri de poluare cu rezultatele obținute din inventarele de emisii și din modelare pentru a determina depășirile pragurilor superioare și inferioare de evaluare.

(*)Independent de punctul de prelevare din zonă, de exemplu, locația cu concentrația anuală maxima observată nu trebuie să fie identică în decursul perioadei examinate.

Anexa nr.4

OBIECTIVE DE CALITATE ȘI CRITERII DE AGREGARE A DATELOR, CÎT ȘI METODE DE REFERINȚE PENTRU EVALUAREA CONCENTRAȚIILOR POLUANȚILOR ATMOSFERICI

I. OBIECTIVE DE CALITATE A DATELOR PENTRU EVALUAREA CALITĂȚII AERULUI ATMOSFERIC

A. Obiective de calitate a datelor pentru dioxid de sulf, dioxid de azot, oxizi de azot, monoxid de carbon, benzen, particule în suspensie PM10 şi PM2,5, plumb, ozon, NO şi NO2 măsuraţi ca precursori

|  | Dioxid de sulf, dioxid de azot, oxizi de azot, monoxid de carbon | Benzen | Particule în suspensie PM10 şi PM2,5 și plumb | Ozon și NO şi NO2 corespunzătoare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Măsurări în puncte fixe (a) |  |  |  |  |
| Incertitudine | 15% | 25% | 25% | 15% |
| Captură minima de date | 90% | 90% | 90% | 90% în timpul verii |
| Timpul minim acoperit: |  |  |  | 75% în timpul iernii |
| -fond urban și trafic | - | 35%(b) | - | - |
| -platforme industiale | - | 90% | - | - |
| Măsurări indicative |  |  |  |  |
| Incertitudine | 25% | 30% | 50% | 30% |
| Captură minima de date | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Timpul minim acoperit: | 14%(d) | 14%(c) | 14%(d) | >10% în timpul verii |
| Incertitudine modelării: |  |  |  |  |
| Orar | 50% | - | - | 50% |
| Medii de 8 ore | 50% | - | - | 50% |
| Medii zilnice | 50% | - | nedefinită încă | - |
| Medii anuale | 30% | 50% | 50% | - |
| Estimarea obiectivă |  |  |  |  |
| Incertitudine | 75% | 100% | 100% | 75% |

Notă:

(a) Se pot efectua măsurări aleatorii în locul măsurărilor continue pentru benzen, plumb şi particule în suspensie, în cazul în care se demonstrează că incertitudinea, inclusiv incertitudinea legată de prelevarea aleatorie de probe, respectă obiectivul de calitate de 25% şi că timpul minim acoperit este superior timpului minim stabilit pentru măsurări indicative. Prelevarea aleatorie de probe trebuie să fie distribuită uniform pe toată perioada anului pentru a evita obţinerea unor rezultate incorecte.

(b)Distribuit pe toată perioada anului pentru a fi reprezentativ pentru diferite condiţii de climat şi trafic.

(c)Măsurări aleatorii o zi pe săptămână, distribuite uniform pe toată perioada anului, sau 8 săptămâni, distribuite uniform pe toată durata anului.

(d)Măsurări aleatorii o dată pe săptămână, distribuite uniform pe toată perioada anului, sau 8 săptămâni, distribuite uniform pe toată durata anului.

B. Obiective de calitate a datelor pentru BaP, As, Cd, Ni, HAP, altele decît BaP şi Hg total gazos şi depuneri totale

|  | BaP | As, Cd, Ni | HAP, altele decât BaP și Hg total gazos | Depuneri totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incertitudine |  |  |  |  |
| Măsurări în puncte fix și indicative | 50% | 40% | 50% | 70% |
| Modelare | 60% | 60% | 60% | 60% |
| -Colectare minima de date | 90% | 90% | 90 | 90% |
| -Perioada minimă luată în considerare: |  |  |  |  |
| Măsurări în puncte fix (a) | 33% | 50% |  |  |
| Măsurători indicative(a) | 14% | 14% | 14% | 33% |

Notă:

(a) Distribuit pe toată perioada anului pentru a fi reprezentativ pentru diferite condiţii de climat şi activități antropogene.

C. Incertitudinea metodelor de evaluare

Procentele incertitudinilor din tabelele de mai sus sunt date pentru măsurările individuale din care se face media pentru perioada considerate de valoare-limită (sau valoarea țintă în cazul ozonului), cît și media de prelevare tipice pentru un nivel/interval de încredere de 95%.

Cerinţele privind captura minimă de date şi timpul minim acoperit nu includ pierderile de date datorate verificărilor zilnice ale etalonării, calibrării periodice sau lucrărilor normale de întreţinere a instrumentelor.

D. Rezultatele evaluării calităţii aerului atmosferic

Pentru zonele şi aglomerările unde, pentru evaluarea calităţii aerului atmosferic se folosesc alte mijloace de evaluare decât măsurarea concentraţiilor pentru a suplimenta informaţiile din măsurări se furnizează următoarele informaţii:

- o descriere a activităţilor de evaluare efectuate;

- metodele specifice folosite şi descrierile acestora;

- sursele de date şi informaţii;

- o descriere a rezultatelor, inclusiv incertitudinile şi, în special, informaţii privind suprafeţele, sau, după caz, lungimea drumurilor din cadrul zonei sau aglomerării în care concentraţiile depăşesc oricare valoare-limită, valoare-ţintă sau obiectiv pe termen lung plus marja de toleranţă dacă este cazul, şi suprafeţele în care concentraţiile depăşesc pragul superior sau inferior de evaluare;

- populaţia potenţial expusă la niveluri care depăşesc oricare dintre valorile-limită stabilite în vederea protejării sănătăţii umane.

E. Asigurarea calităţii pentru evaluarea calităţii aerului atmosferic: validarea datelor

Pentru a asigura acuratețea măsurătorilor și conformarea cu obiectivele de calitate a datelor prevăzute la Poziția A, se ține cont de:

- toate măsurările efectuate în legătură cu evaluarea aerului atmosferic în temeiul articolelor 14 și 19 pot fi urmărite în conformitate cu cerințele prevăzute în standardul armonizat pentru laboratoarele de încercări și etalonări;

- instituțiile care asigură funcționarea rețelelor și a stațiilor individuale dispun de un sistem consolidat de asigurare și control al calității care prevede o întreținere periodică pentru asigurarea acurateței permanente a dispozitivelor de măsurare. Sistemul de calitate este revizuit în funcție de necesități și cel puțin o dată la cinci ani de către laboratorul național de referință competent;

- este stabilită o procedură de asigurare a calității/de control al calității pentru procesul de colectare și raportare a datelor;

- este desemnat laboratorul național de referință și acreditat pentru metodele de referință menționate în art.16 al.(3). Acest laborator are în responsabilitatea sa coordonarea programelor de asigurare a calității la scara Uniunii, cît și coordonează la nivel național utilizarea adecvată a metodelor de referință și demonstrarea echivalenței metodelor care nu sunt de referință.

II. Criterii de agregare a datelor și a calculării a parametrilor statistici

Pentru verificarea conformării la valorile-țintă și obiectivele pe termen lung trebuie respectate criteriile de agregare a datelor și de calculare a parametrilor statistici prevăzuți în tabelul de mai jos:

A. Dioxid de sulf, dioxid de azot și oxizi de azot, particule în suspensie PM10 şi PM2,5, benzen, monoxid de carbon

|  | - Parametru | Proporția necesară de date valide |
| --- | --- | --- |
|  | Valori orare | 75% (adică 45 de minute) |
|  | Valori pe 8 ore | 75% din valori (adică 6 ore) |
|  | Valoarea maximă zilnică a mediei pe 8 ore | 75% din mediile orare mobile pe 8 ore (adică 18 medii orare pe 8 ore pe zi) |
|  | Valorile zilnice | 75% din mediile orare (adică cel puțin 18 valori orare) |
|  | Media anuală | 90%(a) din valorile pe 1 oră sau (dacă nu sunt disponibile) din valorile colectate timp de 24 de ore de-a lungul anului |

Notă:

(a) Cerințele privind calcularea mediei anuale nu includ pierderile de date datorate calibrării periodice sau întreținerii normale a instrumentelor

B. Ozon

| Parametru | Proporția necesară de date valide |
| --- | --- |
| Valorile colectate într-o oră | 75% (adică 45 de minute) |
| Valorile colectate în 8 ore | 75% din valori (adică 6 ore) |
| Media zilnică maximă pe 8 ore calculată pe baza mediilor orare mobile pe 8 ore | 75% din mediile orare mobile pe 8 ore (adică 18 medii orare pe 8 ore pe zi) |
| AOT40 (a) | 90% din valorile pe 1 oră măsurate în timpul perioadei definite pentru calcularea valorii AOT40(b) |
| Media anuală | 75% din valorile pe o oră măsurate în timpul verii (aprilie-septembrie) și 75% din valorile măsurate în timpul iernii (ianuarie-martie, octombrie-decembrie), măsurate separat |
| Număr de depășiri și valori maxime lunare | 90% din valorile mediei zilnice maxime colectate în 8 ore (27 de valori zilnice disponibile pe lună) 90% din valorile pe 1 oră măsurate între 8:00 și 20:00 CET |
| Număr de depășiri și valori maxime anuale | cinci din șase luni în timpul verii (aprilie-septembrie) |

Notă:

(a) AOT40, expunerea la O3 acumulat în cazul pragului de 40 de părți pe milliard. Este suma diferențelor dintre concentrațiile orare >80 µg/m3 (=40 de părți pe milliard) și 80 µg/m3 acumulate folosind doar valorile pe 1 oră măsurate zilnic între orele 8:00 și 20:00

(b)În cazurile în care nu sunt disponibile toate datele măsurate posibile, valorile AOT40 sunt calculate cu ajutorul următorului factor: AOT40 estimare = AOT40măsurare    x numărul total posibil de ore(c)

număr de valori orare măsurate

(*) numărul de ore incluse în perioada prevăzută pentru definirea AOT40 (adică între 08:00 și 20:00 la ora Europei Centrale, de la 1 mai până la 31 iulie în fiecare an, pentru protecția vegetației, și de la 1 aprilie până la 30 septembrie în fiecare an, pentru protecția pădurilor.

III. Metode de referință pentru evaluarea concențrațiilor poluanților atmosferici

A.Metode de referință pentru prelevarea de probe și analizarea poluanților atmosferici din aerul atmosferic

| Poluant atmosferic | Metoda de referință |
| --- | --- |
| Dioxid de sulf (SO2) | metoda standard de măsurare prin fluorescență în ultraviolet |
| Dioxid de azot (NO2) Oxizi de azot (NOX) | metoda standard de măsurare prin chemiluminescență |
| Particule în suspensie PM10 | procedura de testare pe teren pentru demonstrarea echivalenței metodelor de măsurare cu cea de referință |
| Particule în suspensie PM 2,5 | metoda standard de măsurare gravimetrică |
| Plumb (Pb) Arsenic (As) Cadmiu (Cd) Nichel (Ni) | metoda standard de prelevare și măsurare în fracțiune PM10 din particule în suspensie |
| Benzen (C6H6) | metoda standard de măsurare a concentrațiilor de benzen |
| Monoxid de carbon (CO) | metoda standard de măsurare prin spectroscopie în infraroșu |
| Ozon (O3) | metoda standard pentru măsurare prin fotometrie în ultraviolet |
| Benzo(a)piren (BaP) | metoda standard pentru măsurare bazată pe prelevarea manuală a fracțiunei PM10 din particule în suspensie |
| Mercur (Hg) | metoda standard pentru măsurare gazos total |
| Depuneri de: Plumb (Pb) Arsenic (As) Cadmiu (Cd) Nichel (Ni) Mercur (Hg) Benzo(a)piren (BaP) și alte hidrocarburi aromatice policiclice/ | metoda standard pentru prelevarea de probe și determinarea conținutului în depunerile atmosferice |

B. Demonstrarea echivalenţei

1. Se pot folosi orice alte metode dacă se demonstrează că rezultatele acestora sunt echivalente cu cele ale metodelor de referințe prevăzute la Poziția A.

C. Standardizarea

Pentru poluanţii gazoşi, volumul trebuie să fie standardizat la o temperatură de 293 K şi o presiune atmosferică de 101,3 kPa. Pentru particulele în suspensie şi substanţele care urmează să fie analizate din particulele în suspensie (de exemplu, plumbul) volumul de prelevare se raportează la condiţiile de mediu, în particular la temperatura şi la presiunea atmosferică înregistrate la data măsurărilor.

Anexa nr.5

CRITERII DE AMPLASARE A PUNCTELOR DE PRELEVARE PENTRU POLUANȚII ATMOSFERICI

I. Evaluarea calităţii aerului atmosferic şi amplasarea punctelor de prelevare pentru măsurarea concentraţiilor de dioxid de sulf, dioxid de azot, oxizi de azot, particule în suspensie PM10 şi PM2,5, plumb, benzen şi monoxid de carbon din aerul atmosferic, precum şi pentru măsurarea concentraţiilor de arsen, cadmiu, nichel şi benzo(a)piren din aerul atmosferic şi din depuneri

A.Generalităţi

Calitatea aerului atmosferic se evaluează în toate zonele şi aglomerările în conformitate cu următoarele criterii:

1.Calitatea aerului atmosferic se evaluează în toate amplasamentele, cu excepţia celor enumerate la pct. 2, Poziția A, în conformitate cu criteriile stabilite la lit. B. şi C. pentru amplasarea punctelor de prelevare pentru măsurările fixe.

2.Respectarea valorilor-limită stabilite în scopul protecţiei sănătăţii umane nu se evaluează în următoarele amplasamente:

a) toate amplasamentele din zone în care publicul nu are acces şi unde nu există locuinţe permanente;

b) în incinta obiectivelor industriale în cazul cărora se aplică prevederile referitoare la sănătate şi siguranţa la locul de muncă, în conformitate cu art. 1 alin. (4) din prezenta lege;

c) pe partea carosabilă a şoselelor şi drumurilor, precum şi pe spaţiile care separă sensurile de mers ale acestora, cu excepţia cazurilor în care pietonii au în mod normal acces la spaţiile respective.

B.Criteriile de amplasare la macroscară a punctelor de prelevare

1.Protecţia sănătăţii umane

a) Punctele de prelevare destinate protejării sănătăţii umane se amplasează în aşa fel încât să furnizeze date despre următoarele:

- arealele din zone şi aglomerări unde se formează cele mai mari concentraţii la care populaţia este predespusă a fi expusă în mod direct sau indirect pentru o perioadă de timp semnificativă pentru calculul mediei valorilor-limită;

- nivelurile din alte areale din zonele şi aglomerările reprezentative pentru nivelul de expunere a populaţiei în general.

b) Punctele de prelevare se amplasează astfel, încât să se evite măsurarea unor microclimate foarte mici din imediata lor apropiere, astfel încât să fie reprezentativ pentru calitatea aerului pentru un segment de stradă cu o lungime egală sau mai mare de 100 m în cazul punctelor de prelevare din zonele de traffic rutier și egală sau mai mare de 250 m x 250 m, în cazul punctelor de prelevare din zonele industriale, dacă este posibil.

c) Staţiile de fond urban sunt amplasate astfel încât nivelul de poluare să fie influenţat de contribuţiile integrate provenind din toate sursele din direcţia opusă vântului.

d) Nivelul de fond rural se evaluează prin intermediul punctului de prelevare, care nu trebuie să fie influențat de aglomerările sau de zonele industrial din vecinătatea sa, adică de zonele aflate la o distanță mai mica de cinci kilometri.

e) Evaluarea concentrațiilor provenite din sursele industriale se efectuiază prin intermediul punctului de prelevare instalat în direcția vântului în raport cu sursa, în cea mai apropiată zonă rezidențială. Atunci când concentrația de fond nu este cunoscută, un punct de prelevare suplimentar este amplasat în direcția predominantă a vântului.

2.Protecţia vegetaţiei şi a ecosistemelor naturale

Punctele de prelevare destinate protecţiei vegetaţiei şi ecosistemelor naturale se amplasează la o depărtare mai mare de 20 km de aglomerări sau la o distanţă mai mare de 5 km de alte arealele construite, instalaţii industriale, autostrăzi sau şosele principale.

Un punct de prelevare poate să fie amplasat la o distanţă mai mică sau să fie reprezentativ pentru calitatea aerului dintr-o arie mai puţin extinsă, din motive care ţin de condiţiile geografice sau de necesitatea de a proteja unele areale vulnerabile.

C.Amplasarea la microscară a punctelor de prelevare

1.Se aplică următoarele criterii:

- orificiul de prelevare trebuie să fie degajat (în general liber pe un arc de cerc de cel puțin 270  sau 180 de grade pentru punctele de prelevare la aliniamentul construcției), iar debitul aerului din vecinatatea prelevatorului (în mod normal, situate la câțiva metri distanță de clădiri, balcoane, copaci sau alte obstacole şi la cel puțin 0,5m de cea mai apropiată clădire în cazul punctelor de prelevare representative pentru calitatea aerului în aliniamentul construcției) nu trebuie să fie obstrucționat;

- în general, orificiul de prelevare trebuie să fie plasat la o înălțime între 1,5 m (zona de respiraţie) şi 4 m deasupra solului. Amplasarea la o înălțime mai mare poate fi recomandabilă dacă stația este reprezentativă pentru o arie vastă iar orice devieri trebuie să fie documentate în întregime;

- orificiul de prelevare nu se plasează în imediata apropiere a surselor de poluare pentru a evita admisia direct de emisii care nu sunt în amestec cu aerul atmosferic;

- orificiul de evacuare al prelevatorului trebuie să fie plasat în aşa fel încât să se evite recircularea aerului evacuat către orificiul de admisie;

- pentru toți poluanții, sondele de prelevare a aerului din zonele cu trafic rutier se amplasează la cel puţin 25 m de extremitatea intersecţiilor majore şi la cel mult 10 m de bordura trotuarului; pentru măsurarea concentraţiilor de arsen, cadmiu, nichel şi benzo(a)piren din aerul înconjurător sondele de prelevare din staţiile de trafic rutier se amplasează la cel puţin 25 m de extremitatea intersecţiilor mari şi cel puţin 4 m de axul celei mai apropiate benzi de circulaţie;

- pentru măsurarea depunerilor în staţiile de fond rural se aplică, pe cât posibil, ghidurile şi criteriile EMEP.

2.Suplimentar, la selectarea amplasamentului echipamentului de monitorizare, se iau în considerare următorii factori:

- sursele de interferenţă;

- securitatea;

- accesul la energie electrică şi la comunicaţiile telefonice;

- vizibilitatea amplasamentului în raport cu împrejurimile sale;

- siguranţa publicului şi a operatorilor;

- oportunitatea amplasării mai multor puncte de prelevare pentru mai mulţi poluanţi în acelaşi loc;

- planurile de urbanism.

D.Documentarea şi revizuirea selecţiei amplasamentelor

Procedura de selectare a amplasamentului trebuie să fie complet documentată în faza de clasificare a tipurilor de staţii de prelevare, prin mijloace cum ar fi fotografiile ariei înconjurătoare cu coordonate geografice şi hărţi detaliate. Amplasamentele se revizuiesc la intervale regulate de timp, cu reactualizarea documentaţiei, pentru a verifica dacă criteriile de selecţie rămăn valabile în timp.

II. Criteriile de clasificare şi amplasarea a punctelor de prelevare pentru evaluarea concentraţiilor de ozon Măsurărilor fixe li se aplică următoarele:

A.Amplasarea la macroscară

| Tipul stației | Obiectivele măsurării | Reprezentativitate(a) | Criteriile amplasării la macroscară |
| --- | --- | --- | --- |
| Urbană | Protecţia sănătăţii umane: evaluarea expunerii populaţiei urbane la ozon, unde densitatea populaţiei şi concentraţiile de ozon sunt relativ ridicate şi reprezentative pentru expunerea populaţiei în general | Câțiva km2 | Departe de influenţa emisiilor locale precum traficul, staţiile de benzină etc. Spaţii aerisite în care pot fi măsurate niveluri bine omogenizate; spaţii precum zonele rezidenţiale şi comerciale ale oraşelor, parcurile (departe de arbori), marile bulevarde sau pieţe cu trafic foarte redus ori inexistent, spaţii deschise utilizate în general în amenajările educative, sportive sau recreative. |
| Suburbană | Protecţia sănătăţii umane şi a vegetaţiei: evaluarea expunerii populaţiei şi a vegetaţiei situate la periferia aglomerărilor urbane, acolo unde se observă cele mai ridicate niveluri de ozon, la care pot fi expuse în mod direct sau indirect populaţia şi vegetaţia | Câțeva zeci de km2 | La o anumită distanţă de zonele de emisii maxime, în direcţia/direcţiile dominante ale vânturilor şi în condiţii favorabile formării ozonului; în zonele în care populaţia, culturile sensibile şi ecosistemele naturale situate la periferia extremă unei aglomerări sunt expuse la niveluri de ozon ridicate; în cazul în care este necesar, de asemenea, câteva staţii suburbane în direcţia opusă vântului faţă de zona de emisii maxime, cu scopul de a determina nivelurile regionale de fond ale ozonului. |
| Rurale | Protecţia sănătăţii umane şi a vegetaţiei: evaluarea expunerii populaţiei, a culturilor şi a ecosistemelor naturale la concentraţiile de ozon la scară subregională | Nivelurile sub-regionale | Staţiile pot fi amplasate în localităţi mici şi/sau în zone cu sisteme eco-naturale, păduri sau culturi; reprezentativ pentru ozon, departe de influenţa surselor locale de emisie amplasate în apropiere, de tipul instalaţiilor industriale şi a drumurilor; |
| Fond rural | Protecția vegetației și a sănătății umane: evaluarea expunerii culturilor și a ecosistemelor natural la concentrațiile de ozon la scară regional, precum și a expunerii populației. | Nivelurile regionale/naționale | Staţii situate în areale cu o densitate scăzută a populaţiei, de exemplu ecosistemele naturale, pădurile, la o distanţă de cel puţin 20 de km de zonele urbane şi industriale şi îndepărtate de emisiile locale; evitarea zonelor adectate de intensificarea formării pe plan local a condițiilor de inversiune în apropierea solului; nu sunt recomandate zonele de coastă cu cicluri pronunțate de vânturi diurne cu caracter local. |

Notă:

(a)În masura posibilului, punctele de prelevare ar trebui să fie reprezentative pentru arealele similare care nu se găsesc în imediată lor vecinătate.

B.Amplasarea la microscară

Se aplică procedura privind amplasarea la microscară prevăzută la Poziția C, Secțiunea.I la prezenta Anexă, asigurându-se de asemenea că sonda de admisie este poziţionată foarte departe de surse precum coşurile furnalelor şi la mai mult de 10 m de cel mai apropiat drum, distanţa crescând în funcţie de intensitatea traficului.

B.1.Documentarea şi revizuirea selecţiei amplasamentelor

Se aplică procedurile prevăzute la Poziția D, Secțiunea.I la prezenta Anexă, efectuându-se verificarea şi interpretarea corectă a datelor de monitorizare în contextul condiţiilor meteorologice şi proceselor fotochimice care afectează concentraţiile de ozon măsurate la amplasamentele în cauză.

Anexa nr.6

CRITERII DE DETERMINARE A NUMĂRULUI MINIM DE PUNCTE DE PRELEVARE PENTRU MĂSURĂRILE FIXE A POLUANȚILOR ATMOSFERICI

I.Criterii de determinare a numărului minim de puncte de prelevare pentru măsurările fixe ale concentraţiilor de dioxid de sulf, dioxid de azot, oxizi de azot, particule în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumb, benzen, monoxid de carbon în aerul înconjurător

A.Numărul minim de puncte de prelevare pentru măsurările fixe efectuate în scopul evaluării respectării valorilor-limită pentru protejarea sănătății umane și a pragurilor de alertă în zonele și aglomerările în care măsurarea în puncte fixe este singură sursă de informații.

| Surse difuze |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Populația aglomerării sau a zonei (mii) | În cazul în care concentrațiile maxime depășesc pragul superior de evaluare (a) |  | În cazul în care concentrațiile maxime se situează între pragurile superioare și inferioare de evaluare |  |
|  | Poluanți cu excepția PM | PM (b) (suma dintre PM10și PM2,5) | Poluanți cu excepția PM | PM (b) (suma dintre PM10 și PM2,5) |
| 0-249 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 250-499 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 500-749 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 750-999 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 1 000-1 499 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 1 500-1 999 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| 2 000-2 749 | 6 | 8 | 3 | 4 |
| 2 750-3 749 | 7 | 10 | 3 | 4 |

Notă:

(a) Pentru dioxidul de azot, pulberi în suspensie, benzen şi monoxidul de carbon: numărul trebuie să includă cel puţin o staţie de monitorizare de fond urban şi o staţie de tip trafic pentru aerul din zonele cu trafic rutier, cu condiţia să nu crească astfel numărul punctelor de prelevare. Se menţin punctele de prelevare unde s-au înregistrat depăşiri ale valorii-limită pentru PM10 în ultimii 3 ani, cu excepţia cazului în care este necesară reamplasarea acestora datorită unor circumstanţe excepţionale, în special amenajarea teritorială.

(b) În cazul în care concentraţiile de PM2,5 şi PM10 sunt măsurate la aceeaşi staţie de monitorizare, sunt considerate două puncte de prelevare diferite. Numărul total de puncte de prelevare pentru concetrațiile de PM2,5 nu trebuie să fie de peste două ori mai mare sau mai mic decât numărul total de puncte de prelevare pentru concentrațiile PM10.

B. Surse punctuale

Pentru evaluarea poluării în apropierea surselor punctuale, numărul de puncte de prelevare pentru măsurările fixe se calculează pe baza densităţilor de emisii, a hărţii probabile de distribuţie a poluării în aerul atmosferic şi a expunerii potenţiale a populaţiei.

C. Numărul minim de puncte de prelevare necesar pentru măsurările fixe efectuate în scopul evaluării respectării nivelurilor critice pentru protecţia vegetaţiei în alte zone decât aglomerările (inclusiv și zonele rurale) se va stabili în dependență de nivelul de poluare. Unul dintre aceste puncte fixe de măsurare este stația EMEP.

II.Numărul minim de puncte de prelevare pentru măsurarea în puncte fixe a concentraţiilor de ozon

A.Numărul minim de puncte de prelevare pentru măsurările continue în puncte fixe în vederea evaluării respectării valorilor-ţintă, a obiectivelor pe termen lung şi a pragurilor de informare şi alertă atunci când astfel de măsurători sunt singura sursă de informare.

| Populația aglomerării sau zone | Aglomerare (a) | Alte zone (a) | Fond rural |
| --- | --- | --- | --- |
| < 250,000 | 0 | 1 | O stație pentru întreg teritoriul Republicii Moldova |
| 250 000-500 000 | 1 | 2 |  |
| 500 000 -1 000 000 | 2 | 2 |  |
| 1 000 000 – 1 500 000 | 3 | 3 |  |
| 1 500 000- 2 000 000 | 3 | 4 |  |

Notă:

(a) Cel puțin 1 stație în zonele în care populația poate fi expusă la concentrații maxime. În aglomerări, cel puțin 50% din stații trebuie să fie amplasate în zonele suburbane.

B. În contextul monitorizării O3 la stațiile de fond rural, numărul acestora se determină în conformitate cu topografia teritoriului, aprobate prin acte normative ale Guvernului Republicii Moldova.

C. Numărul punctelor de prelevare pentru ozon trebuie să fie suficient pentru a permite, în combinaţie cu alte mijloace de evaluare suplimentară, precum modelarea calităţii aerului atmosferic şi măsurările în acelaşi loc ale dioxidului de azot, observarea evoluţiei poluării cu ozon şi verificarea respectării obiectivelor pe termen lung. Numărul staţiilor situate în aglomerări şi în alte zone poate fi redus la o treime din numărul precizat la lit. B. În cazul în care informaţiile provenite de la staţiile de măsurare fixe constituie singura sursă de informare, trebuie păstrată cel puţin o staţie de monitorizare. Dacă dintr-o evaluare suplimentară rezultă că într-o anumită zonă nu este necesară menţinerea niciunei staţii, coordonarea cu numărul de staţii situate în zonele învecinate trebuie să garanteze o evaluare adecvată a concentraţiilor de ozon din această zonă faţă de obiectivele pe termen lung.

III.Criterii de determinare a numerelor de puncte de prelevare pentru măsurările fixe ale concentraţiilor de arsen, cadmiu, nichel şi benzo(a)piren în aerul înconjurător

A. Numărul minim de staţii de prelevare pentru măsurări fixe necesare

| Surse difuze |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Populația aglomerării sau a zonei (mii) | În cazul în care concentrațiile maxime depășesc pragul superior de evaluare (a) |  | În cazul în care concentrațiile maxime depășesc pragul inferior de evaluare |  |
|  | As, Cd, Ni | B(a)P | As, Cd, Ni | B(a)P |
| 0-749 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 750-1 999 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 000-3 749 | 2 | 3 | 1 | 1 |

Notă:

(a) Numărul trebuie să includă cel puțin o stație de monitorizare de fond urban și o stație de tip trafic pentru aerul din zonele cu traffic rutier, cu condiția să nu crească astfel numărul punctelor de prelevare.

B. Surse punctuale

Pentru evaluarea poluării în apropierea surselor punctuale, numărul de puncte de prelevare pentru măsurările fixe a concentrațiilor tuturor poluanților se calculează pe baza densităţilor de emisii, a hărţii probabile de distribuţie a poluării în aerul atmosferic şi a expunerii potenţiale a populaţiei.

Anexa nr.7

INFORMAȚIILE CARE URMEAZĂ A FI INCLUSE ÎN PLANURILE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII AERULUI ATMOSFERIC

Informaţiile care urmează a fi furnizate conform art. 43 prezentei Legi.

1.Localizarea poluării excesive:

a) regiune;

b) oraş (hartă);

c) staţie de măsurare (hartă, coordonate geografice).

2.Informaţii generale:

a)tip de zonă (oraş, zonă industrială sau rurală);

b)estimarea zonei poluate (km2) şi a populaţiei expuse poluării;

c)date climatice utile;

d)date relevante privind topografia;

e)informaţii suficiente privind tipul de ţinte care necesită protecţie în zonă.

3.Autorităţi responsabile

Numele şi adresele persoanelor responsabile de elaborarea şi punerea în practică a planurilor de îmbunătăţire.

4.Natura şi evaluarea poluării

a)concentraţiile observate în anii anteriori (înaintea aplicării măsurilor de îmbunătăţire);

b)concentraţiile măsurate de la începutul proiectului;

c)tehnicile utilizate pentru evaluare.

5.Originea poluării

a)lista principalelor surse de emisie responsabile de poluare (harta);

b)cantitatea totală a emisiilor din aceste surse (tone/an);

c)informaţii privind poluarea importată din alte regiuni.

6.Analiza situaţiei

a)detaliile factorilor responsabili de depăşire (de exemplu, transporturile, inclusiv transportul transfrontalier, formarea de poluanţi secundari în atmosferă);

b)detaliile posibilelor măsuri de îmbunătăţire a calităţii aerului.

7.Detalii privind măsurile sau proiectele adoptate în vederea reducerii poluării după intrăre în vigoare a metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului și a planurilor de menținere a calității aerului, aprobate de Guvernul Republicii Moldova:

a)enumerarea şi descrierea tuturor măsurilor prevăzute de proiect;

b)calendarul aplicării;

c)estimarea îmbunătăţirii planificate a calităţii aerului şi a perioadei de timp preconizate conform necesarului pentru atingerea acestor obiective.

8.Detalii privind măsurile sau proiectele planificate sau în curs de cercetare pe termen lung.

9.Lista publicaţiilor, documentelor, activităţilor etc. utilizate pentru a suplimenta informaţiile necesare conform prezentei anexe.

Anexa nr.8

INFORMAREA PUBLICULUI

1. Autoritatea administrativă responsabilă de monitoringul privind calitatea aerului atmosferic asigură comunicarea regulată către public a informaţiilor actualizate privind concentraţiile de poluanţi, conform dispoziţiilor prezentei legi.

2. Concentraţiile de poluanţi puse la dispoziţie sunt prezentate sub forma unor valori medii pentru perioade de calculare a mediei corespunzătoare prevăzute în Anexa nr. 2. Informaţiile prezentate cuprind cel puţin eventualele niveluri care depăşesc obiectivele referitoare la calitatea aerului, inclusiv valorile-limită, valorile-ţintă, pragurile de alertă, pragurile de informare sau obiectivele pe termen lung referitoare la poluantul reglementat. Se include o scurtă evaluare legată de obiectivele privind calitatea aerului şi informaţii corespunzătoare referitoare la efectele asupra sănătăţii sau vegetaţiei, în cazul prevăzut de prezentă lege.

3. Informaţiile privind concentraţiile de dioxid de sulf, dioxid de azot, particule în suspensie (cel puţin PM10), ozon şi monoxid de carbon se actualizează cel puţin o dată pe zi şi, după caz, informaţiile se actualizează o dată pe oră. Informaţiile privind concentraţiile de plumb şi benzen, prezentate ca valori medii pe ultimele 12 luni, se actualizează trimestrial şi, după caz, lunar.

4. Punerea la timp la dispoziţia publicului a informaţiilor privind depăşirile actuale sau prognozate ale pragurilor de alertă, precum şi eventuale praguri de informare. Detaliile furnizate cuprind următoarele informaţii:

a) informaţii privind depăşirea sau depăşirile observate:

- punctul sau arealul de depăşire;

- tipul de prag depăşit (de informare sau de alertă);

- momentul începerii şi durata depăşirii;

- cea mai mare concentraţie orară şi, în plus, cea mai mare concentraţie medie pe un interval de 8 ore în cazul ozonului;

b) prognoza următoarei (următoarelor) după-amiezi (zile):

- aria geografică a depăşirilor preconizate ale pragurilor de informare şi/sau de alertă;

- modificările preconizate ale poluării (ameliorare, stabilizare sau deteriorare), alături de motivele care determină modificările;

c) informaţii privind categoria de populaţie vizată, posibilele efecte asupra sănătăţii şi măsurile recomandate:

- informaţii privind grupurile de populaţie expuse riscului;

- descrierea simptomelor probabile;

- măsurile de precauţie recomandate populaţiei vizate;

- locul unde se găsesc informaţii suplimentare;

d) informaţii privind acţiunile de prevenire în scopul reducerii poluării şi/sau a expunerii la aceasta:

- indicarea sectoarelor principalelor surse;

- recomandări cu privire la acţiunile de reducere a emisiilor;

e) în cazul depăşirilor prognozate, trebuie să se întreprindă măsuri pentru a asigura că detaliile respective sunt furnizate în vederea realizării efeciente a acțiunilor de rigoare.