PROIECT

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr.___

din____________2018
Chişinău

Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar 

privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală 

În temeiul art. 55 din Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.459-471, art. nr.916), precum și art.6, alin.(2) din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183) şi în scopul asigurării unui nivel mai înalt de protecţie a sănătăţii populaţiei, Guvernul HOTĂRĂŞTE:


1. Se aprobă Regulamentul sanitar privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală.

2. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
3. Prezenta hotărâre întră în vigoare de la 31.12.2018.
	Prim-ministru 
	
	Pavel FILIP

	Contrasemnează:
	
	

	Ministru al Sănătăţii, Muncii și protecției Sociale
	
	Svetlana CEBOTARI

	Ministru alAgriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului                                           
	
	Liviu VOLCONOVICI

	
	
	


Anexă la Hotărîrea Guvernului

nr._____din______2018
Regulamentul sanitar

privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală 

Capitolul I. Dispoziţii generale.


1. Regulamentul sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală (în continuare Regulamentul sanitar) reglementează modul de colectare separată pe tipuri, împachetare, etichetare, stocare temporară, transportare în cadrul instituțiilor producătoare, tratare, livrare, eliminare și evidența deşeurilor rezultate din activitatea medicală (categoria 18, subcategoria 1801 din Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018), o atenţie deosebită acordându-se deşeurilor periculoase pentru a preveni afectarea stării de sănătate și contaminarea mediului.


2. Prevederile prezentului Regulament sanitar se extind asupra activității tuturor persoanelor fizice/juridice indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare care generează deșeuri rezultate din activitatea medicală, astfel cum sunt definite în art.55 din Legea nr.209 din 29 iulie 2016.


3. Deșeurile rezultate din activitatea medicală se clasifică în tipuri conform subcategoriei 1801 din Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexei nr.1 la prezentul Regulament sanitar.

4. Producătorul de deşeuri rezultate din activitatea medicală este responsabil pentru gestionarea deșeurilor în mod sigur pentru mediu și sănătate, ținând cont de prevederile Legii nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, de prezentul Regulament sanitar, precum și de prevederile Convenției de la Basel privind controlul transportului peste frontieră al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr.1599-XII din 10 martie 1998, inclusiv evidența, tratarea și eliminarea deşeurilor rezultate din activitatea sa.


5. Planurile proprii de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală, elaborate în conformitate cu art.55, alin (8), subalin. b) din Legea 209 din 29 iulie 2016 vor include informații, conform relevanței, dar nu se vor limita doar la următoarele:
1) Informaţii generale privind instituția;

2) Situaţia actuală privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală:

a) Estimarea cantităților deșeurilor rezultate din activitatea medicală generate pe tipuri de deșeuri conform Anexei nr.1 al prezentului Regulament sanitar;

b) Responsabilităţi privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală;

c) Proceduri şi practici existente de colectare, separare, împachetare și transport a deșeurilor rezultate din activitatea medicală;

d) Localizarea şi organizarea spațiilor centrale de stocare temporară a deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform pct. 76-84 ale prezentului Regulament sanitar;

e) Modul de tratare (abur, aer cald, etc.) şi eliminare existent a deșeurilor rezultate din activitatea medicală;

3) Obiective strategice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală:

a) Prevenirea/diminuarea cantităților de deşeuri rezultate din activitatea medicală periculoase generate;

b) Colectarea separată, împachetarea, etichetarea, tratarea, eliminarea și evidența deșeurilor rezultate din activitatea medicală;

c) Reciclarea deșeurilor;

4) Măsuri planificate privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală:
a) Colectarea separată, împachetarea, etichetarea;

b) Transportare internă, traseele deșeurilor în instituție;

c) Stocarea temporară;

d) Evidența deșeurilor rezultate din activitatea medicală;

5) Identificarea şi evaluarea opţiunilor existente și de perspectivă de tratare şi eliminarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală;

6) Supravegherea și monitorizarea procesului de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală;

7) Proceduri operaționale standard pentru situaţii de urgenţă:
a) Deversarea/dispersarea accidentală de deşeuri infecţioase;

b) Deversarea/dispersarea accidentală de chimicale periculoase;

8) Instruirea personalului;

9) Măsurile minime pentru prevenirea traumatismului și infectării în timpul gestionării deșeurilor rezultate din activitatea medicală;

10) Măsuri de urgență în caz de traumatism și/sau infectare în timpul gestionării deșeurilor rezultate din activitatea medicală;

11) Măsuri pentru protecția sănătății și siguranța personalului care gestionează deșeurile rezultate din activitatea medicală;

12) Estimarea costurilor privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală;

13) Acţiuni pe termen lung și scurt pentru gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală.

6. Planurile proprii de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală vor fi coordonate cu subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale de Sănătate Publică și autorităților administrative pentru protecția mediului, analizate anual și actualizate la necesitate (în cazul implementării tehnologiilor noi, evaluarea rezultatelor de monitorizare, evaluarea riscurilor în caz de calamități), dar nu mai rar de o dată la 5 ani .

7. Producătorii de deșeuri rezultate din activitatea medicală au următoarele obligaţii:

1) să reducă producerea și/sau gradul de periculozitate a deșeurilor rezultate din activitatea medicală;

2) să diminueze cantităţile de deşeuri periculoase ce urmează să fie eliminate, începând cu etapa de procurare, producere și la etapele ulterioare;

3) să promoveze reutilizarea şi reciclarea categoriilor de deşeuri care pot fi reutilizate prin introducerea sistemelor de colectare separată a cel puțin următoarelor deșeuri: hârtie, metal și sticlă;

4) să colecteze separat deșeurile la sursă, asigurând trierea acestora pe tipuride deșeuri, în scopul facilității tratării și eliminării specifice fiecărui tip de deșeu;


5) să asigure tratarea și/sau eliminarea deșeurilor produse, inclusiv a a celor periculoase, conform prevederilor prezentului Regulament sanitar și Legii nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile;

6) să asigure monitorizarea gestionării și evidența deșeurilor rezultate din activitatea medicală;

7) să identifice pericolele asociate cu deșeurilor rezultate din activitatea medicală și să asigure protecția sănătății personalului, pacienților, sănătății publice și protecția mediului;

8) să asigure respectarea măsurilor de securitate în muncă în procesele de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală;
9) să asigure profilaxia post-expunere ca rezultat al expunerii în timpul manipulării deșeurilor rezultate din activitatea medicală;

10) să permită accesul autorităţilor abilitate cu funcție de control în domeniul managementului deșeurilor conform prevederilor Legii nr.131 din 08 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, supraveghere și control la metodele, tehnologiile şi instalaţiile pentru tratarea şi eliminarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, precum şi la documentele care se referă la gestionarea deşeurilor. 

11) să asigure ținerea evidenței deșeurilor și transmiterea informației despre deșeurile generate și gestionarea acestora în conformitate cu art.32 și 33 din Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile și cu prezentul Regulament sanitar;

8. Obligațiunile conducătorilor instituțiilor producătoare de deșeuri medicale sunt în conformitate cu art.55, alin (8) din Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.
9. În instituțiile medico-sanitare (IMS) gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală face parte din obligaţiile profesionale şi sunt înscrise în fişa de post a fiecărui angajat.

10. Prin prezentul Regulament sanitar sunt definiţi următorii termeni:

1) Activitate medicală – orice activitate de diagnostic, prevenire, tratament, supraveghere, cercetare, monitorizare și recuperare a stării de sănătate care implică sau nu utilizarea de instrumente, echipamente, substanțe ori dispozitive medicale;

2) Ambalaje pentru deșeurile rezultate din activitatea medicală - recipiente și containere utilizate pentru colectarea separată, împachetarea, transportarea, tratarea și eliminarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală;

3) Autoclavarea deșeurilor – tehnologie de tratare termică la temperaturi scăzute (cuprinse între 100°C și 180°C) a deșeurilor infecțioase/tăietoare-înțepătoare în condiții umede (cu aburi fierbinți sub presiune) în instalații special destinate;

4) Deșeuri nepericuloase reciclabile - hârtie, carton, plastic, sticlă, lemn, cutii de aluminiu, metal, etc. care nu au fost în contact cu sângele sau cu alte lichide biologice sau substanțe chimice periculoase;
5) Evidența deșeurilor – documentarea deșeurilor per tipuri și volum în conformitate cu prevederile Legii nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile și prezentul Regulament sanitar;

6) Incinerarea deşeurilor – tehnologie de tratare a deșeurilor prin ardere în instalaţii speciale, cu asigurarea unei temperaturi înalte de combustie;

7) Precauțiunile universale - masuri fundamentale aplicate în scopul prevenirii transmiterii bolilor infecţioase cu cale de transmitere sanguină, la locul de muncă al personalului medical;
8) Sistem de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală - totalitatea activităţilor și procedeelor de colectare separată, împachetare, etichetare, stocare temporară, transportare, tratare şi eliminare a deșeurilor, inclusiv supravegherea acestor operații;

9) Stocarea temporară - păstrarea pe o perioadă limitată a deşeurilor ambalate conform prevederilor prezentului Regulament sanitar în spaţii special destinate şi amenajate, până la preluarea şi/sau transportarea lor la locul de tratare și/sau eliminare;
10) Tratarea chimică a deșeurilor – proces de tratare a deșeurilor prin utilizarea dezinfectanților, mediu alcalin sau încapsulare;

11) Tratarea biologică a deșeurilor – proces de degradare biologică a deșeurilor organice prin înhumare, compostare și cu ajutorul viermilor sau enzimelor;
12) Tratarea termică - operațiune care se bazează pe acțiunea căldurii (energie termică) pentru îndepărtarea prin reducere a microorganismelor (patogene și/sau saprofite) conținute în deșeurilor rezultate din activitatea medicală periculoase infecțioase;
13) O reducere de 4 Log10  - probabilitate de supravețuire într-o populație microbiană de 1/10000 sau o reducere de 99,99% a microorganismelor ca rezultat al tratării;

14) O reducere de 6 Log10 - probabilitate de supravețuire într-o populație microbiană de 1/1000000 sau o reducere de 99,9999% a microorganismelor ca rezultat al tratării.

11. Gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală este parte integrală al controlului infecțiilor.

12. Instituțiile generatoare de deșeurilor rezultate din activitatea medicală vor asigura monitorizarea sistemului gestionării deșeurilor rezultate din activitatea medicală, dar nu se vor limita doar la următoarele procese:
1) Implementarea planurilor proprii de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală;
2) Utilizarea echipamentului pentru tratarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală (unde este relevant);
3) Cantitățile de deșeuri infecțioase generate și tratate în instituție (unde este relevant);
4) Activitățile de instruire a personalului;
5) Activitățile de evidență a deșeurilor rezultate din activitatea medicală și raportarea autorităților competente.

13. Conducătorii IMS vor identifică și atrage investiții pentru asigurarea adecvată a gestionării deșeurilor rezultate din activitatea medicală. 

14. Instituțiile care generează deșeuri rezultate din activitatea medicală vor suporta costurile necesare pentru gestionare, în calitate de producător de deşeuri.

15. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale prin Agenția Națională de Sănătate publică va efectua supravegherea departamentală a sistemului de gestionare al deșeurilor rezultate din activitatea medicală în conformitate cu art.31, alin.(2) din Legea 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.
16. La întocmirea caietului de sarcini pentru procurarea echipamentelor/consumabililor de colectare separată, colectare, împachetare, depozitare şi transportare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală se va ţine cont de prevederile Legii nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile și prezentul Regulament sanitar.

Capitolul II. Colectarea separată și împachetarea 
deșeurilor rezultate din activitatea medicală
17. Colectarea separată a deşeurilor pe tipui este prima etapă în gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală.

18. În situaţia în care nu se realizează colectarea separată a deşeurilor pe tipuri, întreaga cantitate de deşeuri se va trata ca deşeuri periculoase.

19. În circumstanțele când nu este stabilit definitiv tipul, întotdeauna deşeurile vor fi atribuite la tipul de deşeuri mai periculoase.

20. Colectarea separată a deşeurilor va fi efectuată direct la locul formării şi cât mai aproape posibil (la „distanţa unei mâini întinse”) de personalul medical care produce aceste deşeuri.

21. Procesul de colectare separată a deşeurilor începe din momentul producerii lor şi continuă la toate etapele ulterioare de colectare, transportare, depozitare, tratare şi eliminare.

22. Fiecare loc de muncă, la care se produc deșeuriler rezultate din activitatea medicală va fi dotat cu echipament/consumabile necesare pentru colectarea separată a fiecărui tip de deşeu produs.

23. Este interzisă amestecarea diferitor tipuri de deşeuri periculoase rezultate din activitatea medicală cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe sau materiale, inclusiv în timpul transportării, depozitării.
24. Ambalajul în care se face colectarea separată şi care vine în contact direct cu deşeurile periculoase rezultate din activitatea medicală este de unică folosinţă şi se va elimina o dată cu conţinutul.

25. Codurile de culori ale ambalajelor în care se colectează separat deșeurile rezultate din activitatea medicală sunt:

1) galben - pentru deşeurile periculoase: infecţioase, extrem de contagioase, tăietoare-înţepătoare, anatomo-patologice, identificate cu codul 18 01 01, 18 01 02 și 18 01 03* în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar;

2) cafeniu – pentru deşeurile periculoase: chimice, farmaceutice, citotoxice/citostatice, identificate cu codul 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 09, 18 01 10* în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar;

3) verde – pentru deşeuri nepericuloase reciclabile, identificate  cu codul 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40 în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2018;

4) negru - pentru deşeurile nepericuloase (deşeurile municipale), identificate cu codul 20 03 01 în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018.

26. Pe recipientele pentru deşeurile infecţioase, extrem de contagioase, anatomo-patomorfologice şi tăietor-înţepătoare, identificate cu codul 18 01 01, 18 01 02 și 18 01 03* în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitarva fi imprimată pictograma "Pericol biologic".
27. Pentru deșeurile periculoase, clasificate în Anexa nr.1 a prezentului Regulament sanitar prin codul 18 01 06*, se vor folosi pictograme aferente proprietăților periculoase ale acestora menționate în anexa nr.3 la Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, inclusiv „Inflamabil”, „Coroziv”, „Toxic” etc.”
28. La alegerea dimensiunii recipientelor se va ține cont de cantitatea de deșeuri produse în intervalul dintre două evacuări succesive ale deșeurilor.

29. Pentru colectarea separată a deșeurilor infecțioase identificate prin codul 180103*, care nu sunt obiecte ascuțite, se vor folosi cutii din carton prevăzute în interior cu saci galbeni din polietilenă sau saci din polietilenă marcați cu galben.

30. Atât cutiile prevăzute în interior cu saci din polietilenă cât și sacii prevăzuți în pct.29 din prezentul Regulament sanitar, vor fi marcați și etichetați în limba română cu următoarele informații: categoria deșeului colectat, pictograma „Pericol biologic”, capacitatea recipientului (l sau kg), modul de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data începerii utilizării recipientului în secție, denumirea instituției și secția/subdiviziune care au folosit recipientul, persoana responsabilă de manipularea lor, data umplerii definitive.
31. Cutiile din carton, prevăzute în pct.29 al prezentului Regulament sanitar vor fi stocate temporat pe suprafețe uscate, protejate de apele meteorice și vor asigura transportarea fără pierderea prin scurgere a conținutului. 
32. Sacii pentru depozitarea deșeurilor periculoase/infecțioase, identificate cu codul 18 01 01, 18 01 02 și 18 01 03* în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar vor fi confecţionaţi din plastic de înaltă densitate, cu o rezistenţă mecanică înaltă; grosimea plasticului din care este confecţionat sacul va fi cuprinsă între 50-70 µm, termosuturile vor fi continue, rezistente şi nu vor permite scurgeri de lichid.

33. Sacul prevăzut în pct.32 din prezentul Regulament se va închide uşor şi sigur.

34. La alegerea dimensiunii sacului prevăzut la pct.32 din prezentul Regulament se va ţine cont de cantitatea de deşeuri produse în intervalul dintre două îndepărtări succesive ale deşeurilor.

35. Atunci când sacul nu este pus în cutie de carton care să asigure rezistența mecanică, pentru depozitarea deșeurilor periculoase/infecțioase identificate cu codul 18 01 03* în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar se va introduce în pubelă prevăzută cu capac şi pedală sau în portsac, dotat cu capac. 

36. Pubelele cu pedală și capac prevăzute în pct.35 din prezentul Regulament sanitar vor fi inscripționate cu pictograma „Pericol biologic”.

37. Înălţimea sacului pentru depozitarea deșeurilor periculoase/infecțioase identificate cu codul 18 01 03* în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar vor depăşi înălţimea pubelei, astfel încât sacul să se răsfrângă peste marginea superioară a acesteia, iar surplusul va permite închiderea sacului în vederea transportului sigur.

38. Gradul de umplere a sacului pentru depozitarea deșeurilor periculoase/infecțioase identificate cu codul 18 01 03* în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar nu va depăși trei pătrimi din volumul său.

39. Deşeurile tăietoare-înţepătoare identificate prin codul 18 01 01 în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar se vor colecta în recipiente din material impermeabil, plastic rigid rezistent la acţiuni mecanice sau în cutiile din carton, care vor asigura următoarele caracteristici:

1) capacitatea de stocare a deșeurilor constituie una din următoarele cantități: 1,25; 2,5; 5; 10; 15 și 20 litre;

2) vor fi prevăzute cu o deschizătură, capabilă să recepționeze seringa asamblată cu ac de toate dimensiunile standard de până la 20 ml inclusiv;

3) deschizătoarea se va închide etanș;

4) va conține mâner, poziționat deasupra liniei de umplere, care va permite transportarea cutiei cu o singură mână și care nu va împiedica accesul la deschizătoarea pentru recepționare;

5) culoarea va fi bord sulfat nealbite, sau albită fără clor, sau galben;

6) va fi marcată în negru sau roșu cu pictograma pe fiecare dintre fețele frontale și posterioare cu pictograma ”Pericol biologic” și simbolul internațional pericol biologic cu dimensiunile nu mai puțin decât 50mm diametru, iar pe toate fețele vertical cu linia de umplere maximă recomandată;
7) va conține instrucțiunea pictorială pe exteriorul ale două laturi ale cutiei, privind asamblare, utilizare, direcția pentru colectarea seringilor (acul în jos); închiderea deschizătoaree pentru recepționarea deșeurilor;

8) rezistentă la penetrare: media forțelor necesare pentru a penetra din fiecare poziție nu va fi mai mică de 15 N, iar forța minimă de 12,5 N;

9) rezistentă la deteriorare în timpul căderii de la înălțime minimum după 100 de căzături, inclusiv: nici o seringă nu cade din cutie și cel mult un ac poate penetra pereții cutiei;

10) stabilă la răsturnare când este plasat pe un plan non-alunecare de 15 grade;

11) umplută la maxima lor capacitate, rezistentă minimum 48 de ore la temperatira de 43°C și 90% umiditate relativă, fără să verse nici o parte a sarcinii;

12) Punctul inferior al deschizătoarei trebuie să fie de cel puțin 50 mm deasupra liniei de umplere maximă recomandată.

40. Recipientul din material impermeabil, plastic rigid prevăzut în pct.39 din prezentul regulament sanitar pentru deşeurile tăietoare-înţepătoare identificate prin codul 18 01 01 în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar a asigura următoarele caracteristici:

1) Partea superioară  va avea un capac special cu orificii pentru detaşarea acelor de seringă şi a lamelor de bisturiu, care vor permite introducerea deşeurilor şi vor împiedică scoaterea acestora după umplerea recipientului, fiind prevăzut în acest scop cu un sistem de închidere temporară și definitivă,

2)Materialul din care se va confecţiona va permite tratarea cu riscuri minime pentru mediu,

3)Va fi prevăzut cu un mâner rezistent pentru a fi uşor transportabil la locul de depozitare intermediară şi, ulterior, la locul de tratare/eliminare
4)Va fi etichetat, inclusiv cel de import, în limba română cu următoarele informații: categoria deșeului colectat, pictograma „Pericol biologic”, capacitatea recipientului (l sau kg), modul de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data începerii utilizării recipientului în secție, denumirea instituției și secția care au folosit recipientul, persoana responsabilă de manipularea lor, data umplerii definitive,

5) Va fi supus procedurilor de testare specifică a rezistenței materialului la acțiuni mecanice.

41. În situaţia în care numai acele de seringă sunt colectate în recipientul descris la pct. 40 al prezentului Regulament sanitar, seringile se vor colecta conform cerinţelor fluxului deșeurilor infecțioase care nu sunt obiecte ascuțite, identificate prin codul 18 01 03 în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar.

42. Pentru deşeurile infecţioase privenite din laborator se pot folosi în locul sacilor de plastic cutiile din carton rigid, de culoare galbenă, prevăzute în interior cu sac de polietilenă, etichetate cu următoarele informații: categoria deșeului colectat, pictograma “Pericol biologic”, capacitatea recipientului (l sau kg), modul de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data începerii utilizării recipientului în laborator, denumirea instituției și laboratorului care a folosit recipientul, persoana responsabilă de manipularea lor, data umplerii definitive.

43. Deșeurile anatomo-patologice identificate prin codul 18 01 0 în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar vor fi colectate în cutii din carton rigid, prevăzute în interior cu sac din polietilenă de înaltă densitate, sau în saci din polietilenă de culoare galbenă, special destinaţi acestei categorii de deşeuri. 

44. În cazul înhumării în cimitire a deșeurilor anatomo-patologice identificate prin codul 18 01 02 în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar sunt împachetate şi refrigerate, după care se vor depune în cutii speciale, etanşe şi rezistente.

45. Recipientul pentru deșeurile anatomo-patologice identificate prin codul 18 01 02 în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar va fi etichetat cu următoarele informații: categoria deșeului colectat, pictograma „Pericol biologic”, capacitatea recipientului (l sau kg), modul de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data începerii utilizării recipientului în secție/subdiviziune, denumirea instituției și secția/subdiviziunea care au folosit recipientul, persoana responsabilă cu manipularea lor, data umplerii definitive.

46. Al doilea ambalaj în care se vor depune sacii şi cutiile pentru deşeurile infecțioase, tăietoare-înțepătoare și anatomo-patologice, identificate prin codul 18 01 01, 18 01 02, 10 01 03* în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar este reprezentat de containere mobile cu pereţi rigizi, aflate în spaţiul de stocare temporară.
47. Containerele mobile prevăzute în pct.46 din prezentrul Regulament sanitar vor fi:

1) marcate cu galben sau vor fi de culoare galbenă, imprimate cu pictograma "Pericol biologic" și inscripţionate "Deşeuri anatomo-patologice" (unde este relevant) 

2) confecţionate din materiale rezistente la acţiunile mecanice, uşor lavabile şi rezistente la acţiunea soluţiilor dezinfectante;

3) asigurate pentru a fi închise etanş, prevăzute cu un sistem de prindere adaptat sistemului automat de preluare din vehiculul de transport sau adaptat sistemului de golire în instalația de tratare a deșeurilor;

4) dimensiunea containerelor va asigura preluarea întregii cantităţi de deşeuri produse în intervalul dintre două îndepărtări succesive. În aceste containere nu se vor depune deşeuri periculoase neîmpachetate (vrac) şi nici deşeuri asimilabile celor municipale.

48. Deşeurile chimice identificate cu codul 18 01 06*, 18 01 07 în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar se vor colecta în ambalajul original (unde este relevant) sau recipiente speciale, cu marcaj adecvat pericolului ("Inflamabil", "Corosiv", "Toxic" etc.), care se vor îndepărta odată cu conținutul conform prevederilor Legii nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.

49. Capacitatea recipientelor deşeurile chimice identificate cu codul 18 01 06*, 18 01 07 în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar nu vor depăşi 5 litri pentru substanţe lichide şi 5 kg pentru substanţe solide (cu excepția ambalajului original), care vor fi introduse într-un ambalaj exterior capacitatea cărora nu va depăşi greutatea de 30 kg.

50. Deşeurile periculoase chimice identificate cu codul 18 01 06* în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar se vor colecta separat, inclusiv după riscuri, vor fi returnate la furnizor, cu acordul expres al acestuia şi se vor elimină prin metode permise de Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile (tratare chimică, stocare, etc.).

51. Recipientele în care se colectează deşeurile chimice identificate cu codul 18 01 06* în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar vor fi proiectate şi realizate în aşa fel încât să împiedice orice pierdere de conţinut, cu respectarea următoarelor condiţii:

1) materialele din care sunt confecționate recipientele şi sistemele de închidere ale acestora vor fi rezistente și stabile, nu vor interacționa cu conţinutul şi nu vor forma compuşi periculoşi;

2) toate părţile recipientelor şi ale sistemelor de închidere ale acestora vor fi solide şi rezistente, astfel încât să excludă orice defecţiune şi să garanteze siguranţă la presiuni mecanice; 

3) recipientele prevăzute cu sistem de închidere vor fi proiectate în aşa fel încât ambalajul să poată fi deschis şi închis în mod repetat, fără pierdere de conţinut. 

52. Deşeurile chimice periculoase identificate cu codul 18 01 06* în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar aflate în stare lichidă se vor colecta în recipiente speciale, impermeabile, iar evacuarea lor se va realiza de către un operator economic autorizat în conformitate cu articolul 25 al Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile de către autoritățile abilitate prin articolul 24 din această lege.

53. Pentru a evita acumularea în IMS a unor cantităţi mari de deşeuri farmaceutice identificate cu codul 18 01 06* și 18 01 09 în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar (de exemplu: medicamente expirate/deteriorate), acestea vor fi returnate instituției care a încheat contractele de achiziție în vederea eliminării.

54. Deşeurile chimice nepericuloase identificate cu codul 18 01 07 în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar se vor colecta separat în ambalajul original și se vor valorifică sau se vor elimină ca deşeuri nepericuloase. 
55. În cazul deşeurilor provenite de la dispozitivele medicale, ce conţin remanențe de substanţe chimice periculoase, vor fi urmate instrucţiunile specifice echipamentului respectiv.
56. Deşeurile stomatologice reprezentate de amalgamul dentar identificate cu codul 18 01 10* în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar se vor colecta separat în containere sigilabile şi vor fi preluate de operatori economici autorizați în conformitate cu articolul 25 al Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile de către autoritățile abilitate prin articolul 24 din această Lege.

57. Deşeurile periculoase rezultate din activitatea medicală vor fi împachetate şi etichetate cu respectarea condiţiilor prezentului Regulament sanitar și în corespundere cu cerinţele privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, aprobate de Guvern, şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, indicînd gradul de toxicitate, denumirea completă a deşeurilor, starea lor de agregare, culoarea, mirosul, proprietăţile inflamabile şi explozibile, tipul ambalajului, denumirea procesului tehnologic din care au rezultat, cerinţele speciale de comportament în condiţii normale şi în situaţii excepţionale, adresa întreprinderii sau organizaţiei unde au fost produse.

58. Pentru împachetarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală este interzisă utilizarea altor categorii de ambalaje care nu prezintă documente ce confirmă corespunderea produsului pentru scopul utilizării (certificate, rapoarte), inclusiv pentru compoziţia chimică a materialului din care este confecționat ambalajul, marcajul în conformitate cu Legea nr.209 din 29 iulie 2016 și prezentul regulament sanitar.

59. Este permisă utilizarea doar a ambalajelor care întrunesc cerințele art.55, alin (3) din Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile și prezentului regulament sanitar. 

60. Deşeurile citotoxice/citostatice identificate cu codul 18 01 08* în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar se vor colecta separat, împacheta în containere de unică folosinţă, sigure, cu capac, care se vor elimină separat.

61. Recipientele prevăzute în pct.60 din prezentul Regulament sanitar vor fi marcate şi etichetate conform prevederilor prezentului Regulament sanitar și în corespundere cu cerinţele privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, aprobate de Guvern, şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, indicînd gradul de toxicitate, denumirea completă a deşeurilor, starea lor de agregare, culoarea, mirosul, proprietăţile inflamabile şi explozibile, tipul ambalajului, denumirea procesului tehnologic din care au rezultat, cerinţele speciale de comportament în condiţii normale şi în situaţii excepţionale, adresa întreprinderii sau organizaţiei unde au fost produse. 

62. Deşeurile nepericuloase asimilabile celor municipale identificate cu codul 20 03 01 în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 se vor colecta în saci din polietilenă de culoare neagră plasați în pubele inscripţionate „Deşeuri nepericuloase“.

63. Pentru deşeurile supuse reciclării pe ambalaj se va amplasa simbolul internaţional ce înseamnă reciclarea materiei secundare şi se recomandă de inscripţionat „Deşeuri nepericuloase .... (denumirea deşeurilor)” supuse reciclării.

64. În procesul de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală se interzice utilizarea materialelor pentru împachetarea deșeurilor periculoase care nu corespund art. 55, alin (3) din Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile și prezentul Regulament sanitar.

Capitolul III. Stocarea temporară

65. Stocarea temporară se va realiza în funcţie de tipul de deşeuri colectate la locul de producere. 

66. În fiecare IMS va fi organizat un spaţiu central de stocare temporară a deșeurilor rezultate din activitatea medicală. 

67. Deșeurile periculoase generate în subdiviziunile ale IMS anterior transportării la spațiul central de stocare temporară pot fi amplasate în spațiu destinat păstrării echipamentului de curățare/lenjeriei murdare.

68. Este interzisă depunerea deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală neîmpachetate (în vrac), abandonarea, descărcarea sau eliminarea necontrolată.
69. Durata stocării temporare a deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală va fi cât mai scurtă posibil, iar în timpul stocării temporare se va respecta normele de igienă în vigoare. 

70. Pentru deşeurile infecțioase, tăietoare-înțepătoare și anatomo-patologice identificate cu codul 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03* în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar durata stocării temporare în incinta IMS nu va depăşi 48 de ore cu excepţia situaţiei în care deşeurile sunt depozitate într-un amplasament prevăzut cu sistem de răcire care asigură constant o temperatură de +4ºC - +8ºC, situaţie în care durata depozitării poate fi de maximum 7 zile. 

71. Amplasamentul prevăzut în pct.70 al prezentului Regulament sanitar va avea un sistem automat de monitorizare şi înregistrare a temperaturii, ce va fi verificat periodic.

72. Deşeurile infecţioase, tăietoare-înțepătoare și anatomo-patologice identificate cu codul 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03* în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar generate de punctele/cabinetele care presează servicii de asistență medicală vor fi stocate temporar pe o perioada de maximum 7 zile, cu asigurarea unor condiţii frigorifice corespunzătoare, adică să se asigure constant o temperatură nu mai mare de +4ºC - +8ºC.

73. Amenajarea spaţiului central pentru stocarea temporară a deșeurilor rezultate din activitatea medicală va fi prevăzută la etapa de proiectare a IMS și în cazul reconstrucţiilor lor în conformitate cu prevederile pct.74-84 ale prezentului Regulament sanitar. 

74. Spaţiul central de stocare temporară a deșeurilor rezultate din activitatea medicală va include următoarele încăperi/zone:
1) primirea și stocarea temporară separată pe categorii și tipuri, în dependență de deșeurile produse, pentru: 
a) deşeuri nepericuloase; 
b) deşeuri destinate reciclării;
c) deşeurile infecţioase, tăietoare-înțepătoare şi anatomo-patologice;
d) deșeuri chimice, farmaceutice, citotoxice/citostatice, cu amalgam.
2) tratarea deșeurilor infecțioase (unde este relevant),

3) oficiu pentru operator (unde este relevant),

75.Spațiile de stocare temporară a deşeurilor nepericuloase până la evacuarea lor de către serviciile de salubrizare, vor include, dar nu se vor limita la următoarele:
1) teren betonat;
2) tomberoane/containere cu volumul ce vor asigura colectarea cantității de deşeurilor generate între 2 eliminări succesive. Pentru a reduce cantităţile de deşeuri este recomandabil de utilizat containerele cu presă.
76 . Cerințele către spaţiul central de stocare temporară a deșeurilor rezultate din activitatea medicală includ:

1) podeaua cu suprafața rezistentă la acțiune mecanică, impermeabilă, netedă şi integră, ușor de igienizat;

2) sistem de drenare adecvat/sifon de pardoseală pentru evacuarea în reţeaua de canalizare a apelor uzate rezultate în urma igienizării. În lipsa sifonului de pardoseală, igienizarea se realizează cu cantități minime de apă cu ustensile de curăţenie de unică folosinţă considerate la final deşeuri infecţioase; 

3) condiții ce limitează accesul insectelor, rozătoarelor, animalelor și păsărilor;

4) ecrane pentru protecția de acțiunea razelor solare;

5) sursă de alimentare cu apă;

6) iluminare și instalații de ventilaţie corespunzătoare (cel puțin ventilație pasivă) pentru asigurarea temperaturilor optime (prevenirea descompunerii materialului organic, incidentelor și accidentelor provocate de alte deșeuri periculoase);

7) acces controlat pentru personalul autorizat;

8) acces pentru unități/vehicule ce asigură transportarea/evacuarea deșeurilor;

9) condiții pentru igiena mâinilor și igienizare a recipientelor pentru transportarea deșeurilor și a suprafețelor;

10) echipament tehnologic, mobilier, echipament personal de protecție, echipament specific pentru gestionarea scurgerilor, 

11) cantități și sortiment necesar de produse igienice și de dezinfecție.

77. Încăperea punctelor de stocare temporară a deşeurilor chimice periculoase, vor fi marcată cu simboluri corespunzătoare, avertizând despre natura pericolului substanţelor chimice.
78. Pentru stocarea temporară a deşeurilor chimice periculoase lichide va fi prevăzută o cadă impermiabilă şi rezistentă la substanţele stocate.
79. În cazul în care cada prevăzută în pct.78 lipseşte, atunci containerul pentru colectarea separată de deşeuri chimice lichide va fi amplasat sub recipienţii în care sunt depozitate deşeurile chimice periculoase.
80. Încăperea punctelor de stocare temporară a deşeurilor chimice periculoase va fi dotată cu truse pentru înlăturarea deversărilor de deşeuri lichide, echipament personal de protecție şi truse de prim ajutor (spălare ochi, etc.).

81. În punctele de stocare temporară a deşeurilor chimice periculoase dulapul cu rafturi pentru păstrarea deșeurilor va fi împărţit în mai multe secţiuni, în care sunt depozitate deşeuri chimice cu caracteristici diferite.

81. Deşeurile chimice cu caracteristici de pericol similar vor fi depozitate împreună (exemplu: solvenţi inflamabili, substanţe chimice periculoase pentru mediu, produse chimice cu halogen, etc.).
83. Suprafața spațiilor centrale de stocare temporară pentru deşeuri periculoase vor permite depozitarea volumului de deşeuri acumulate în intervalul dintre două îndepărtări succesive ale acestora.
84. Spaţiul central de stocare temporară a deşeurilor periculoase va fi separat funcţional de restul construcţiei/subdiviziuni.

85. Încăperile/spațiile de păstrarea a echipamentului de curățare, echipamentului personal de protecție, recipiente pentru deșeuri va fi amplasată în vecinătatea spațiului central de stocare temporară a deșeurilor. 

86. În spaţiul central de stocare temporară a deșeurilor se va efectua dezinsecţia şi deratizarea în scopul prevenirii apariţiei vectorilor bolilor infecţioase (insecte, rozătoare).

87. Deșeuri periculoase chimice cu compoziție diferită vor fi stocate separat pentru a evita reacții chimice nedorite.

88. Mijloacele adecvate de stocare a deșeurilor chimice vor corespunde pericolului prezentat de deșeul stocat.

88. În procesul de stocare a deșeurilor se va asigură prevenirea pierderii deșeurilor prin evaporare și scurgere.

89. Se interzice funcţionarea spaţiilor centrale de stocare temporară a deșeurilor rezultate din activitatea medicală pe amplasamente situate în afara IMS sau care nu aparţin operatorilor economici care realizează operaţii de tratare sau eliminare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală. 

90. Se interzice depunerea deșeurilor rezultate din activitatea medicală în containerele comune ale clădirilor de locuit.

91. Deşeurile asimilabile celor municipale, identificate cu codul 20 03 01 în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018, se vor stoca conform prevederilor pct.24 din Regulamentul sanitar privind condițiile de igienă pentru instituțiile medico-sanitare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.663 din 23 iulie 2010, iar evacuarea lor se va realiza de către un operator economic autorizat în conformitate cu articolul 25 al Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile de către autoritățile abilitate prin articolul 24 din această lege.

Capitolul IV. Transportul

92. Transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală, inclusiv a celor periculoase, până la locul de tratare sau eliminare se va face cu respectarea prevederilor privind protecția mediului și a sănătății populației stipulate în art.4 din Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.

93. Transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală periculoase pe drumurile publice până la locul de tratare sau eliminare și transferul acestora pentru eliminare finală peste frontieră se va realiza în corespundere cu cerințele stabilite în art.44 și 64 din Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.

94. Deșeurile periculoase și nepericuloase se vor transporta separat.

95. Transportul deşeurilor periculoase în incinta IMS se va efectua pe un circuit separat de cel al pacienţilor şi vizitatorilor. 

96.Deșeurile rezultate din activitatea medicală se vor transporta în incinta IMS cu ajutorul unor cărucioare speciale și a containerelor mobile.

97. Cărucioarele şi containerele mobile utilizate în IMS se vor curăță şi dezinfecta după fiecare utilizare, în locul unde sunt descărcate, utilizând produse biocide înregistrate în Republica Moldova.

98. Deșeurile rezultate din activitatea medicală periculoase şi nepericuloase se vor preda de către instituția generatoare, operatoriilor economici autorizați în conformitate cu articolul 25 al Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile de către autoritățile abilitate prin articolul 24 din această lege pe bază de contract, care va include:

1) cantitatea per tip de deșeuri transportate,

2) itinerarul de transportare a deşeurilor,

3) definirea responsabilităţii fiecărei părţi pentru orice consecinţe nefavorabile rezultate din prezentarea unor informaţii neautentice, manipularea incorectă a deşeurilor, în urma producerii avariilor ori a unor situații excepționale,

4) indicarea autorizării tratării și/sau eliminării deșeurilor (în funcție de tipul deșeurilor) sau contractării serviciilor respective cu un operator economic autorizat pentru aceste servicii în conformitate cu articolul 25 al Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile de către autoritățile abilitate prin articolul 24 din această lege.

5) pentru tipurile de deșeuri care necesită tratare anterior eliminării se va indica modul de tratare, amplasarea instalaţiilor, termenul de valabilitate al autorizaţiei pentru exploatarea lor,

6) obligaţiunile operatorului economic autorizat de tratare contractat privind confirmarea încheierii operaţiunilor de tratare a deşeurilor în termen de 180 zile după primirea lor (expedierea electronică în adresa a generatorului de deșeuri rezultate din activitatea medicală şi a Inspectoratului Ecologic de Stat a copiilor fişei de tratare, completate conform formularului aprobat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,

7) obligaţiunile persoanei responsabile de eliminare privind confirmarea recepţiei deşeurilor pe parcursul a trei zile lucrătoare (trimiterea electronică în adresa generatorului de deșeuri rezultate din activitatea medicală şi a Inspectoratul Ecologic de Stat a copiilor fişei de eliminare, completate conform formularului aprobat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

99. În situaţia în care o IMS este amplasată în mai multe clădiri situate în locaţii diferite, transportarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală se va realiza prin intermediul operatorilor economici prestatori de servicii contractată de către IMS conform prevederilor pct.98 a prezentului Regulament sanitar.

100. IMS, în calitate de generator, are obligaţia să se asigure că, pe toată durata gestionării deşeurilor, de la manipularea în incinta instituției, încărcarea containerelor în autovehiculul destinat transportării, sunt respectate toate măsurile impuse de Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, prezentul Regulament sanitar şi de prevederile contractelor încheiate cu operatori economici prestatori de servicii pentru transportarea deşeurilor.
Capitolul V. Tratarea 

101. Procesele şi metodele folosite pentru tratarea şi eliminarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală nu vor pune în pericol sănătatea publică şi mediul, și vor respecta următoarele cerinţe:

1) nu vor prezenta pericol pentru apă, aer, sol, faună sau vegetaţie; 

2) nu vor prezenta impact negativ asupra sănătăţii populaţiei din zonele rezidenţiale învecinate; 

3) nu vor produce poluare fonică şi miros neplăcut;

4) nu vor afecta peisajele sau zonele protejate. 

102. La alegerea metodei de tratare se va ține cont de tipul deșeurilor, factorii de mediu și de siguranță, capacitățile tehnologice și prevederile Legii nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile și prezentului Regulament sanitar.

102. Tratarea deșeurilor periculoase poate fi externalizată prin predarea, pe bază contractului de prestări servicii, operatorilor economici autorizaţi în conformitate cu articolul 25 al Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile de către autoritățile abilitate prin articolul 24 din această lege pentru tratarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală pe tipuri de deșeuri, cu excepția deșeurilor extrem de contagioase (identificate cu codul 18 01 03* în anexa nr.1 la Prezentul regulament sanitar) care necesită tratare la sursa generării.

103. Fiecare proces de tratare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală se va trece în Registru de evidență a tratării deșeurilor rezultate din activitatea medicală, aprobat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, conform prevederilor Legii nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre.

104. Tratarea deșeurile infecțioase și tăietoare-înțepătoare identificate cu codul 18 01 01 și 18 01 03* în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar se va realiza prin tratare termică la temperaturi scăzute ce va asigură dezinfectarea/sterilizarea cu tocarea-mărunțirea deșeurilor.

105. Alte metode pentru tratarea deșeurile infecțioase și tăietoare-înțepătoare identificate cu codul 18 01 01 și 18 01 03* în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar se vor accepta după avizarea de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, cu condiția asigurării dezinfecției/sterilizării lor și respectării Legii nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.

106. IMS pot trata deşeurile infecţioase şi tăietoare-înţepătoare identificate cu codul 18 01 01 și 18 01 03* în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar în instalaţii proprii de decontaminare termică la temperaturi scăzute prevăzute cu echipament de tocare-mărunţire a deşeurilor.

107. Pentru tratarea deșeurilor infecțioase şi deşeurilor tăietoare-înţepătoare identificate cu codul 18 01 01 și 18 01 03* în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar se vor utiliza autoclave cu următoarele principii de activitate: gravitaționale, autoclave pre-vacuum sau alte tehnologii avansate.

108. Validarea procesului de tratare prin autoclavare a deșeurilor infecțioase şi tăietoare-înţepătoare identificate cu codul 18 01 01 și 18 01 03* în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar se va efectua cel puțin de fiecare dată prin aplicarea indicatorilor chimici și periodic (săptămânal sau la fiecare 40 ore de utilizare) biologic, dar nu se vor limita doar la cele listate. 

109. La tratarea deșeurilor infecțioase şi deşeurilor tăietoare-înţepătoare identificate cu codul 18 01 01 și 18 01 03* în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar se va asigura reducerea nivelului de inactivare microbiană: pentru bacteriile vegetative, fungi, virusuri lipofile/hidrofile, paraziți și micobacteria - cel puțin 6 Log10; iar pentru sporii de Geobacillus stearothermophilus și Bacillus atrophaeus la - cel puțin 4 Log10.

110. Atât IMS cât şi operatorul economic care deţin instalaţii de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deşeurilor medicale periculoase, trebuie să prezinte operatorului de eliminare finală a deşeurilor un act justificativ care atestă faptul că deşeurile au fost decontaminate şi nu prezintă pericol biologic. 

111. Se admite tratarea deșeurilor infecțioase identificate cu codul 18 01 03* în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar prin dezinfecția chimică doar pentru deșeurile lichide (sânge, urină, masele fecale și vomitive, etc.).

112. În funcție de opțiunile de tratare, deșeurile farmaceutice identificate cu codul 18 01 09 în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar înainte de tratare vor fi sortate după formă (solide, semisolide, pulberi, lichide, aerosoli) sau substanța activă și vor fi etichetate.

113. În funcție de riscurile generate, deșeurile farmaceutice identificate cu codul 18 01 09 în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar vor fi tratate prin una din următoarele metode:
1) Încapsulare cu mortar cu conținut de 65% deșeuri farmaceutice zdrobite; 15% var; 15% ciment și 5% apă în containere din masă plastică sau metal, care ulterior vor fi ermetic închise și îngropate la depozitul de deșeuri;
2) Degradarea chimică în conformitate cu recomandările producătorului în cazul disponibilității materialelor necesare și testării de laborator;
3) Diluarea în cantități mari de apă cu revărsarea ulterioară în sistemul de canalizare, cu excepția deșeurilor toxice.
4) Incinerare la temperaturi de +1200 °C și mai mult în instalații dotate cu echipament de control al poluării, cu condiția respectării cerinţelor stipulate în Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.

114. Deșeurile chimice periculoase (identificate cu codul 18 01 06* și 18 01 09 în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar), deșeurile citotoxice/citostatice și antioneoplastice (identificate cu codul 18 01 08* în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar) nu pot fi deversate în canalizare.

115. Deșeurile citotoxice/citostatice și antioneoplastice identificate cu codul 18 01 08* în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar vor fi tratate prin una din următoarele metode: 
1) Incinerare la temperaturi de +1200 °C și mai mult în instalații dotate cu echipament de control al poluării, cu condiția respectării cerinţelor stipulate în Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile;
2) Degradarea chimică în conformitate cu recomandările producătorului în cazul disponibilității materialelor necesare și testării de laborator;
3) În lipsa disponibilității primelor 2 metode poate fi utilizată metoda de încapsulare, conform pct. 113, alin. 1) al prezentului Regulament sanitar, cu stocarea ulterioară la depozitul de deșeuri periculoase;

116. Dezinfectanții cu termeni de valabilitate expirat pot fi utilizați pentru curățarea veceurilor.

117. În cazul lipsei posibilității tratării sigure deșeurile chimice cu conținut de mercur și cadmiu sunt depozitate în locuri special destinate pentru deșeurile periculoase.
Capitolul VI. Eliminare finală

118. Eliminarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală periculoase se va face în conformitate cu reglementările specifice fiecărei categorii de deşeu în corespundere cu operațiunile de eliminare stipulate în anexa nr. 1 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.

119. În scopul recuperării finale medicamentele (identificate cu codul 18 01 09 în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar Anexa nr. 1 la prezentul Regulament sanitar), medicamentele citotoxice/citostatice (identificate cu codul 18 01 08* în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar), produse chimice (identificate cu codul 18 01 06* în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar), în deosebi cu conținut de mercur și cadmiu vor fi returnate/întoarse producătorului sau donatorului.

120. Metodele de eliminare va asigura distrugerea rapidă şi completă a factorilor cu potenţial nociv pentru mediu şi pentru starea de sănătate a populaţiei.

121. Modalități de eliminare finală a deșeurilor rezultate din activitatea medicală vor fi una din următoarele:

1) stocarea la depozitele de deșeuri municipale autorizate a deșeurilor nepericuloase în conformitate cu articolul 25 al Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile de către autoritățile abilitate prin articolul 24 din această lege;

2) incinerarea, numai pentru tipurile de deşeuri medicale pentru care este interzisă tratarea prin decontaminare termică la temperaturi scăzute (de exemplu, deşeurile medicale: anatomo-patologice (identificate cu codul 18 01 02 în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar), chimice (identificate cu codul 18 01 06* în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar), farmaceutice, citotoxice şi citostatice (identificate cu codul 18 01 08* în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar) etc.), cu respectarea prevederilor legale. Incineratoarele trebuie să respecte normele şi standardele privind emisiile de gaze în atmosferă (standardelor naționale și cerințelor Convenției de la Stockholm) şi pe cele ce se referă la produsele secundare rezultate din procesul de incinerare (cenușa de la incinerarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală este periculoasă și necesită eliminare la poligoane speciale de deșeuri periculoase);

3) stocarea în depozitul de deşeuri periculoase autorizate a deșeurilor periculoase, iar a celor infecțioase (identificate cu codul 18 01 01 și 18 01 03* în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar) după tratarea obligatorie.

122. Deșeurile anatomo-patologice (identificate cu codul 18 01 02 în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar) vor fi eliminate prin înhumare în cimitir, în locuri special destinate, în lipsa acestora pot fi compostate în gropi speciale.

123. Cerințele gropilor destinate compostării deșeurilor anatomo-patologice (identificate cu codul 18 01 02 în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar) prevăzute în pct.122 din prezentul Regulament sanitar sunt:

1) pot fi amplasate în zona gospodărească a IMS, izolate de zonele funcţionale curative și serviciile auxiliare cu cerințe igienice (de exemplu blocul alimentar, farmacie) printr-un coridor verde din aburi sau arbuşti la o distanţă de cel puţin 30 m de acestea;

2) nu se admite amplasarea pe teritoriul zonelor de protecție sanitară și/sau teritoriul traversat de magistrale inginereşti, comunale, urbane sau rurale (reţele de apeduct, canalizare, termice, linii electrice, oleo - şi gazoducte);

3) nu vor polua apele subterane;

4) sunt construite din beton care asigură impermeabilitatea gropii;

5) partea superioară va fi închisă cu un capac cu lacăt ce va asigura accesul autorizat;
5) după umplerea a fiecărui 0,5 m a gropii va fi turnat un strat de minumum 15 cm grosime de sol care va asigura excluderea formării gazelor și/sau a mirosurilor;

6) după umplerea finală va fi zidită și asigurată arhivarea documentației privind amplasarea și capacitatea, cu scopul, ca pe viitor, locul înhumării să fie curăţit.
124. Deșeurile anatomo-patologice (identificate cu codul 18 01 02 în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar) înainte de eliminare, prin utilizarea compostării, necesită să fie dezinfectate. 

125. Deşeurile asimilabile celor municiplae identificate cu codul 20 03 01 în Lista deșeurilor aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 și anexa nr.1 la prezentul Regulament sanitar nu necesită tratare specială şi se vor includ în ciclul de eliminare a deşeurilor municipale.

126. Excepţie de la prevederile pct.125 a prezentului Regulament sanitar vor face resturile alimentare provenite din spitalele/secțiile și de la persoanele cu boli contagioase care vor fi tratate ca deșeurile infecțioase (codul 18 01 03*) înainte de a fi preluate de serviciile de salubritate.
127. Deșeurile biodegradabile pot fi eliminate prin compostare.

Capitolul VII. Evidenţa și raportarea cantităţilor de deşeuri produse de IMS 

128. Fiecare producător de deșeuri rezultate din activitatea medicală este obligat să ţină o evidenţă cronologică a cantității separată, pentru fiecare tip de deşeuri, a metodelor de tratare.

129. Pentru cunoaşterea cantităţilor de deșeuri rezultate din activitatea medicală produse în IMS se va aplica metodologia elaborată și aprobată de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale. 

130. Pentru asigurarea evidenței cantităților deșeurilor rezultate din activitatea medicală, IMS va fi dotate cu echipament necesar.

131. IMS sunt responsabile de calitatea datelor colectate şi raportarea lor.

132. Datele generale privind deșeurile vor fi utilizate pentru estimarea necesităților, inclusiv de ambalaje, containere, spații pentru depozitare, transportare, tratare și eliminare.

133. IMS prezintă Agenției Naționale de Sănătate Publică către data de 20 ianuarie un raport anual privind activitatea de gestionare a deşeurilor, în conformitate cu metodologia aprobată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, iar Inspectoratului Ecologic de Stat până la 24 februarie „Raportul anual nr.1 privind formarea, utilizarea și neutralizarea deșeurilor toxice” și „Raportul nr.2 privind formarea și utilizarea deșeurilor” aprobate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Biroului Național de Statistică.

134. IMS vor participă în procesul de raportare a datelor şi informaţiilor despre deşeuri şi gestionarea deşeurilor, conform cerinţelor stipulate în Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile şi de prevederile Conceptului tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat „Managementul Deșeurilor" (SIAMD), aprobat de Guvern.

Capitolul VIII. Înregistrarea datelor privind deşeurile periculoase predate contractanţilor de servicii pentru transport, tratare şi/sau eliminare 

135. Înregistrarea datelor reprezintă controlul ciclului producere-transportare, tratare și/sau eliminare finală de către producător.

136. Formularul de identificare pentru transportarea, tratarea şi/sau eliminarea finală a deşeurilor periculoase care părăsesc instituția producătoare în scopul tratării și/sau eliminării, aprobat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, se va completa şi se va semna în 3 exemplare de către producător şi transportator la predarea/primirea fiecărui lot. Un exemplar rămâne la producător, iar celelalte două exemplare se va semna de către operatorul economic care efectuează operaţiunea de tratare și/sau eliminare finală. După tratarea și/sau eliminarea finală un exemplar rămâne la operatorul economic care a efectuat operaţiunea de tratare și/sau eliminare finală, iar al treilea exemplar se va returna prin poştă la producător de către operatorul economic care a făcut operaţiunea de tratare și/sau eliminare finală.

137. Formularul de identificare pentru transportarea, tratarea şi/sau eliminarea a deşeurilor prevăzut la pct.136 al prezentului Regulament sanitar va conţine următoarele date:

1) datele de identificare pentru instituția producătoare şi pentru operatorii economici prestatori de servicii de transport, tratare şi/sau eliminare ;

2) cantităţile per tip a deşeurilor periculoase predate/primite, transportate, tratate și/sau eliminare;

3) data şi ora pentru fiecare etapă (predare/primire pentru transportarea, predare/primire la operatorul economic care va face tratarea și/sau eliminarea);

4) numele şi semnăturile responsabililor, pentru fiecare etapă, din partea producătorului şi din partea prestatorilor de servicii care au primit/predat deşeurile şi au aplicat procedeul de tratare și/sau eliminare stipulat în contract;

5) procedura de tratare și eliminare utilizată.

Capitolul IX. Educarea şi formarea personalului

138. Educarea și formarea în domeniul gestionării deșeurilor rezultate din activitatea medicală vor fi integrate în programele de instruire a instituțiilor de învățământul mediu și superior al personalului medical la toate etapele de formare continuă.

139. În scopul gestionării eficiente și sigure a deșeurilor rezultate din activitatea medicală se vor aplica toate formele de instruire, inclusiv la distanță.

140. Necesită să fie instruiți managerii instituțiilor care produc deșeuri rezultate din activitatea medicală și personalul implicat în gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală.

141. IMS este obligată să asigure educarea şi formarea profesională continuă pentru angajaţi, în următoarele situaţii:

1) la angajare;

2) la preluarea unei noi sarcini de serviciu sau la trecerea la un alt post;

3) la introducerea de echipamente noi;

4) la constatarea neregulilor în aplicarea procedurilor operaționale-standard;

5) periodic, dar nu mai rar de 1 dată la 24 luni, indiferent dacă au survenit sau nu schimbări în sistemul de gestionare a deşeurilor.

Capitolul X. Securitatea muncii

142. Producătorii deșeurilor rezultate din activitatea medicală sunt responsabili de asigurarea condițiilor sigure de muncă la toate etapele de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală.

142. La manipularea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, personalul va utiliza echipament personal de protecție în funcție de riscul/riscurile potenţiale (fizic, biologic, chimic, radiologic) generate de deșeuri.

Capitolul XI. Managementul cazurilor de urgență

143. Cazurile de accidente la gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform procedurii aprobate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale sunt raportate persoanei responsabile din IMS.

144. Persoana responsabilă de gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală din IMS investighează accidentul și înregistrează în registrul aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

145. Producătorii de deșeuri rezultate din activitatea medicală vor asigura accesul persoanelor expuse riscului la profilaxia post-expunere, în conformitate cu Ghidul practic Siguranța injecțiilor, aprobat prin ordinul Ministerului Sănătății nr.765 din 30 septembrie 2015.

146. Producătorii de deșeuri rezultate din activitatea medicală vor aproba proceduri operaționale standard pentru managementul accidentelor și vor asigura personalul implicat în gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală cu echipament personal de protecție adecvat.

Capitolul XII. Răspunderea pentru încălcarea Regulamentului

sanitar privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală
147. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament sanitar atrage după sine răspunderea conform prevederilor art. 154 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24 octombrie 2008 și art. 65 din Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.

148. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament sanitar soldată cu poluarea mediului cu cauzarea de prejudicii atrage după sine răspunderea conform prevederilor art. 154 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24 octombrie 2008 și art. 66 din Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.
Anexa nr. 1 

La Regulamentul sanitar 

privind gestionarea deşeurilor 

rezultate din activitatea medicală

aprobat prin HG nr. __din_____2018
Clasificarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală
	Tipurile deșeurilor rezultate din activitatea medicală
	Codul deșeului conform Listei deșeurilor (tebel 2) aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 pentru aprobarea Listei deșeurilor
	Exemple **

	Deşeuri tăietoare–înţepătoare
	18 01 01 (cu excepție 18 01 03*)
	Deşeuri care pot produce leziuni mecanice prin înţepare sau tăiere: obiecte ascuțite: ace, acele cu fir, catetere, seringi cu ac, branule, lame de bisturiu, pipete, sticlărie de laborator sau altă sticlărie spartă sau nu de unică folosință, neîntrebuințată sau cu terme de expirare depășit care nu a intrat în contact cu material potențial infecțios.
În situații în care deșeurile mai sus menționate au intrat în contact cu material potențial infecțios, inclusiv recipiente care au conținut vaccinuri, sunt considerate deșeuri infecțioase și sunt incluse în 18 01 03*.

În situații în care obiectele ascuțite au intrat în contact cu substanțe/materiale periculoase sunt considerate deșeuri periculoase și incluse în 18 01 06*.

	Deşeuri anatomo-patologice
	18 01 02 
	Țesuturi, fragmente din organe și organe umane, părți anatomice, lichide organice, material biopsic rezultat din blocurile operatorii de chirurgie și obstetrică (fetișuri, placente, etc.), părți anatomice rezultate din laboratoarele de autopsie, recipient pentru sânge și sânge, etc. Toate aceste deșeuri sunt considerate infecțioase și sunt incluse în 18 01 03*. 

	Deșeuri infecțioase
	18 01 03*
	Deşeuri  a căror colectare și eliminare necesită prescripții speciale în ceea ce privește riscurile de infecție: deșeurile care conțin sau au venit în contact cu sânge ori cu alte fluide biologice, perfuzoare cu tubulatură, recipiente care au conținut sânge sau alte fluide biologice, câmpuri operatorii, mănuși, sonde și alte material de unică folosință, comprese, pansamente și alte material contaminate, membrane de dializă, pungi de material plastic pentru colectarea urinei, materiale de laborator folosite, scutece care provin de la pacienți infecțioși, cadavre de animale rezultate în urma activităților de cercetare și experimentare etc.
Deșeuri extrem de infecțioase – sunt culturi (virusuri, bacterii, paraziți și/sau toxinele microorganismelor) și consumabile de laborator microbiologic, deșeurile, inclusiv carcasele animalelor de laborator, care au contactat cu agenți înalt-patogeni și/sau generate de la pacienții cu maladii extrem de contagioase, inclusiv rezultate de la autopsia cadavrelor cu maladii extrem de contagioase, infectate cu agenți extrem de infecțioși

	Deșeuri  nepericuloase - a căror colectare și eliminare nu necesită prescripții speciale în ceea ce privește riscurile de infecție
	18 01 04
	Îmbrăcăminte și lenjerie necontaminate, aparate gipsate,deșeurile rezultate după tratarea termică a deșeurilor infecțioase, recipiente care au conținut medicamente altele decât citotoxice și citostatice, etc. 

	Deșeuri chimice periculoase
	18.01.06*
	Substanţe/produse chimice solide, lichide sau gazoase, care conțin substanțe periculoase care pot fi toxice și/sau corosive, și/sau inflamabile, si/sau reactive și/sau oxidative: acizi, baze, solvent halogenate, alte tipuri de solvent, produse chimice organice și anorganice, inclusive produse reziduale generate în cursul diagnosticului de laborator, soluții fixatoare sau de developare, produse concentrate utilizate în serviciile de dezinfecție și curățare. Soluții de formaldehidă, etc. 

	Deșeuri chimice nepericuloase
	18 01 07
	produse chimice altele decât cele prevăzute la poziția 18 01 06; produse chimice organice și anorganice (care nu necesită etichetare specifică), dezinfectanți (hipoclorit de sodiu slab concentrat, substanțe de curățare etc.), soluții antiseptic, deșeuri de la aparatele de diagnoză cu concentrație scăzută de substanțe chimice periculoase, care nu se încadrează la 18 01 06*

	Deșeuri citotoxice/citostatice
	18 01 08*
	Medicamente citotoxice/citostatice expirate, deteriorate sau care nu mai sunt necesare şi deșeuri cu reziduuri mai mult de 20 ml de substanţe/medicamente citotoxice/citostatice;

	Deșeuri farmaceutice
	18 01 09
	Medicamente altele decât cele specificate 18 01 08* care sunt expirate, deteriorate sau care nu mai sunt necesare

	Deșeuri de amalgam 
	18 01 10*
	Deșeuri de amalgam de la tratamentele stomatologice: capsule sau resturi de amalgam (mercur), dinți extrași care au obstrucții de amalgam, coroane dentare, punți dentare, materiale compozite fotopolimerizabile, ciment glasionomer, etc.


Notă: 
* Deșeurile marcate cu asterisc (*) sunt deșeuri periculoase.
** Deșeurile neexemplificate generate în IMS se clasifică conform Listei deșeurilor aprobată în baza art.7 din Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.

PAGE  
32

