Anexa nr. 1

la Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii

nr. ______ din ________________ 2019

RAPORT

privind monitorizarea securității aprovizionării cu energie electrică și gaze naturale a Republicii Moldova

Chișinău, 2019

ACRONIME

| ANRE | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică |
| --- | --- |
| APC | Autoritățile publice centrale |
| APL | Autoritățile publice locale |
| BEI | Banca Europeană pentru Investiții |
| BERD | Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare |
| BG | Bulgaria |
| CAIDI | Indicele durata medie de timp necesară pentru restabilirea serviciului |
| CE | Comunitatea Energetică |
| CET | Centrală Electrică cu Termoficare |
| CSI | Comunitatea Statelor Independente |
| CT | Centrală termică |
| ENTSO-E | Rețeaua europeană de transport a energiei electrice |
| E-SER | Energia electrică produsă din surse de energie regenerabile |
| FEE-Nord | S.A. "Furnizarea Energiei Electrice Nord" |
| FR | Federația Rusă |
| GNFFE | ÎCS Gas Natural Fenosa Furnizare Energie SRL |
| ÎS | Întreprindere de stat |
| LEA | Linie electrică aeriană |
| MGRES | Moldavscaya GRES (Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan) |
| MD | Republica Moldova |
| MDL | Leu moldovenesc |
| MEI | Ministerul Economiei și Infrastructurii |
| OSD | Operatorul rețelelor de distribuție |
| OST | Operatorul rețelelor de transport |
| PNAEE | Plan Național de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice |
| RED | Rețele Electrice de Distribuție |
| RM | Republica Moldova |
| RO | România |
| SA | Societate pe acțiuni |
| SAD | Societatea pe acţiuni de tip deschis |
| SAIDI | Indicele privind durata medie a întreruperilor în reţea pentru un utilizator |
| SAIFI | Indicele privind frecvenţa medie a întreruperilor în reţea pentru un utilizator |
| SEM | Sistemul electroenergetic din Moldova |
| SER | Surse de energie regenerabile |
| SMG | Stația de Măsurare Gaze |
| SNTGN | Societatea Națională de Transport de Gaze Naturale |
| SRL | Societate cu răspundere limitată |
| TI | Tensiune înaltă |
| TJ | Tensiune joasă |
| TM | Tensiune medie |
| TK | Turcia |
| UA | Ucraina |
| UCTE | Uniunea pentru Coordonarea Transportului Energiei Electrice |
| UE | Uniunea Europeană |

INTRODUCERE

În conformitate cu prevederile Legii cu privire la energia electrică și Legii cu privire la gazele naturale, Guvernul Republicii Moldova are obligația, prin intermediul organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii, să monitorizeze securitatea aprovizionării cu energie electrică și gaze naturale a consumatorilor finali și să întocmească o data la 2 ani un Raport de monitorizare pentru a fi prezentat Secretariatului Comunităţii Energetice.

Ultimul Raport privind securitatea aprovizionării cu energie electrică și cu gaze naturale pentru perioada 2013-2015 a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 454/2017 pentru implementarea unor prevederi ale Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică și ale Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale.

Prezentul Raport cuprinde rezultatele monitorizării situației de pe piața de energie electrică și cea a gazelor naturale pentru perioada 2016-2018, fiind descrise măsurile întreprinse în sectorul energetic, capacitatea sistemului energetic de a satisface cererea existentă, proiectele de investiţii privind construcţia şi punerea în funcţiune a noilor interconexiuni, cadrul normativ și de reglementare, etc.

Securitatea aprovizionării cu energie constituie o provocare nu doar în Republica Moldova, ci și în Europa. În centrul preocupărilor se află riscurile asociate cu dependența de surse externe, cu situația politică instabilă din țările furnizorilor externi și din țările de tranzit și cu potențialele perturbări în aprovizionarea cu energie. De asemenea, se recunoaște faptul că transformările care au loc în cadrul sistemului energetic, ca urmare a modificării structurii cererii și a extinderii utilizării surselor de energie regenerabilă, creează noi provocări pentru aprovizionarea continuă cu energie a utilizatorilor finali la un preț accesibil.

Cadrul normativ primar și secundar elaborat a urmărit transpunerea acquis-lui comunitar al UE și punerea în aplicare a măsurilor luate în cadrul politicilor energetice care să asigure securitatea aprovizionării cu energie a țării.

Rezultatele monitorizării situației privind aprovizionarea cu resurse energetice a țării sunt redate de următoarele date statistice.

- Balanța energetică doar pentru malul drept al Republicii Moldova (fără Transnistria) pentru ultimul an disponibil, respectiv 2017 este prezentată în figurile 1-4.

Figura 1. Aprovizionarea totală cu energie primară pe tipuri de energie (1000 tep; %)

În aprovizionarea totală cu energie primară a țării produsele petroliere și gazele naturale sunt resursele energetice predominante (31,9%, și respectiv 28,4%). Gazele naturale sunt 100% importate din Federația Rusă (Gazprom), iar produsele petroliere sunt importate din România, Belarus, Federația Rusă și alte țări. Biocombustibilul și deșeurile reprezintă 26%, iar cărbunele și energia electrică reprezintă 3,6%, și respectiv 10,1%. Din cauza importului de resurse energetice primare, dependența energetică a Republicii Moldova de surse externe este foarte mare, aproximativ 75%.

Figura 2. Consumul final total de energie pe tipuri de energie (1000 tep; %)

La nivelul consumului final de energie, produsele petroliere reprezintă cea mai mare pondere (34,0%), urmate de biocombustibili și deșeuri (27,4%) și gaze naturale (15,7%). Energia electrică are o pondere de 11,7%, energia termică furnizată prin intermediul sistemelor de alimentare centralizate - 7,5%, iar cărbunele - 3,8%.

Figura 3. Consumul total final de energie pe sectoare (1000 tep; %)

Consumul final de energie pe sectoare de activitate arată că 8,0% din energie este consumată în industrie, 27,0% în transport și 63,3% în alte domenii de activitate, ale căror detalii sunt prezentate în Figura 4.

Figura 4. Consumul final de energie în alte domenii de activitate (1000 tep; %)

În compartimentul „Alte domenii de activitate” predomină sectorul rezidențial, care reprezintă 78,3% din consumul total, urmat de „Comerț și servicii publice” - 15,5% și „Agricultura” - 6,2%.

- În general, în sectorul energetic al Republicii Moldova există unele vulnerabilități. Dependența ridicată de gazele naturale și energia electrică din import, datoriile istorice, sistemele învechite de generare a energiei electrice și termice, sistemele de alimentare centralizate cu energie termică ineficiente, împreună cu tarifele stabilite în trecut cu mult sub nivelurile economice, au condus la o performanță slabă a sectorului energetic de astăzi.

- Republica Moldova este o țară de tranzit și un importator de energie, după cum s-a menționat mai sus, cu doar 25% din cererea de energie primară satisfăcută din resursele energetice indigene pe malul drept al Nistrului. O astfel de dependență majoră de resurse energetice face ca economia țării să fie vulnerabilă la orice perturbare externă în aprovizionarea cu energie a țării, la fluctuațiile prețurilor la energie, cu un grad sporit de imprevizibilitate în viitor. Situația existentă reprezintă, de asemenea, o amenințare pentru securitatea socială și un risc grav pentru o dezvoltare durabilă a economiei naționale pe viitor.

- Republica Moldova nu dispune de resurse energetice tradiționale, precum cărbune și petrol, iar potențialul surselor de energie regenerabile nu este pe deplin valorificat. Biomasa este considerată ca fiind una dintre cele mai importante surse de energie regenerabilă, care poate fi exploatată în scopuri energetice.

- În conformitate cu Strategia energetică a Republicii Moldova până în 2030 (în continuare Strategia energetică) principalele sectoare de energie care trebuie să fie dezvoltate în viitor rămân aceleași, cum ar fi energia electrică, gazele naturale, energia termică, energia din surse regenerabile și eficiența energetică.

- Sistemul de energie electrică din Moldova funcționează ca parte a IPS/UPS (Figura 5), sistem de energie electrică care nu este sincronizat cu sistemul ENTSO-E (UCTE) din Europa continentală, ceea ce împiedică RM să acceseze piața internă a energiei electrice din UE, și reprezintă un impediment serios pentru investiții în generarea de energie în Republica Moldova și în consolidarea rețelei de alimentare spre Comunitatea Energetică și UE.

Figura 5. Principalele rețele de transmisie sincrone în Europa și CSI

- Diversificarea aprovizionării țării cu energie primară este destul de scăzută, spre exemplu, gazele naturale reprezintă cca 28,4% din totalul de energie primară, fiind furnizat din Federația Rusă prin Ucraina și malul stâng al Nistrului (Transnistria). Acesta este consumat predominant de către companiile energetice (CET-uri, centrale termice) - 43,1%, urmate de sectorul industrial - 6,9%, sectorul rezidențial - 29,9% și Comerț și servicii publice - 11,1%.

- Teritoriul Republicii Moldova constituie o cale importantă de tranzit prin care se asigură aprovizionarea cu gaze naturale la nivel regional (tranzitul gazulului rusesc prin Ucraina și RM spre România, Bulgaria, Turcia și Macedonia). În anul 2014 a fost finalizată construirea unei noi interconexiuni cu România (gazoductul Iași-Ungheni), dar pentru a asigura funcționarea interconexiunii la întreaga capacitate, în anul 2019 au fost inițiate lucrări de construcție a gazoductului Ungheni - Chișinău, realizate de către investitorul privat extern Transgaz, România.

- Operațiunile de afaceri din sectorul gazelor naturale sunt realizate de către Moldovagaz S.A., în cazul în care Gazprom S.A. din Federația Rusă este acționar majoritar. Ca urmare a existenței unei singure surse de import și de furnizare a gazelor naturale la tarife reglementate, în conformitate cu Hotărârea ANRE nr. 408/2011, piața gazelor naturale din Republica Moldova este considerată ca fiind necompetitivă.

- În condițiile resurselor energetice interne insuficiente, eficiența energetică este o piatră de temelie a Strategiei energetice de viitor, iar îmbunătățirea eficienței energetice este una dintre activitățile care pot fi controlate de către stat. Cu toate acestea, în scopul de a proteja progresele și de a sprijini o dezvoltare durabilă, țara are nevoie de un cadru instituțional puternic, care urmează să fie obținut printr-un mecanism de reformă administrativă bine argumentată, de consolidare a capacităților și de dezvoltare și, în final, de un suport al partenerilor de dezvoltare pentru consolidarea politicilor și planurilor, precum și de punere în aplicare a acestora.

În ceea ce privește politicile de eficiență energetică, primul Plan Naţional de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice (PNAEE) pentru perioada 2013-2015 a fost adoptat în februarie 2013. Guvernul a adoptat în decembrie 2016 cel de-al doilea PNAEE pentru perioada 2016-2018. Agenția pentru Eficiență Energetică, urmare reorganizării prin fuziune (absorbţie) cu Fondul pentru Eficienţă Energetică are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienţei energetice, performanţei energetice a clădirilor, precum şi valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea şi gestionarea resurselor financiare în vederea finanţării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător şi al schimbărilor climatice.

În ceea ce privește sursele de energie regenerabile , potrivit datelor disponibile, potențialul tehnic global al SER este estimat la 113,4 PJ, din care cel solar (50,4 PJ) și cel eolian (29,4 PJ), care reprezintă aproximativ 70% din potențialul total de SER, în timp ce restul constituie biomasa (21,5 PJ sau 19%) și hidro (12,1 PJ sau 11%). Cu toate acestea, este necesar de studiat care tehnologii sunt potrivite pentru a intra pe piața de energie din surse regenerabile sau care urmează să fie promovate prin intermediul sistemelor de stimulare coordonate de stat pentru a nu pune în pericol stabilitatea tehnică a sistemului electroenergetic din Moldova, precum și să nu implice o creştere substanțială și rapidă a tarifelor energiei electrice, ce ar putea cauza probleme sociale și/sau să nu fie justificată din punct de vedere economic în Republica Moldova.

- Acest raport se bazează pe datele și informațiile disponibile pentru anul 2017, care includ numai teritoriul de pe malul drept al râului Nistru, preluate din rapoartele anuale ale Biroului Național de Statistică și ANRE.

- SECTORUL  ELECTROENERGETIC

- Descrierea din această secțiune se efectuează numai pentru sectorul energiei electrice din Republica Moldova, fără Transnistria, având în vedere că sectorul energiei electrice al acestei regiuni nu este monitorizat de către instituțiile de stat din Republica Moldova. Trebuie de menționat faptul că doar un singur participant de pe piața de energie electrică din regiunea transnistreană a solicitat și a obținut licență de la ANRE, și anume, întreprinderea MGRES - licență pentru producerea de energie electrică.

### 1.1. Principalii participanții de pe piaţă energiei electrice şi rolul acestora

13. Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii este Ministerul Economiei și Infrastructurii, care în conformitate cu Legea cu privire la energetică este responsabil pentru administrarea sectorului energetic și, în primul rând, elaborarea politicilor publice în sectorul energetic și dezvoltarea cadrului juridic. Responsabilitățile MEI includ:

  - elaborarea și promovarea politicilor de stat și a strategiilor în sectorul energetic;

  - elaborarea conceptelor și programelor de dezvoltare a sectorului energetic;

  - monitorizarea punerii în aplicare a programelor de dezvoltare și de investiții;

  - elaborarea actelor normative în domeniul energeticii;

  - promovarea, în limitele competenţei, cooperării regionale şi internaţionale în domeniul energeticii, inclusiv privind procurările strategice de energie, atragerea investițiilor, extinderea interconexiunilor energetice și integrarea piețelor din sectoarele energeticii ale Republicii Moldova în pieţele regionale şi internaţionale;

  - administrarea proprietății de stat în domeniul energeticii;

  - promovarea concurenței și limitarea activității de monopol în sectorele energeticii.

14. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică este autoritatea publică de reglementare cu statut de persoană juridică care nu este subordonată nici unei alte autorități publice sau private. ANRE ca autoritate publică independentă, care sprijină introducerea unor mecanisme de piață în sectorul energetic și reglementează sectorul protejînd în același timp interesele clienților și investitorilor, are următoarele competențe de bază:

- supraveghează respectarea legilor și reglementărilor în domeniul energetic;

- promovează și asigură o concurență loială și o funcționare eficientă a piețelor de energie, monitorizează nivelul de deschidere a pieței și eficiența concurenței pe piețele de energie angro și cu amănuntul;

- eliberează licențe pentru activitățile de pe piața de energie (în conformitate cu Legea cu privire la gazele naturale, Legea cu privire la energia electrică, Legea cu privire la energia termică și promovarea cogenerării, Legea cu privire la promovarea utilizării energiei regenerabile și Legea cu privire la piața produselor petroliere);

- monitorizează respectarea condițiilor de licență și aplică prevederile legilor enumerate mai sus;

- monitorizează planurile de investiții ale operatorilor de sistem;

- stabilește și aprobă standarde și cerințe pentru serviciile de transport, distribuție și furnizare;

- promovează politica tarifară adecvată conform interesului atât a producătorilor, cât și a consumatorilor;

- aprobă tarifele reglementate calculate pe baza metodologiilor aprobate și monitorizează aplicarea acestora;

- supraveghează aplicarea principiilor de costuri necesare și justificate de către operatorii reglementaţi pentru activitățile reglementate;

- supraveghează drepturile și asigură protecția consumatorilor, etc.

Rolul specific al ANRE în asigurarea securității furnizării constă în aprobarea costurilor de întreținere a sistemului energetic și a investițiilor planificate de către companiile de transport și distribuție, precum și stablirea de tarife reglementate la un nivel corespunzător dezvoltării sistemului.

15. Consiliul Concurentei este autoritatea ce asigură implementarea în mod corespunzător a dispozițiilor Legii concurenței.

16. Industria electroenergetică. Principalii jucători pe piaţă sunt întreprinderile din sistemul electroenergetic - entităţi juridice, după cum urmează:

16.1. Producerea este realizată de:

- Termoelectrica S.A. în Chișinău;

- CET-Nord S.A. în Bălți;

- Î.S. Nodul Hidroenergetic Costești (producător nereglementat);

- MGRES (producător nereglementat);

- CET în industria zahărului (producător nereglementat);

- 58 centrale electrice care generează energie din SER (E-SER) (producători la tarife reglementate).

Termoelectrica S.A. și CET Nord S.A. sunt producătorii reglementați de energie electrică și energie termică.

16.2. Transportul (inclusiv dispeceratul central): Î.S. Moldelectrica este unicul operator al sistemului de transport a energiei electrice (OST) din Republica Moldova, care este specializată în centralizarea serviciilor de transport și dispecerizare operativă a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova.

Î.S. Moldelectrica administrează rețeaua de transport intern pe malul drept al râului Nistru. În ceea ce privește securitatea furnizării, OST este de regulă responsabil pentru:

  - asigurarea serviciilor auxiliare (de rezervă, de control al sarcinii-frecvenței și de echilibrare a energiei) necesare pentru operarea sistemului electroenergetic;

  - dispecerizarea sistemului electroenergetic;

  - managementul congestiilor;

  - achiziționarea de energie pentru acoperirea pierderilor în sistemul de transport;

  - dezvoltarea și întreținerea sistemului de transport a energiei electrice;

  - conectarea/ deconectarea utilizatorilor la / de la rețeaua de transport.

Activitatea de transport precum și tarifele aplicate, sunt reglementate de către ANRE.

16.3. Distribuția se realizează de către 2 operatori ai sistemului de distribuție (OSD): RED Nord (de stat) și RED Union Fenosa (privat), acesta din urmă acoperind aproximativ 70% din teritoriul Moldovei (fără Transnistria). În ceea ce privește securitatea furnizării, OSD sunt de obicei responsabili pentru:

- dispecerizarea unităților de generare a energiei electrice conectate la sistemul de distribuție;

- achiziționarea energiei electrice pentru acoperirea pierderilor în sistemul de distribuție;

- dezvoltarea și întreținerea sistemului de distribuție a energiei electrice;

- conectarea / deconectarea utilizatorilor la / de la rețeaua de distribuție.

Este de menționat că, prin Hotărârea Guvernului nr. 605/2017 cu privire la reorganizarea unor societăţi pe acţiuni a fost aprobată reorganizarea S.A. „Reţelele Electrice de Distribuţie Nord” prin fuziune (absorbţie) cu S.A. „Reţelele Electrice de Distribuţie Nord-Vest” (în calitate de societate absorbită).

Scopul fuzionării întreprinderilor RED Nord și RED Nord-Vest este de a crea în nordul ţării o singură companie de prestare a serviciilor de distribuţie a energiei electrice, care ar conduce la sporirea eficienţei muncii, optimizarea cheltuielilor operaţionale, crearea condiţiilor pentru stabilirea unor tarife relevante pentru serviciile de distribuţie a energiei electrice, egale pentru toţi consumatorii acestei regiuni.

  - Furnizarea la tarife reglementate se realizează de:

- Î.C.S. "Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" S.R.L creată ca urmare a separării activităților de către S.C.S. RED Union Fenosa S.A. (separarea activităților de distribuție și furnizare), în conformitate cu Legea privind energia electrică (care transpune obligația de separare din Directiva UE 2003/54/CE);

- S.A. "Furnizarea Energiei Electrice Nord" creată ca urmare a separării activităților RED Nord și RED Nord-Vest (separarea activităților de distribuție și furnizare).

Ambele companii acționează în calitate de furnizori de ultimă opțiune în aria respectivă de aprovizionare.

  - Furnizarea la tarife nereglementate se realizează de:

- Energocom S.A. - furnizor de energie electrică de stat și comerciant pe piața angro, responsabil pentru gestionarea contractelor de energie electrică de import din Ucraina;

- alți 27 furnizori licențiaţi de către ANRE. Cu toate acestea, o parte dintre aceștia nu sunt activi pe piața de energie electrică.

16.6. Funcții mixte (de rețea / generare): sunt realizate de Dnestrenergo S.A., Compania din Transnistria care gestionează partea de Est (malul stâng al Nistrului) a rețelelor de energie electrică și hidrocentrala Dubăsari, care nu este reglementată de către instituțiile din Moldova;

16.7. Consumatorii finali: începând cu 1 ianuarie 2015 toți consumatorii finali sunt declarați eligibili și au dreptul de a cumpăra energie electrică de la orice producător sau furnizor, inclusiv din străinătate.

Astfel, pe piața de energie electrică a Republicii Moldova activează 5 producători licențiaţi, 1 operator al sistemului de transport, 2 operatorii ai sistemului de distribuție și 27 furnizori licențiați.

### 1.2. Cadrul legislativ și de reglementare de bază în sector

17. În scopul de a promova dezvoltarea sectorului elecroenergetic, cadrul normativ a fost dezvoltat în mod constant în ultimii ani, având ca obiectiv clar alinierea acestuia la cadrul european și acquis-ul privind energia electrică al Comunității Energetice.

18. Legea cu privire la energia electrică nr. 107/2016, prin care a fost transpusă Directiva 2009/72/CE privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de abrogare a Directivei 2003/54 /CE (al treilea Pachet energetic), a creat cadrul normativ de bază, în special prin:

- definirea competențelor autorităților guvernamentale și obiectivelor, atribuțiilor, împuternicirilor și drepturilor ANRE;

- definirea sarcinilor, drepturilor și responsabilităților producătorilor, operatorilor sistemului de transport, operatorilor sistemului de distribuție și furnizorilor de energie electrică;

- definirea conceptului de obligație de serviciu public și a regulilor de bază pentru impunerea unor astfel de obligații, care se pot referi la securitate, inclusiv securitatea furnizării, regularitatea, calitatea și prețul furnizărilor, precum și protecția mediului, inclusiv eficiența energetică, energia din surse regenerabile și protecția mediului;

- separarea, desemnarea, certificarea și independența operatorului sistemului de transport și de distribuție;

- dezvoltarea rețelelor și a competențelor de a lua decizii de investiții;

- definirea conceptului de protecție a consumatorului, și în primul rând, a consumatorilor vulnerabili în ceea ce privește sărăcia energetică;

- definirea organizării pieței, liberalizării pieței și accesului terților la sistemele de transport și distribuție.

19. Legea pentru promovarea utilizării surselor regenerabile de energie nr. 10/2016, prin care a fost transpusă Directiva 2009/28/CE din 23 aprilie 2009 a Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și de modificare și abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE este importantă pentru problemele ce țin de E-SER, care pot avea, de asemenea, un impact asupra securității furnizării energiei electrice.

20. Legea cu privire la energia termică și promovarea cogenerării nr. 92/2014 parțial a transpus Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, care modifică Directivele 2009/125/CE și 2010/30/UE și directivele abrogate 2004/8/CE și 2006/32/CE. Această lege prevede, de asemenea, transferul unor competențe de reglementare în sectorul termoenergetic (cum ar fi aprobarea tarifelor pentru activitățile din sectorul termoenergetic) de la autoritățile locale la ANRE.

21. Legea cu privire la eficiența energetică nr. 139/2018, care transpune Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE. Legea reglementează activitățile destinate să eficientizeze atît producerea, cît și utilizarea energiei, să sporească securitatea energetică a țării și să diminueze impactul negativ al sectoarelor energeticii asupra mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

22. În afară de legislația primară, există o serie de acte normative secundare aprobate de ANRE, în special cu privire la aspecte cum ar fi acordarea de licențe, reguli de piață, investiții, tarife, protecția consumatorilor, accesul și conectarea la rețeaua de energie electrică, contractarea, furnizarea și facturarea energiei, garanții de origine pentru energia din surse regenerabile.

23. Ca urmare a adoptării Legii cu privire la energia electrică și Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, unele acte normative ale ANRE au fost modificate în conformitate cu legislație primară, iar alte acte normative noi au fost dezvoltate și puse în aplicare pentru a asigura o implementare corespunzătoare a acestor legi.

24. Recent, a fost aprobat Regulamentul privind situațiile excepționale pe piața energiei electrice și a Planului de acțiuni pentru situații excepționale pe piața energiei electrice (Hotărârea Guvernului nr. 149/2019). În Regulament au fost stabilite măsurile privind asigurarea funcționării corecte și continue a pieței interne a energiei electrice competitive şi punerea în aplicare a unor proceduri nediscriminatorii, transparente şi specifice pentru garantarea securității aprovizionării cu energie electrică în cazul apariției unor situații excepționale pe piața energiei electrice. Planul de acțiuni descrie în mod detaliat procedura ce trebuie respectată în legătură cu constatarea apariției situației excepționale, rolul și acțiunile ce trebuie întreprinse de fiecare participant la piața energiei electrice, precum şi de autoritățile implicate în legătură cu prevenirea şi gestionarea situațiilor excepționale apărute pe piața energiei electrice.

### 1.3. Balanța energiei electrice (2016-2018)

25. Elementele selectate ale balanței energiei electrice pentru perioada 2016-2018 sunt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1. Balanța energiei electrice pentru perioada 2016-2018

| NS | Categorie | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GWh | % din total | GWh | % din total | GWh | % din total |
| 1 | Producția locală - total | 754,6 | 100,0 | 747,4 | 100,0 | 804,2 | 100,0 |
|  | Din care: |  |  |  |  |  |  |
|  | SA Termoelectrica | 640,6 | 84,9 | 619,3 | 82,9 | 651,0 | 80,9 |
|  | SA CET-Nord | 54,6 | 7,2 | 48,4 | 6,5 | 53,9 | 6,7 |
|  | Nodul Hidroenergetic Costești | 38,6 | 5,1 | 46,9 | 6,3 | 43,7 | 5,5 |
|  | Alți producători interni | 20,7 | 2,8 | 32,8 | 4,3 | 55,5 | 6,9 |
| 2 | Procurări și importuri - total | 3346,8 | 100,0 | 3412,5 | 100,0 | 3499,7 | 100,0 |
|  | din care de la: |  |  |  |  |  |  |
|  | MGRES | 3343,1 | 99,9 | 2278,6 | 66,8 | 2543,9 | 72,7 |
|  | Ucraina | 3,7 | 0,1 | 1133,9 | 33,2 | 955,8 | 27,3 |
| 3 | Total energia electrică produsă şi procurată, inclusiv | 4101,4 | 100,0 | 4159,0 | 100,0 | 4303,9 | 100,0 |
|  | RED Union Fenosa | 237,5 | 5,8 | 234,9 | 5,6 | 243,2 | 5,7 |
|  | GNF Furnizare Energie | 2684,3 | 65,4 | 2704,4 | 65,0 | 2767,6 | 64,3 |
|  | RED Nord | 53,1 | 1,3 | 53,2 | 1,3 | 85,0 | 2,0 |
|  | RED Nord-Vest | 31,6 | 0,8 | 29,5 | 0,7 | - | - |
|  | FEE Nord | 919,0 | 22,4 | 933,1 | 22,5 | 970,0 | 22,5 |
|  | IS Moldelectrica | 110,1 | 2,7 | 111,3 | 2,7 | 112,9 | 2,6 |
|  | Consumatorii, care au făcut uz de eligibilitate | 65,7 | 1,6 | 92,6 | 2,2 | 125,1 | 2,9 |
| 4 | Consum de energie electrică - total | 3669,1 | 100,0 | 3730,0 | 100,0 | 3862,7 | 100,0 |
|  | din care: |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Consumatorii noncasnici | 2035,8 | 55,5 | 2094,3 | 56,1 | 2225,2 | 57,6 |
|  | b) Consumatorii casnici | 1633,3 | 44,5 | 1635,7 | 43,9 | 1637,5 | 42,4 |
|  | sau total livrat util consumatorilor finali, inclusiv: |  |  |  |  |  |  |
|  | GNF Furnizare Energie | 2684,3 | 73,2 | 2704,3 | 72,5 | 2767,6 | 71,7 |
|  | FEE Nord | 919,0 | 25,0 | 933,1 | 25,0 | 970,0 | 25,1 |
|  | Consumatorii, care au făcut uz de eligibilitate | 65,7 | 1,8 | 92,6 | 2,5 | 125,1 | 3,2 |
| 5 | Pierderile de energie electrică: |  |  |  |  |  |  |
|  | în rețelele electrice de transport | *2,7 |  | *2,7 |  | *2,6 |  |
|  | în rețelele electrice de distribuție | **8,5 |  | **8,3 |  | **8,3 |  |

* în % față de energia electrică la punctele de intrare în rețeaua electrică de transport

** în % față de energia electrică la punctele de intrare în rețeaua electrică de distribuție

26. În perioada 2016-2018, consumul de energie electrică în Republica Moldova a fost în continuă creștere. În 2016, consumul a scăzut cu 1,3% comparativ cu 2015, în 2017 a crescut cu 1,7% față de 2016 și în 2018 a crescut cu 3,6% față de 2017. În această perioadă, consumul de energie electrică a crescut cu 3,9% (2018 / 2015). Cea mai importantă creștere a consumului de energie electrică a fost înregistrat în sectorul non-casnic - 9,3%. Consumul de către consumatorii casnici în această perioadă a crescut cu 0,25%.

27. Toate cererea de energie electrică în această perioadă a fost acoperită de producția locală și de import. Producția anuală locală în această perioadă a fost de aproximativ 755-804 GWh. În acest context, este necesar să se ia în considerare faptul că producția locală de energie electrică rămâne cu mult sub nivelul de consum, producția internă (malul drept al râului Nistrului), care acoperă doar 18,7% din cerere, rămânând la același nivel ca și în anii anteriori. O astfel de situație denotă o stare de dependență ridicată de importuri și achiziții din Transnistria și de vulnerabilitate în ceea ce privește securitatea furnizării, în pofida faptului că, în această perioadă, producția internă a crescut. În 2017, producția locală a scăzut cu 1,0% față de 2016, în timp ce în 2018 a crescut cu 7,6% față de anul precedent. Referindu-ne la producătorii de energie electrică, consemnăm, că în anul 2018 majorarea cantității de energie electrică produsă de producătorii autohtoni a fost dată de majorarea producției de energie electrică la centralele electrice de termoficare și la centralele electrice care produc energie electrică din surse regenerabile. Similar perioadelor anterioare, ponderea principală a producției locale aparține producătorilor CET (mai mult de 87%).

28. Restul cererii de energie electrică este, în general, acoperit de importurile din Ucraina și procurările de la MGRES. În această perioadă, de la MGRES a fost procurată aproximativ 79,6% din toată cantitatea de energie electrică procurată, sau 65,0% din totalul cererii Republicii Moldova. Din Ucraina în perioada 2016-2018 au fost importate 2093,4 GWh (20,4% din toată cantitatea de energie electrică procurată sau 16,7% din totalul cererii). Astfel, în 2017, importul de energie electrică din Ucraina s-a ridicat la numai 1133,9 GWh, ceea ce este de 3 ori mai mult decât cantitatea de energie electrică importată în 2016. În 2016, importurile din Ucraina practic au fost sistate și s-au ridicat doar la 3,7 GWh (0,03% din cererea Republicii Moldova).

29. Această situație poate fi îmbunătățită doar pe termen mediu de 3-5 ani. Ca urmare a disponibilității reduse a resurselor naționale de combustibili fosili și a poziției geopolitice a țării, în afară de valorificarea limitată de energie din surse regenerabile de energie pentru producerea de energie electrică, Strategia Energetică nu ia în considerare diversificarea combustibililor fosili pentru producerea de energie electrică până în anul 2030.

30. Un alt risc pentru securitatea furnizării este fiabilitatea tehnică destul de limitată și, în consecință, disponibilitatea centralelor electrice existente și a CET-urilor din cauza nivelului ridicat de uzură a instalațiilor. Toate centralele electrice și CET-urile au o vechime de cel puțin 30-50 de ani. Rata foarte mare de uzură a instalațiilor de producere a energiei și celor de transportare (transport și distribuție) au efecte negative severe atât asupra performanței tehnice (precum disponibilitatea capacității, eficiența conversiei combustibilului, dependența de sarcina termică, problemele asociate cu aprobarea tarifelor), cât și a celei economice a instalațiilor de energie, reprezentând astfel un risc pentru securitatea furnizării.

1.4. Capacitățile existente ale sistemului electroenergetic

### 1.4.1 Generarea energiei electrice

31. Principalii producători de energie electrică din Republica Moldova sunt:

  - MGRES (1964-1982) localizată în Transnistria, 2520 MW, pe bază de cărbune, gaze naturale și păcură grea, cu capacitate instalată de 2520 MW / capacitate disponibilă de cca 1700 MW, deținută și operată de Inter RAO EES Corporation din Federația Rusă din 2005;

  - Termoelectrica S.A., care include:

- Sursa 1 (CET-2 din Chișinău) (1976-1980), pe bază de gaze naturale, capacitate instalată de 240 MWe / capacitate disponibilă de 210 MWe și capacitate termică instalată de 1200 Gcal/h, din care doar 540 Gcal / h sunt instalate la unitățile de cogenerare și 660 Gcal / h sunt instalate în 5 centrale termice;

- Sursa 2 (CET-1 din Chișinău) (1951-1961), pe bază de gaze naturale, capacitate electrică instalată de 66 MWe /capacitate disponibilă de aproximativ 40 MWe și capacitate termică instalată de 239 Gcal/h.

  - CET-Nord din Bălți (1956-1970), pe bază de gaze naturale, cu capacitate instalată de 24 MWe / capacitate disponibilă de 24 MWe și capacitate termică 342 Gcal/h, din care 200 Gcal/h constituie capacitatea a două cazane doar de energie termică. Datorită faptului că echipamentul existent al centralei nu este învechit, se consideră că capacitatea de energie termică disponibilă este aproximativ aceeași cu cea instalată, totuși sarcina termică a scăzut în mod semnificativ în comparație cu capacitatea proiectată. CET-Nord funcționează numai pe timp de iarnă, pentru o perioadă de aproximativ 5-6 luni, din cauza lipsei cererii de energie termică. Centrala furnizează numai energie termică, fără apă caldă, din cauza indisponibilității infrastructurii necesare.

  - 7 CET-uri la fabricile de zahăr (1956-1981), pe bază de gaze naturale și păcură, capacitate instalată de 98 MWe/ capacitate disponibilă pentru rețeaua de energie electrică de aproximativ 20 MWe (restul este pentru consum intern);

  - Hidrocentrala Dubăsari (1954-1966) din Transnistria, capacitatea instalată de 48 MW / capacitate disponibilă 48 MW;

  - Hidrocentrala Costești (1978), capacitate instalată de 16 MW / capacitate disponibilă fiind tot de 16 MW. Cu toate acestea, de obicei, atunci când această unitate generatoare de energie funcționează, capacitatea sa nu este mai mare de circa 10 MW;

  - 58 de producători care dețin centrale electrice ce produc electricitate din SER, cu o capacitate totală instalată de circa 37,4 MW, pentru care ANRE a aprobat tarife.

32. Evoluția producerii energiei electrice din surse de energie regenerabile (energie solară, energie eoliană și biogaz produs din biomasă) și a capacității instalate în perioada anilor 2011-2018 în unități ce utilizează surse regenerabile de energie sunt prezentate în Figura 6.

Capacitatea totală instalată a tuturor centralelor electrice care produc E-SER este aproximativ de 37,4 MW (2,1 MW - solară; 29,3 MW - eoliană; 5,7 MW - biomasă (biogaz) și 0,25 - hidro). Energia electrică produsă din biogaz deține cea mai mare pondere în cantitatea totală de energie electrică produsă din SER în anul 2018 (54,1% din cantitatea totală de energie electrică produsă din SER), urmată de energia electrică produsă din energia eoliană (42,5%) și, respectiv, energia electrică produsă din energie solară (2,8%).

Figura 6. Evoluția producerii energiei electrice divizate pe tipuri de SER 
şi a capacităţii totale instalate

33. Capacitatea nominală de generare a energiei instalate pe întreg teritoriu al Republicii Moldova este de cca 3050 MW. Dar, în situația actuală, aproximativ 2568 MW din această capacitate este instalată pe malul stîng al râului Nistru. În ceea ce privește malul drept al râului Nistru, dintr-un total de 482 MW capacitate de generare a energiei electrice instalate (inclusiv fabrici de zahăr și E-SER), nu mai mult de 302 MW (63%) pot fi utilizate efectiv la moment. Pe de altă parte, datorită aranjamentelor contractuale, din capacitățile instalate de MGRES din Transnistria, sunt efectiv disponibile nu mai mult de 840 MW (33%).

### 1.4.2. Transportul energiei electrice

34. Operatorul sistemului de transport a energiei electrice, Î.S. Moldelectrica, îndeplinește funcția de gestionare operativă unică a sistemului electroenergetic din Republica Moldova. Rețeaua electrică din Republica Moldova include 6228,6 km de linii de transport de 400 kV, 330 kV, 110 kV și de asemenea 32146,7 km linii de distribuție de 35 și 6-10 kV (Tabelul 2 și Figura 7).

Tabelul 2. Elementele cheie ale rețelei de transport a energiei electrice

| Nivelul de tensiune (kV) | Linii | Transformatoare |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lungime (km) | Număr | Capacitate instalata (MVA) |
| În sistem de transport |  |  |  |
| 400 330 110 Transport – total | 203,0 532,54 (377,34*) 5493,06 (3.336,89*) 6228,6 | 1(1*) 5 (3*) 202 (131*) | 500 (500,0*) 2515 (1525,0*) 4816 (2365,7*) |
| În sistem de distribuție |  |  |  |
| 35 6-10 Distribuție – total | 3671,72 (787,25*) 28474,98 32146,7 | 164 (47*) 14,698 (1*) | 1006,58 (291,6*) 3,464 (5,6*) |

Notă: * Deținută de Î.S. Moldelectrica

35. Liniile de tensiune 6-35 kV funcționează, în special, în regim radial.

36. Interconexiunile de tensiune înaltă cu țările vecine includ:

- 1 linie de 400 kV cu România;

- 7 linii de 330 kV cu Ucraina;

- 4 linii de 110 kV cu România;

- 11 linii de 110 kV cu Ucraina.

Interconexiunea de tensiune înaltă între Republica Moldova și România este formată din linia electrică aeriană de 400 kV Vulcănești-Isaccea și patru linii de 110 kV. Însă, aceste interconexiuni sunt utilizate numai în cazuri excepționale, privind principiile funcționării în insulă, dat fiind faptul că Republica Moldova nu funcționează sincron cu sistemul energetic al României. Astfel, în scopul măririi gradului de securitate a alimentării cu energie electrică a Republicii Moldova prin diversificarea surselor de energie electrică, actualmente se implementează două proiecte majore pentru Republica Moldova: Proiectul interconectării sincrone a sistemelor energetice a Republicii Moldova și Ucrainei cu sistemul energetic ENTSO-E și Proiectul privind interconectarea asincronă prin construcția stației Back-to-Back Vulcanești și a LEA 400 kV Vulcanești-Chișinău.

37. Rețeaua de transport a Republicii Moldova a fost anterior optimizată și construită pentru a servi necesităților sistemului interconectat al fostei Uniuni Sovietice, când era încă sincronizat cu România, Bulgaria și majoritatea țărilor din Europa de Est (SUDEL). Actualmente, urmare aderării României și a tuturor acestor țări la rețeaua ENTSO-E, sistemul energetic moldovenesc decuplat demonstrează anumite limitări în stabilitatea operațională și posibilitățile de schimb de putere.

Figura 7. Schema rețelei de transport de tensiune înaltă în Republica Moldova

1.5. Securitate tehnologică și operațională a sistemului energetic

1.5.1. Aranjamente contractuale

38. Conform Legii cu privire la energia electrică, Regulilor pieței energiei electrice și licențelor emise, fiecare furnizor de energie electrică la tarife reglementate trebuie să semneze contracte bilaterale pentru achiziționarea de energie electrică la cel mai mic preț care îi va permite să acopere cererea tuturor consumatorilor săi finali, precum și să notifice autoritatea de reglementare cu privire la toate aceste contracte.

39. Furnizorii de energie electrică și consumatorii eligibili sunt obligați să cumpere energia electrică produsă de către CET-uri și SER pe malul drept al râului Nistrului, care de facto reprezintă în prezent energia electrică produsă în Republica Moldova. În acest sens, Legea cu privire la energia electrică prevede crearea unui furnizor central de energie, care să achiziționeze energia electrică produsă prin cogenerare de către CET-uri și SER și să o revândă tuturor furnizorilor și consumatorilor eligibili, în funcție de cota de piață a fiecăruia. Prin Hotărîrea Guvernului nr. 885/2017 S.A. „Energocom” a fost desemnată în calitate de furnizor central de energie electrică pînă la 1 ianuarie 2021.

40. Pentru acoperirea cererii de energie electrică necesară, furnizorii și consumatorii eligibili semnează contracte bilaterale negociate, de obicei anual. În prezent, în Republica Moldova există 5 furnizori activi:

- S.A. Furnizarea Energiei Electrice Nord - furnizor la tarife reglementate;

- Î.C.S. Gaz Natural Fenosa Furnizare Energie S.R.L.  - furnizor la tarife reglementate;

- S.A. Energocom - furnizor la tarife nereglementate;

- Furnizare Energie SRL - furnizor la tarife nereglementate;

- LC Energie SRL - furnizor la tarife nereglementate.

FEE-Nord este o companie de stat, care a fost creată ca urmare a separării activităților de distribuție și furnizare ale RED Nord și RED Nord-Vest. GNFFE este o companie privată, care a fost creată de Gas Natural Fenosa ca urmare a separării activităților de distribuție și furnizare ale RED Union Fenosa. Energocom S.A. este o companie de stat, care importă energie electrică din Ucraina și cumpără energie electrică de la MGRES. Toată energia electrică care este achiziționată de către Energocom S.A., este vândută FEE-Nord, GNFFE, operatorilor de rețea, care cumpără energia electrică pentru acoperirea pierderilor din rețele și consumatorilor eligibili, conform contractelor semnate.

41. Toate contractele privind achiziția de energie electrică de către furnizorii din străinătate trebuie să fie prezentate ANRE pentru coordonare și la OST (Î.S. Moldelectrica) pentru examinare din punct de vedere al posibilității tehnice de punere în aplicare a unor astfel de contracte.

42. Fiecare furnizor de energie electrică și consumatorii eligibili semnează contracte cu Î.S. Moldelectrica pentru asigurarea serviciilor de transport de către OST și cu operatorii de rețele de distribuție pentru serviciile de distribuție.

### 1.5.2. Achiziția de energie electrică

43. Pe lângă energia electrică achiziționată de la MGRES, ca fiind parte a sistemului interconectat și sincronizat IPS/UPS, importul de energie electrică este posibil din punct de vedere tehnic și din România, numai în regim de funcționare de insulă, datorită standardelor de frecvență diferite ale ENTSO-E.

44. În cazul unei defecțiuni a unităților de generare la MGRES, sarcina este acoperită de sistemul energetic din Ucraina.

45. Pe piața cu amănuntul, vânzările de energie electrică la tarife nereglementate au ajuns în anul 2018 să reprezinte 3,24% din total consumului de energie electrică al consumatorilor finali.

### 1.5.3. Rezerva de sistem

46. Datorită capacității sale deficiente de generare a energiei pe malul drept al râului Nistru, condițiilor foarte specifice de generare a energiei (CET-uri ce activează pe baza cererii de energie termică și hidrocentrale de capacitate mică) și tehnologiilor implicate, malul drept a Republicii Moldova nu are practic nici o rezervă de sistem energetic în timp de iarnă și de vară, când CET-urile existente nu funcționează din cauza lipsei de cerere de energie termică. Toate tipurile tipice de rezerve prevăzute în Normele tehnice ale rețelei de transport a energiei electrice (primare, secundare, terțiare rapide și terțiare lente) trebuie să fie, prin urmare, furnizate din exterior (Ucraina, MGRES), inclusiv serviciile de control ale frecvenței. Normele tehnice stabilesc, de asemenea, condiții și cerințe în conformitate cu care sunt prevăzute rezervele. Pentru ca OST să poată contracta serviciile de sistem necesare și energia de echilibrare, este necesară o actualizare a Regulilor pieței energiei electrice. Astfel, actualmente ANRE desfășoară procesul de actualizare a Regulilor pieței energiei electrice, în conformitate cu Legea nr. 107/2016.

### Compensarea puterii reactive

47. Pentru o funcționare normală, rețeaua de transport internă este suficientă pentru nivelurile de consum curent. Cu toate acestea, în timpul lucrărilor de întreținere sau defecțiuni ale rețelei ar putea apărea unele probleme locale sau ale sistemului de alimentare cu energie. Puterea reactivă generată în sistem (generatoare și linii electrice) este mai mare decât sarcina reactivă consumată și aceasta impune necesitatea de a utiliza un echipament de control de tensiune corespunzător, care lipsește în prezent.

Una dintre problemele sistemului local se referă la partea de sud. În cazul în care pe linia 400 kV MGRES - Vulcănești se efectuează lucrări de întreținere, poate apărea situația când este dificil să se mențină nivelul tensiunii în limitele stabilite.

De asemenea, datorită integrării dificile a sistemului energetic al Republicii Moldova la sistemul energetic din Ucraina, se observă un impact semnificativ din partea sistemului UA care poate duce uneori la niveluri de tensiune prea mari sau prea mici în Republica Moldova, în astfel de cazuri dispecerul din Republica Moldova nu dispune de mijloacele necesare pentru a controla nivelul de tensiune local în sistemul de transport al Republicii Moldova și rămâne doar cu o singură opțiune - deconectarea liniilor de înaltă tensiune, în scopul de a reduce încărcarea lor.

### 1.5.5. Managementul congestiilor

48. ANRE a adoptat Regulamentul privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic, Hotărîrea nr. 353/2016 din 27 decembrie 2016. Principalele elemente ale acestui document sunt următoarele:

- Distribuirea capacității disponibile pe interconectări se efectuează de către OST prin licitații desfășurate lunar și anual;

- Distribuirea capacităților de interconexiune se efectuează pentru fiecare interconector sau pentru un grup de interconectori ai sistemului energetic al Republicii Moldova cu sistemele învecinate, și pentru fiecare direcție, în conformitate cu dispozițiile regulamentului menționat supra;

- Managementul congestiilor trebuie să asigure nediscriminarea și să se bazeze pe mecanisme de piață, care ar oferi semnale economice eficiente participanților la piață și OST;

- OST definește produsele de capacitate pentru distribuirea capacității și capacitățile disponibile în cooperare cu OST-urile vecine;

- OST poate pune în aplicare o procedură de distribuire obișnuită OST-ului vecin;

- Producătorii, furnizorii, consumatorii eligibili și entitățile juridice străine, care efectuează schimburile transfrontaliere de energie electrică, pot participa la distribuirea de capacitate a interconectorilor;

- Capacitatea interconectorilor care nu este utilizată va fi realocată;

- Pentru a asigura transparența procesului de distribuire a capacității, OST va stabili și publica lunar și anual pe site-ul său următoarele date: capacitatea totală disponibilă de transmisie a fiecărui interconector, capacitatea de transmisie netă a fiecărui interconector, capacitatea de transmisie alocată fiecărei marje de rezervă de interconexiune și de transport. OST coordonează toate aceste date cu OST din țările vecine.

### 1.5.6. Pierderile de energie electrică în rețea

49. Pierderile în rețelele de distribuție a energiei electrice pe parcursul anilor 2001-2010 au scăzut de la un nivel de peste 29% până la un nivel de 13%, după ce operatorii de rețele de distribuție au fost obligați să investească în rețea și să îmbunătățească performanța lor, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE. O tendință de micșorare a cotei consumului tehnologic și a pierderilor de energie electrică s-a înregistrat și pe parcursul anilor următori. În anul 2018 pierderile de energie electrică și a consumului tehnologic în rețelele de  distribuție au rămas la nivelul anului 2017 (8,3%), acceași evoluție fiind caracteristică și pentru fiecare operator al sistemului de distribuție în parte (RED Nord - 8,87% (înglobează și nivelul pierderilor RED Nord-Vest); RED Union Fenosa - 8,13%) (tabelul 3).

Tabelul 3. Pierderile de energie electrică și a consumului tehnologic în rețelele electrice de distribuție

|  | 2001 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RED Nord | 28,4 | 14,39 | 10,43 | 9,19 | 8,82 | 8,74 | 8,87 |
| RED Nord-Vest | 39,9 | 20,07 | 12,98 | 9,32 | 9,77 | 9,13 | - |
| RED Union Fenosa | 28 | 21,44 | 13,68 | 8,21 | 8,25 | 8,12 | 8,13 |
| Total în sistemul de distribuție | 29,21 | 20,16 | 13,06 | 8,46 | 8,5 | 8,3 | 8,3 |

Notă: * Inclusiv pierderi tehnice și comerciale

50. Este evident că situația privind pierderile de energie electrică s-a îmbunătățit foarte mult la operatorii rețelelor de distribuție, însă din punct de vedere tehnic, sunt posibile îmbunătățiri suplimentare, care ar implica investiții consistente în sistemul de distribuție, ceea ce ar determina, drept consecință, majorarea tarifelor reglementate datorită creșterii valorii activelor contabilizate.

### 1.5.7. Calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice

51. Calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice în perioada anilor 2016-2018 a fost evaluată în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea ANRE nr. 282/2016.

Analiza calității serviciului de distribuție a energiei electrice se efectuează luând în considerare trei aspecte de bază, precum:

• continuitatea livrării energiei electrice consumatorilor finali;

• soluționarea problemelor legate de calitatea energiei electrice livrate;

• calitatea relațiilor dintre operatorii sistemelor de distribuție/furnizorii și consumatorii finali de energie electrică.

51.1. Continuitatea livrării energiei electrice consumatorilor finali. Conform Regulamentului nominalizat supra, pentru analiza continuității livrării energiei electrice se utilizează indicatorii generali de continuitate (SAIDI, SAIFI și CAIDI), care reflectă situația în general pe întreprindere referitor la întreruperile neprogramate (avariate) și indicatorii garantați, care vizează fiecare consumator final în parte.

Indicatorii de continuitate se calculează în funcție de durata întreruperilor, numărul de consumatori finali afectați de o întrerupere și numărul total de consumatori finali deserviți de un operator al sistemului de distribuție.

Indicatorul SAIDI (System Average Interruption Duration Index) reflectă durata medie a întreruperii în rețeaua electrică a operatorului sistemului de distribuție în perioada de gestiune și este calculat pentru întreruperile generate din diverse motive. Situația în perioada 2016-2018 pentru operatorii de distribuție este prezentată în Figura 8.

Figura 8. Evoluția indicatorului SAIDI în anii 2011-2018

Analizând situația în dinamică (perioada 2011-2018), se constată că în anul 2018 continuitatea s-a îmbunătățit puțin la Î.C.S. “RED Union Fenosa” S.A., iar la “RED Nord” S.A. s-a înregistrat un regres, valoarea indicatorului SAIDI majorându-se cu 25 minute.

Nivelul mediu al indicatorului SAIDI pe țară în anul 2018 a fost de 213,4 minute, practic la același nivel ca și în anul 2017.

În afara indicatorului SAIDI, operatorii sistemelor de distribuție raportează anual și valorile indicatorilor SAIFI - frecvența medie a întreruperilor în rețea. Evoluția acestui indicator în perioada anilor 2011-2018 este prezentată în Figura 9.

Figura 9. Evoluția indicatorului SAIFI în anii 2011-2018

Din datele prezentate în Figura 9 se poate observa că în anul 2018 indicatorul SAIFI a crescut ușor la ambii operatori de sistem: de la 3.2 la 3.7 la Î.C.S. “RED Union Fenosa” S.A. și de la 2.4 la 2.7 la “RED Nord” S.A.

Pentru anul 2018, operatorilor sistemelor de distribuție li s-a aplicat nivele reglementate individuale ale indicatorului SAIDI. În ce privește situația la “RED Nord” S.A. cu toate că frecvența întreruperilor este mai mică, acestea sunt lichidate în termeni mai mari comparativ cu Î.C.S. “RED Union Fenosa” S.A.: durata medie a întreruperii (CAIDI) pentru un consumator final racordat la rețelele Î.C.S. “RED Union Fenosa” S.A. este de 61 minute comparativ cu 73 minute pentru consumatorii “RED Nord” S.A.

Valoarea indicatorului SAIFI este direct influențată de starea rețelelor electrice – cu cât mai ineficiente sunt rețelele de distribuție, cu atât mai multe întreruperi vor surveni și valoarea indicatorului SAIFI va fi mai mare. Îmbunătățirea stării rețelelor electrice implică investiții în reparații capitale și reconstrucția acestora. Deci, valoarea indicatorului SAIFI poate fi influențată de operatorii de rețea prin ajustarea corespunzătoare a programelor de investiții.

51.2. Indicatorii de continuitate garantată. Printre indicatori generali, pentru nerespectarea cărora ANRE poate aplica operatorilor sistemelor de distribuție penalități sub formă de reduceri de tarif, Regulamentul stabilește și indicatori garantați, care se aplică pentru fiecare consumator final în parte. De exemplu, Regulamentul stabilește durata unei întreruperi permise (programate sau neprogramate), numărul anual de întreruperi (programate sau neprogramate).

Din rapoartele prezentate, pe parcursul anului 2018 operatorii sistemelor de distribuție au indicat un număr total de 151048 cazuri în care consumatorii ar fi putut solicita compensații pentru nerespectarea indicatorilor garantați de continuitate. Au fost însă depuse doar 65 de cereri de plată a compensației, iar suma totală a compensațiilor plătite a constituit 9308 lei. Calitatea energiei electrice livrate consumatorilor finali rămâne a fi în continuare o problemă destul de gravă. Exprimată în valoare monetară, această problemă a cauzat operatorului sistemului de distribuție Î.C.S. “RED Union Fenosa” S.A., pe parcursul anului 2018, prejudicii materiale în sumă de 931910 MDL (47113 EUR). Operatorul de sistem S.A. “RED Nord” a raportat despre lipsa solicitărilor de reparare a prejudiciilor materiale. În majoritatea cazurilor s-au achitat despăgubiri pentru repararea receptoarelor electrice ale consumatorilor finali defectate în urma livrării de energie electrică cu încălcarea parametrilor de calitate stabiliți de standard.

  - Furnizarea de energie electrică

### 1.6.1. Diversitatea furnizării de energie electrică

52. Energia electrică este furnizată consumatorilor de către cei 2 furnizori de energie electrică (până în 2015 -3 furnizori) la tarife reglementate: GNFFE (RED Union Fenosa) și FEE-Nord (RED Nord). În afară de aceasta, mai sunt activi trei furnizori de energie electrică la tarife nereglementate. Toți furnizorii sunt licențiați de către ANRE.

53. Volumele achiziționate și vânzările de energie electrică către consumatorii finali, inclusiv prețurile medii respective pentru ultimii 3 ani (2016-2018) sunt prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4. Cantitățile de energie electrică procurate și livrate consumatorilor finali* (2016-2018)

| Indicii | Unitatea de măsură | 2016 | 2017 | 2018 | Modificări |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017/2016 |  | 2018/2017 |  |
|  |  |  |  |  | Suma | % | Suma | % |
| 1. Cantitatea de energie electrică procurată - total | mil. kWh | 4035,7 | 4066,4 | 4178,8 | +30,7 | +0,8 | +112,4 | +2,8 |
|  | mil. lei | 4572,8 | 4027,3 | 4152,1 | -545,5 | -11,9 | +124,8 | +3,1 |
| 2. Prețul mediu de procurare a energiei electrice | bani/kWh | 113,31 | 99,04 | 99,36 | -14,3 | -12,6 | +0,32 | +0,3 |
| 3. Cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor finali - total | mil. kWh | 3603,4 | 3637,4 | 3737,6 | +34,1 | +0,95 | +100,2 | +2,8 |
|  | mil. lei | 7036,6 | 7048,2 | 6926,8 | +11,6 | +0,2 | -121,4 | -1,7 |
| 4. Prețul mediu de furnizare a energiei electrice (fără TVA) | bani/kWh | 195,28 | 193,77 | 185,33 | -1,5 | -0,8 | -8,4 | -4,4 |

* Datele din tabel nu includ consumatorii finali care au făcut uz de dreptul de consumator eligibil.

Notă: MDL (Lei moldovenești), 1 MDL = 100 Bani

54. Conform datelor privind dinamica fluxurilor de energie în rețelele electrice, pe parcursul anului 2018, operatorul sistemului de transport, operatorii sistemelor de distribuție și furnizorii serviciului universal au procurat o cantitate de energie electrică de 4178,8 mil. kWh, cu 2,8% mai mult decât în anul 2017. Totodată, consumatorilor finali, exceptând consumatorii finali care au făcut uz de dreptul de eligibilitate, le-a fost livrată o cantitate de 3737,6 mil. kWh, cu 2,8% mai mult decât în anul 2017, datorită pierderilor reduse din rețeaua de distribuție. Structura livrărilor de energie electrică pe categorii de consumatori finali pentru perioada 2016-2018 este prezentată în Tabelul 5.

Tabelul 5. Structura livrărilor de energie electrică pe categorii de consumatori finali (2016-2018)

| Categoriile de consumatori finali | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2017 / 2016 |  |  | 2018 / 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mil. kWh | % | mil. kWh | % | mil. kWh | % | mil. kWh | % | p. p. | mil. kWh | % | p. p. |
| Consumul de energie electrică (livrat util consumatorilor finali), total | 3669,1 | 100,0 | 3730,0 | 100,0 | 3862,7 | 100,0 | +60,9 | +1,7 | 0,0 | +132,7 | +3,6 | 0,0 |
| incl.: consumatorilor casnici | 1633,3 | 44,5 | 1635,7 | 43,9 | 1637,5 | 42,4 | +2,4 | +0,1 | -0,6 | +1,8 | +0,1 | -1,5 |
| din care: din localități urbane | 865,6 | 23,6 | 866,7 | 23,2 | 857,7 | 22,2 | +1,1 | +0,1 | -0,4 | -9,0 | -1,0 | -1,0 |
| din localități rurale | 767,7 | 20,9 | 769,0 | 20,6 | 779,8 | 20,2 | +1,3 | +0,2 | -0,3 | +10,8 | +1,4 | -0,4 |
| consumatori noncasnici | 2035,8 | 55,5 | 2094,3 | 56,1 | 2225,2 | 57,6 | +58,5 | +2,8 | +0,6 | +130,9 | +6,3 | +1,5 |

55. Pe parcursul anului 2018, operatorii sistemelor de distribuție au deservit un număr total de 1389030 locuri de consum ale consumatorilor finali, mai mult cu 10063 locuri de consum comparativ cu anul 2017. RED Union Fenosa a deservit 65% din numărul total de locuri de consum ale consumatori finali de energie electrică, iar 35% de locuri de consum ale consumatori finali au fost deservite de RED Nord.

1.7. Cererea maximă (de vârf) de energie electrică

### 1.7.1. Curba de sarcină

56. Pe lîngă cele 2 hidrocentrale existente, producerea energiei electrice la CET-uri pe ambele maluri ale Nistrului se bazează aproape în întregime pe gazele naturale importate din Federația Rusă prin Ucraina. Prin urmare, practic nu există nici un combunstibil alternativ, sau alte opțiuni de resurse energetice în Republica Moldova, ceea ce reprezintă un risc considerabil pentru securitatea furnizării.

57. Variația tipică a sarcinii în sezonul de iarnă se situează între sarcina minimă de bază de 360-440 MW și sarcina maximă de 670-770 MW, iar în sezonul de vară se situează în intervalul de la minim 240 și maxim 650 MW. Sarcina maximă/minimă lunară în zilele lucrătoare (fiecare a treia miercuri din lună) pentru anul 2018 este prezentată în Figura 10, iar curbele de sarcină lunare în Figura 11. Valoarea absolută a sarcinii maxime a sistemului electroenergetic a înregistrat 720 MW la 15.01.2018 la ora 19.00. Factorul dintre sarcina maximă și sarcina minimă este, prin urmare, mai mare de două ori (sau > 100%) atât în perioada de iarnă, cât și în perioada de vară.

Figura 10. Variațiile de sarcină în zilele lucrătoare în 2018 (MW)

Figura 11. Curbele de sarcină în zilele lucrătoare în 2018 (MW)

58. Un exemplu de diagramă a sarcinii medii zilnice pentru o lună cu cea mai mare valoare a Smin de 353 MW și o valoare absolută a sarcinii de vârf de 720 MW la 15 ianuarie 2018 la ora 19.00 este prezentată în Figura 12, care demonstrează un model tipic de cerere-ofertă pentru Republica Moldova.

Figura 12. Diagrama sarcinii maxime de vîrf și satisfacerea cererii în ziua respectivă în 2018 (MW)

59. La producerea energiei electrice, unitățile de cogenerare (Termoelectrica și CET-Nord), precum și de hidrocentrala Costești, funcționează numai la sarcină nominală sau la sarcina impusă de cererea de energie termică. Partea variabilă a curbei de sarcină maximă este acoperită din achizițiile de la MGRES și din importurile din Ucraina, care asigură atît curba de sarcină, cît și echilibrarea SEM.

### 1.7.2. Modul de echilibrare a cererii de energie electrică și riscurile aferente

60. În conformitate cu regulile pieței de energie electrică, toți furnizorii de energie electrică la tarife reglementate și consumatorii eligibili trebuie să semneze contracte de echilibrare a energiei cu furnizorii de energie de echilibrare.

61. Legea privind energia electrică nr. 107/2016 stabilește un mecanism centralizat de echilibrare, în care energia / serviciile de echilibrare ar trebui să fie asigurate de OST (I.S. Moldelectrica) care conduce la echilibrarea eficientă a furnizărilor de energie și, prin urmare, la costuri de echilibrare mai mici. Legea privind energia electrică prevede, de asemenea, crearea în viitor a unei piețe organizate de echilibrare a energiei electrice.

1.8. Investiții planificate în noua infrastructură a sistemului energetic

### 1.8.1. Mediul de investiții: Generalități

62. În conformitate cu Legea cu privire la energia electrică, dezvoltarea rețelelor de transport și distribuție este obligația operatorilor de sistem (OST și OSD), bazată pe planuri de dezvoltare pe termen lung, mediu și scurt și planuri de investiții aprobate de către ANRE, conform Regulamentului de planificare, aprobare și executare a investițiilor (Hotărîrea nr. 283/2016).

63. Dezvoltarea noilor centrale electrice poate fi realizată de investitori privați, în baza licitațiilor organizate de Guvernul Republicii Moldova.

64. Conform metodologiilor tarifare existente, OST și OSD sunt obligați să investească cel puțin sursele financiare pe care le colectează în cadrul componentei de depreciere a tarifului.

65. În baza legislației existente, responsabilitățile instituțiilor administrației publice centrale (APC) sunt următoarele:

  - Autorizează instalarea centralelor electrice cu o putere instalată mai mare de 20 MW şi majorarea capacităţilor centralelor electrice de termoficare existente în cazul în care capacitatea adiţională este mai mare de 20 MW (Guvernul Republicii Moldova);

  - Aprobă Planul național de acțiuni în domeniul energiei din surse regenerabile (Guvernul Republicii Moldova);

  - Stabilește mecanisme, scheme de sprijin și stimulente pentru îndeplinirea obiectivelor politicii de stat în domeniul energiei regenerabile (Guvernul Republicii Moldova);

  - Aprobă Regulamentul privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil de energie electrică din surse regenerabile (Guvernul Republicii Moldova);

  - Aprobă planurile de dezvoltare a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie, precum şi planurile anuale de investiţii ale operatorilor de sistem (ANRE);

  - Eliberează avize de expertiză și certificate de expertiză în domeniul securității industriale (organismele de expertiză în domeniul securităţii industriale);

  - Eliberează licențe pentru desfășurarea activităților de generare, transport, distribuție și furnizare a energiei electrice la tarife reglementate sau nereglementate (ANRE);

  - Eliberează avizul expertizei ecologice de stat și acordul de mediu (Agenția de Mediu și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului);

  - Eliberează certificate de urbanism și autorizații de construire pentru lucrări / construcții de utilitate publică de interes național (Ministerul Economiei și Infrastructurii);

  - Eliberează avize de racordare la rețea (OST și OSD).

Autoritățile publice locale (APL) sunt responsabile pentru eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire.

### 1.8.2. Scoaterea planificată din utilizare a capacităților existente de producere a energiei electrice și proiecte și capacități noi planificate de generare a energiei

66. Integrarea generării de energie E-SER. Integrarea generatoarelor de energie electrică E-SER în SEM implică mai multe probleme, care pot fi cauza unor probleme tehnice serioase pentru operațiunile din SEM și pot reprezenta un risc pentru securitatea furnizării, cu excepția cazului în care sunt soluționate anticipat în mod corespunzător.

Condițiile existente necesită prezența instrumentelor de control pentru OST, posibilitatea de a dispeceriza (controlul puterii active și reactive generate, conectare/deconectare, control de tensiune în timp real, manual sau automat) și de a monitoriza (tehnologie de colectare a datelor electrice și digitale în timp real) noi surse de energie, atât din surse regenerabile, cât și convenționale pentru a asigura securitatea funcționării sistemului național de energie electrică și respectarea acordurilor contractuale.

O altă incertitudine este lipsa de date privind potențialul eolian, ceea ce ar permite o planificare mai bună de dezvoltare a sistemului energetic. Lipsa de planificare a integrării SER centralizate (capacități și locație) conduce la incertitudini în cadrul procesului de aprobare a proiectului. Lipsa unui mecanism reglementat de prioritizare a proiectelor SER face foarte dificilă planificarea măsurilor de consolidare a rețelei de distribuție / transport.

Stabilitatea SEM depinde în mare măsură de stabilitatea sistemului energetic din Ucraina / CSI. Integrarea pe scară largă a producției intermitente de energie regenerabilă, precum eoliană și instalațiile solare, combinate cu un scenariu de import ridicat al energiei electrice, ar putea conduce la probleme operaționale.

Controlul de frecvență al SEM este asigurat de OST din Ucraina. Acest lucru este acceptabil atunci când nevoile de echilibrare a energiei electrice sunt mici, adică nu depășesc 50 MW. În cazul în care această valoare este mai mare, practica actuală și costurile asociate pentru acoperirea acesteia ar putea să nu fie acceptabile pentru sistemul energetic ucrainean. Pentru a depăși această problemă, există doar două soluții: (i) în absența oricărei piețe de echilibrare, de a plăti pentru energia de echilibrare necesară conform solicitărilor Ucrainei, aceasta exercitând o poziție de monopol, preț care ar putea fi mult mai mare decât importurile de electricitate regulate sau (ii) de a deconecta întreaga regiune a SEM, atunci când frecvența nu poate fi menținută în limitele prevăzute de standardele relevante.

Integrarea potențială pe scară largă a producției intermitente de energie regenerabilă în Moldova va necesita schimbări semnificative în practicile operaționale ale utilităților. Îmbunătățirea flexibilității producției convenționale prin adăugarea de unități de generare mai rapide și flexibile precum și reducerea nivelului minim de sarcină pe turbinele cu abur reprezintă o soluție potențială. Metodele suplimentare pot include integrarea prognozelor privind producția de energie eoliană și energie solară în procesul de planificare a utilităților pentru ziua următoare. Pot fi utilizate și alte mijloace de absorbție a variabilității energiilor regenerabile, cum ar fi controlul cererii și stocarea energiei.

67. Proiecte și capacități noi planificate de transport a energiei. Având în vedere poziția sa geografică între două sisteme energetice puternice ale României și Ucrainei, configurația rețelei regionale de transport și potențialul de producere a energiei electrice, Moldova a avut întotdeauna un avantaj strategic, dar care nu a fost exploatat pe deplin în ultimul deceniu. În Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030, Guvernul și-a stabilit prioritățile strategice de consolidare a conexiunilor bidirecționale de transmisie între sistemele IPS / UPS și ENTSO-E pentru a întări poziția Republicii Moldova în calitate de țară de tranzit a energiei electrice, precum și consolidarea comercială completă și exploatarea capacităților naționale de producere a energiei (MGRES și noi centrale în viitor).

Diversificarea surselor de energie electrică în Moldova nu se poate realiza decât coordonat cu dezvoltarea rețelei de transport a energiei electrice. Proiectele de interconectare a Moldovei cu piața internă a energiei electrice a UE prin intermediul noilor linii electrice, precum și consolidarea rețelelor interne sunt esențiale, atât pentru securitatea aprovizionării, cât și pentru bunăstarea socială în Moldova.

Beneficiul final al dezvoltării și intensificării concurenței poate fi asigurat doar prin aderarea la o piață energetică mai mare, obiectiv care nu este realizabil pentru Moldova fără o interconectare asincronă / sincronă a rețelei sale la sistemul ENTSO-E.

Î.S. Moldelectrica dezvoltă continuu interfețele electrice între Republica Moldova - România și Republica Moldova - Ucraina. În ultimii ani, au fost inițiate și parțial finalizate mai multe studii de fezabilitate cu scopul de a determina măsurile necesare pentru a spori securitatea electroenergetică a Republicii Moldova.

Astfel, în scopul aderării Republicii Moldova la Sistemul Continental European ENTSO-E, Ministerul Economiei și Infrastructurii din Republica Moldova a aplicat pentru fonduri europene în cadrul programului operaţional comun JOP (Joint Operational Program), RO-UA-MD, 2007-2013, împreună cu Ministerul Economiei din România şi cu Ministerul Energiei şi Cărbunelui din Ucraina. În cadrul acestui program a fost elaborat „Studiul de Fezabilitate pentru Interconectarea Sincronă a Sistemelor Energetice din Ucraina şi Republica Moldova cu ENTSO-E”. Acest studiu, a constituit primul pas în procesul de interconectare electrică sincronă, fiind finalizat la începutul anului 2016 și evaluat de Adunarea plenară a Grupului Regional al Europei Continentale din ENTSO-E (ENTSO-E RG CE) considerând posibilă realizarea interconectării.

Au fost elaborate Acordurile privind viitoarea conectare a sistemelor Ukrainei și Moldovei la sistemul ENTSO-E, care au fost semnate de Operatori de sistem ENTSO-E, Ukrenergo și Moldelectrica în 28.06.2017, după care Ukraina și Moldova urmează să implementeze măsurile solicitate şi convenite în Acordurile respective. Termenul Acordului este de 6 ani, care poate fi prelungit.

La 12.04.2018 a fost semnat Memorandumul de cooperare între Ministerul Economiei și Infrastructurii din Republica Moldova și Ministerul Energiei și Industriei Cărbunilor din Ucraina cu privire la acțiuni comune, menit să asigure procesele de integrare europeană pentru a realiza funcționarea sincronă a sistemelor electroenergetice din Republica Moldova și Ucraina cu ENTSO-E.

La începutul anului 2019, a fost creat consorțiul ENTSO-E pentru efectuarea studiilor adiţionale şi proiectului de contract pentru realizarea acestor studii. În acest sens, contractele dintre Consorțiu și SE Moldelectrica și Consortium și NEK Ukrenergo au fost semnate pe parcursul celui de-al treilea semestru al anului 2019, iar în trimestrul patru vor fi inițiate activitățile legate de studiile adiționale. Părțile acoperă toate costurile aferente acestor studii suplimentare.

În plus, pe lângă studiul de fezabilitate pentru interconectarea sincronă a fost realizat un studiu de analiză privind interconectarea asincronă a sistemelor de transport electroenergetice ale Republicii Moldova şi României prin analiza a trei opțiuni de interconectare: LEA 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-Chişinău; LEA 400 kV Străşeni- Ungheni – RO, LEA 400 kV Bălţi – Suceava și a stațiilor Back-to-Back aferente. Acest scenariu permite menținerea interconectării cu Ucraina, simultan cu realizarea schimburilor de energie cu România.

ÎS Moldelectrica, în decembrie 2015, a semnat un contract de prestare servicii cu consultantul - Institutul de Studii și Proiectări Energetice S.A. (ISPE, România), în scopul elaborării a 3 studii de fezabilitate pentru interconectarea asincronă a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova cu sistemul electroenergetic al României, și anume: Studiul de fezabilitate pentru Staţia Back to Back Vulcăneşti şi LEA Vulcăneşti-Chişinău (proiect prioritar); Studiul de fezabilitate pentru Staţia Back-to-Back + LEA 400 kV Bălţi–Suceava; Studiul de fezabilitate pentru Staţia Back-to-Back + LEA 400 kV România–Ungheni–Străşeni.

Astfel, ISPE a elaborat Studiile de fezabilitate privind interconectarea sistemelor energetice ale Republicii Moldova și României, însă cu activități concrete s-a avansat pe proiectul ce ține de construcția LEA Vulcănești-Chișinău și a Stației Back to Back aferente, urmare finalizării în martie 2018 a studiului de fezabilitate și a componentei privind impactul de mediu și social.

Referitor la proiectul investiţional LEA 400 kV Bălţi–Suceava și eventual a Staţiei Back-to-Back Bălți a fost luată decizia privind actualizarea Studiului de fezabilitate de către ISPE, preconizat a fi finalizat către sfârșitul anului 2019 - începutul anului 2020.

În ceea ce privește proiectul investiţional privind construcția LEA România–Ungheni–Străşeni și a Staţiei Back-to-Back, la moment, realizarea studiului de fezabilitate are un caracter prematur.

În scopul operaționalizării interconexiunii electrice cu România, la data de 20.12.2017 au fost semnate două acorduri de împrumut (a cîte 80 mil. Euro) între Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și, respectiv, Banca Europeană de Investiții privind interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, prin intermediul LEA 400 kV Isaccea-Vulcănești-Chișinău și stația Back to Back aferentă.

Valoarea totală a proiectului este estimată la 261 mil. Euro, o parte din mijloacele financiare necesare pentru implementarea Proiectului fiind acoperite din contul BERD și BEI, o parte de către Banca Mondială prin intermediul Agenției Internaționale de Dezvoltare în valoare de 61 mil. Euro împrumut și o parte de către Uniunea Europeană sub formă de grant în valoare de 39,94 mil. Euro.

Acordurile de finanțare între Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare al sistemului electroenergetic în valoare de 13,1 mil. Euro și, respectiv, 47,9 mil. Euro, precum și a Acordul de Grant între Republica Moldova, Î.S. Moldelectrica şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea Proiectului au fost semnate la data de 26.09.2019.

Totodată, în scopul consolidării și reabilitării rețelelor de transport a energiei electrice, Î.S. Moldelectrica modernizează rețeaua de transport cu suportul asistenței financiare în valoare totală de 39,3 mil. Euro, din care împrumutul BERD constituie 14,3 mil. Euro, împrumutul BEI constituie 17 mil. Euro și grantul UE este de 8 mil. Euro, oferit de fondul de investiții „Neighbourhood Investment Facility” (NIF). Gradul de realizare a Proiectului din punct de vedere financiar, la finele trimestrului III 2019, constituie 52,63%, fiind valorificate 8 mil. Euro din grant (100%), BEI – 7,4 mil. Euro (din 17 mil. Euro) și BERD – 6,79 mil. USD (din 20 mil. USD).

- SECTORUL  GAZELOR  NATURALE

68. Descrierea sistemului de gaze din Moldova prezentată în acest document se referă, în principal, la teritoriul situat pe malul drept al rîului Nistru.

2.1. Participanţii de bază de pe piaţă şi descrierea rolului lor

69. Participanţii de bază de pe piaţă sînt:

1) SA „Moldovagaz” este o singură societate integrată pe verticală, avînd astfel o poziţie de monopol prin controlul întregului lanţ al activităţilor în domeniul gazelor naturale (import, tranzit, transport, distribuţie şi furnizare), fiind desemnată ca operator naţional al sistemului de gaze şi furnizor dominant. Acţionarii săi sînt SAD „Gazprom” (50%), Agenţia Proprietăţii Publice a Republicii Moldova (35,33%), autorităţile regionale din regiunea transnistreană (13,44%) şi alţi acţionari (1,23%);

2) 2 operatori de sisteme de transport pe malul drept al Nistrului: SRL „Moldovatransgaz” (subsidiară a „Moldovagaz” SA) şi SRL „Vestmoldtransgaz” care administrează conducta Iaşi–Ungheni (interconectarea cu sistemul de gaze din România);

3) 12 operatori regionali de distribuţie (toate filialele „Moldovagaz” SA);

4) 13 operatori de sisteme de distribuţie;

5) 15 furnizori;

6) 1 operator de transport în partea stîngă a Republicii Moldova (Transnistria) – SRL „Tiraspoltransgaz” (filială a „Moldovagaz” SA);

7) 5 operatori ai sistemului de distribuţie din Transnistria (filiale ale SRL „Tiraspoltransgaz”).

70. Conform regulilor pieţei gazelor naturale, statutul de operator naţional al sistemului de gaze a fost atribuit „Moldovagaz” SA. Potrivit situaţiei din 14 noiembrie 2019, pe piaţa gazelor naturale există 16 furnizori licenţiaţi, 2 operatori al sistemului de transport (OST) – SRL „Moldovatransgaz” şi SRL „Vestmoldtransgaz” şi 25 de deţinători de licenţe pentru distribuţia gazelor naturale (întreprinderile Transnistriei din domeniul gazelor naturale nu sînt reglementate de autorităţile moldoveneşti).

71. În conformitate cu Decizia nr. 408 din 06.04.2011 a ANRE, piaţa gazelor naturale din Republica Moldova este determinată ca fiind necompetitivă din cauza existenţei unei singure surse de import, importurile fiind realizate de un furnizor la tarife reglementate – SA „Moldovagaz”.

72. Prin Hotărîrea ANRE nr. 272 din 28.09.2018 a fost impusă obligaţia de serviciu public de asigurare a furnizării de ultimă opţiune a gazelor naturale, furnizorului SA „Moldovagaz” pe întreg teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de 3 ani.

Astfel, conform prevederilor Legii nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale, SA „Moldovagaz” ca furnizor de ultimă opţiune, la necesitate va furniza gaze naturale consumatorilor finali care şi-au pierdut furnizorul în anumite circumstanţe, în condiţii de tarife reglementate şi aprobate de ANRE.

2.2. Cadrul de reglementare

73. Legea nr. 108 din 27.05.2016 privind gazele naturale, care transpune Directiva 2009/73/CE, este principala lege din sectorul gazelor naturale.

În plus, există unele decizii ale ANRE în domeniul gazelor naturale care sînt relevante:

1) Regulile pieţei gazelor naturale;

2) Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale;

3) Regulamentul privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale

4) Regulamentul privind modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale;

5) Regulamentul privind dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale;

6) Regulamentului privind accesul la reţelele de transport al gazelor naturale şi gestionarea congestiilor;

7) Normele tehnice pentru reţeaua de transport/transmisie de gaze;

8) Normele tehnice ale reţelelor de distribuţie a gazelor;

9) Metodologia de calculare şi aplicare a tarifelor la gazele naturale, etc.

2.3. Diversificarea surselor şi reţelelor de aprovizionare cu gaze

74. Există o diversificare insuficientă a aprovizionării cu resurse energetice primare în Republica Moldova. Gazele naturale reprezintă mai mult de 28% din cantitatea totală de resurse energetice primare a malului drept, fiind furnizate predominant din Federaţia Rusă, de la SAD „Gazprom”. În anul 2018, volumul total de gaze naturale importat/procurat a constituit 1129.7 mil. m3. De menționat că, în unele localități din raionul Cantemir sunt utilizate și gazele naturale autohtone, însă, volumele extrase și furnizate sunt foarte mici, circa 0.1 mil. m3.

75. Moldova este o ţară importantă de tranzit pentru gazele naturale ruseşti, asigurînd tranzitul gazelor naturale prin conductele transbalcanice pe traseul spre România, Bulgaria şi Turcia, inclusiv spre Grecia şi Macedonia. Lungimea totală a celor trei conducte de tranzit din Moldova este de 247 km (SRL „Moldovatransgaz”), cu o capacitate totală de 34,6 mlrd. m3/an.

O altă interconectare a sistemului de gaze cu Ucraina din nordul ţării trece prin Moldova pentru a conecta două părţi ale reţelei ucrainene. Această conductă, cu o capacitate de 9,1 mlrd. m3/an, are un rol important în securitatea aprovizionării cu gaze a Moldovei, deoarece se conectează la depozitele de stocare a gazelor naturale din Bogorodchany, Ucraina.

76. În practică, rata de utilizare a capacităţii tuturor conductelor transfrontaliere este de circa 40-50%, circa aproximativ 20 mlrd m3/an de gaze naturale sînt tranzitate prin traseul sudic şi aproximativ 1,3-2 mlrd. m3/an prin traseul nordic.

Reţeaua naţională este utilizată doar parţial. Reţeaua de transport intern se întinde pe o lungime de 1550 km. Nu există depozite de stocare a gazelor în Moldova şi nu există acces la gazul natural lichefiat.

77. La situaţia din 01.01.2019, toate raioanele Republicii Moldova au acces la gaze naturale, iar nivelul de acces al localităţilor la reţelele de distribuţie de gaze naturale (fără unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului) a constituit 60,2%.

78. Conducta de gaze Iaşi–Ungheni, prin care se efectuează interconectarea cu sistemul de gaze din România, a fost pusă în funcţiune în 2014, dar în prezent se poate utiliza doar la un nivel foarte scăzut al capacităţii din cauza mai multor constrîngeri tehnice, care limitează cantitatea de gaze naturale ce poate fi injectată în sistemul de transport gaze moldovenesc de la această interconexiune. Pentru a utiliza interconexiunea Iaşi–Ungheni la capacitate maximă (1,5 mlrd. m3/an), este necesar a fi dezvoltat gazoductul Ungheni–Chişinău.

79. În scopul dezvoltării infrastructurii în sectorul gazelor al Republicii Moldova, este considerat prioritar proiectul de construcţie a conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni – Chișinău, care prin Legea nr. 105 din 09.06.2017 a fost declarat de importanţă naţională.

Acest proiect prevede construirea a cca 120 km de conducte de gaz (Ø600 mm) cu un buget estimativ de aproximativ 93 mil.euro. Autorităţile moldoveneşti intenţionează să finalizeze acest proiect în anul 2020. În acest scop, în anul 2018 a fost semnat contractul de vînzare-cumpărare a ÎS „Vestmoldtransgaz” de către Eurotransgaz, companie înfiinţată şi deţinută de către SNTGN Transgaz în Republica Moldova, fiind create astfel premisele unei investiţii private pentru construcţia gazoductului Ungheni-Chişinău, un proiect vital pentru asigurarea securităţii energetice a Republicii Moldova.

Figura 13. Conducta de gaze naturale pe teritoriul Republicii Moldova

Conectarea reală a sistemului de transport al gazelor naturale din Moldova la sistemul României va fi pe deplin posibilă nu mai devreme de 2020, cu un obiectiv pe termen scurt de a oferi alternative de aprovizionare cu gaze în situaţii de urgenţă şi un obiectiv strategic pe termen lung de a beneficia de interconexiunile româneşti existente cu alte ţări europene.

80. În acelaşi timp, este necesar să se ţină cont de faptul că, pentru a asigura funcţionalitatea deplină a gazoductului Iaşi-Ungheni-Chişinău, este necesar ca pe teritoriul României să fie construit gazoductul Onești – Gherăești – Lețcani şi 2 staţii de comprimare Onești și Gherăești.

81. Sistemul de conducte magistrale Trans-Balcanice constituie un element-cheie al securității energetice a țărilor din regiunea Balcanică și Turcia și un element indispensabil al coridorului Nord-Sud pentru gazele rusești, din Federația Rusă prin Ucraina, Republica Moldova, și România către țările balcanice (Bulgaria, Grecia, Macedonia) și Turcia. Sistemul de conducte magistrale Trans-Balcanice prin teritoriul României este format din trei conducte de diametru mare, prin care anual se transportă aproximativ 20 miliarde de metri cubi de gaze naturale.

În contextul situației tensionate dintre Gazprom (FR) și Naftogaz (UA), opțiunea asigurării fluxului invers de gaze pe sistemul de conducte magistrale Trans-Balcanice ar fi mai mult decât oportună atât pentru Republica Moldova, cît și pentru Ucraina și pentru alte țări vizate din regiunea Europei de Sud-Est, care ar rezulta mărirea securităţii pe piaţa gazelor.

În acest sens, operatorii sistemului de transport gaze din Grecia, Bulgaria, România, Ucraina şi Moldova se află în proces de examinare a posibilităţii realizării Proiectului privind Asigurarea fluxului invers de gaze pe sistemul de conducte magistrale Trans-Balcanice.

82. În contextul expirării la 01.01.2020 a contractelor de transport şi furnizare a gazelor naturale încheiate între „Moldovagaz” SA şi „Gazprom” SAD, precum şi ţinând cont de riscul ca fluxul de gaze prin conductele Trans Balcanice din Est spre Europa de Sud-Est (pe ruta RU-UA-MD-RO-BG- -TK) să fie întrerupt/sistat începând cu 1 ianuarie 2020, în cazul în care Rusia (Gazprom) și Ucraina (Naftogaz) nu vor ajunge la un acord privind tranzitul de gaze din Federaţia Rusă prin Ucraina, există necesitatea examinării tuturor scenariilor posibile de aprovizionare cu gaze a Republicii Moldova.

83. În scopul asigurării securităţii aprovizionării cu gaze naturale începând cu 01.01.2020, SA „Moldovagaz” a identificat 3 scenarii a fi examinate în cazul sistării tranzitului de gaze din Federaţia Rusă prin Ucraina spre Europa de Sud-Est, şi anume:

a) Procurarea gazelor la hotarul Federația Rusă – Ucraina. Acest scenariu va permite utilizarea rutei existente pentru transportarea gazelor naturale către Republica Moldova, doar că contractarea serviciilor de transport gaze prin teritoriul Ucrainei va fi efectuată de SA „Moldovagaz”. Astfel, SAD „Gazprom” va preda gazele naturale SA „Moldovagaz” la frontiera Rusia-Ucraina.

b) Procurarea gazelor la hotarul România – Ucraina (SMG Isaccea/SMG Orlovca). Prin SMG Isaccea/SMG Orlovca va fi posibilă livrarea gazelor din Rusia tot pe culoarul transbalcanic, dar în flux invers, pe direcția Turcia – Bulgaria – România – Ucraina – Republica Moldova.

c) Procurarea gazelor în alte puncte de intrare în sistemul de transport gaze din Ucraina, situate la frontiera cu statele membre ale UE. Aceste puncte vor putea fi utilizate pentru transportarea gazelor naturale preluate de la SAD „Gazprom” sau traderi din țările UE.

84. Pentru realizarea scenariilor de aprovizionare cu gaze naturale a Republicii Moldova enumerate în pct. 83, urmează a fi realizate un şir de acțiuni/lucrări atât de operatorii sistemelor de transport din Republica Moldova cât şi din ţările vecine (semnarea Acordurilor de interoperabilitate pentru toate punctele de interconectare dintre operatorii sistemelor de transport gaze a Republicii Moldova și a Ucrainei, semnarea contractului de transport gaze pe teritoriul Ucrainei, stabilirea relaţiilor contractuale cu operatorul sistemului de transport gaze din Transnistria, efectuarea lucrărilor necesare la punctele de interconectare Kardam (Bulgaria) - Negru Vodă (România) și Isaccea (România) – Orlovca (Ucraina) pentru asigurarea nivelului de presiune necesar şi măsurarea gazelor în flux invers, etc). SA „Moldovagaz” este în proces de realizare/coordonare a măsurilor necesare întru realizarea celor 3 scenarii menţionate în pct. 83.

2.4. Securitatea tehnologică, calitatea şi nivelul de întreţinere a reţelei

85. Regulamentul privind calitatea serviciului de transport şi distribuţie a gazelor naturale a fost aprobat de ANRE prin Hotărîrea nr. 416 din 09.06.2011 şi a fost implementat începînd cu data de 11 noiembrie 2011.

Acest Regulament prevede obligația operatorului de sistem de a asigura livrarea gazelor naturale consumatorilor finali, la parametrii de calitate a gazelor naturale, stabiliți prin standardul național în vigoare „Gaze naturale pentru utilizarea în scopuri industriale și casnice” GOST 5542.

Conform rapoartelor deţinătorilor de licenţă privind indicatorii de calitate pentru anul 2018, care au fost transmise către ANRE, operatorii sistemelor de distribuție afiliați SA „Moldovagaz” au înregistrat 1982 (97,7%) de întreruperi planificate, şi 46 cazuri (2.3 %) au fost înregistrate de alți operatori de sistem, în timp ce 3 titulari de licențe (SRL „Candelux Com”, SRL „PielartService” și SRL „Compania Doboș”) nu au operat nici o întrerupere cu caracter planificat. Operatorii de sistem au raportat că, în toate cazurile menţionate, s-au încadrat în limitele admisibile a duratei întreruperilor programate specificate pentru fiecare tip de lucrări în parte, cu lichidarea ulterioară a lor în termen normativ și în proporție deplină, cu excepţia SA „Darnic-gaz”.

În cazul SA „Darnic-gaz”, datele prezentate arată operarea a 6 întreruperi cu caracter planificat, din care doar în 4 cazuri livrarea gazelor naturale a fost reluată în termen normativ. Astfel, indicatorul de performanță calculat pentru întreprinderea nominalizată a constituit 66.7 %.

Toate cazurile de întreruperi au fost anunţate de operatorii de sistem cu cel puţin 3 zile înainte, indicându-se data și intervalul probabil de întrerupere, ceea ce corespunde cerinţelor stabilite în Regulamentul ANRE.

86. Durata întreruperilor planificate în sectorul gazelor naturale este prezentată în tabelul 6.

Tabelul 6. Durata întreruperilor planificate în sectorul gazelor naturale, 2018

|  | Total întreruperi planificate | din care pînă la: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 24 h | 48 h | 72 h | 120 h |
| Total pe sectoare | 2028 | 1860 | 75 | 48 | 45 |
|  | 100,0% | 91,7% | 3,7% | 2,4% | 2,2% |
| Operatorii sistemelor de distribuție afiliați SA „Moldovagaz” | 1982 | 1816 | 75 | 44 | 43 |
|  | 97,7% |  |  |  |  |
| Alţi operatori ai sistemului de distribuţie | 46 | 44 | 0 | 0 | 2 |
|  | 2,3% |  |  |  |  |

87. Conform informațiilor prezentate de titularii de licență către ANRE, pe parcursul anului 2018 au fost înregistrate 149 de întreruperi neprogramate, din care 145 sau 97 % la operatorii sistemelor de distribuție afiliați SA „Moldovagaz” și 4 cazuri, sau 3 % la alți operatori ai sistemelor de distribuție.

88. În anul 2018, potențialii consumatori au înaintat 14229 cereri pentru eliberarea avizului de racordare, dintre care 13651 sau 96 % au fost depuse la operatorii sistemelor de distribuție afiliați S.A. „Moldovagaz” și 578 cereri sau 4 % la alți operatori de sistem. Cu respectarea termenului normativ de 15 zile, au fost eliberate 13517 avize de racordare, pentru restul cazurilor fiind refuzuri. Informaţii detaliate privind solicitările de racordare sînt prezentate în tabelul 7.

Tabelul 7. Cereri de racordare la reţelele de distribuţie a gazelor în anul 2018

|  | Total cereri de racordare | Din care: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | acceptate | respinse |
| Total pe ţară | 14229 | 13517 | 712 |
|  | 100,0% | 94,2% | 5,8% |
| Operatorii sistemului de distribuţie afiliaţi „Moldovagaz” SA | 13651 | 12939 | 712 |
|  | 96% | 95,7% | 100,0% |
| Alţi operatori ai sistemului de distribuţie | 578 | 578 | - |
|  | 4% | 4,3% | - |

89. Planurile de dezvoltare şi investiţii ale operatorului sistemului de transport şi a operatorilor sistemului de distribuţie afiliaţi SA „Moldovagaz”.

Conform prevederilor Legii privind gazele naturale, operatorul sistemului de transport şi operatorul sistemului de distribuţie vor realiza dezvoltarea reţelelor de transport (distribuţie) de gaze naturale în scopul creşterii cererii de gaze naturale, astfel încît să se asigure fiabilitatea şi continuitatea aprovizionării consumatorilor. Costurile de dezvoltare eficiente pentru dezvoltarea reţelelor de gaze naturale sînt suportate de operatorul sistemului de transport/operatorul sistemului de distribuţie şi sînt luate în considerare la stabilirea tarifelor pentru serviciul de transport/distribuţie a gazelor naturale, dacă acestea au fost efectuate în conformitate cu condiţiile licenţei, Metodologia de calculare a tarifelor şi Regulamentul privind planificarea, aprobarea şi efectuare a investiţiilor în sectorul gazelor naturale, emise de ANRE.

În contextul acestei obligaţii, operatorul sistemului de transport şi operatorul sistemului de distribuţie sînt obligaţi să dezvolte şi, după o consultare prealabilă cu participanţii la piaţă, să prezinte ANRE spre aprobare un plan de dezvoltare a reţelelor de transport pentru următorii zece ani (pentru reţeaua de distribuţie – pentru trei ani). La elaborarea planurilor de dezvoltare a reţelei, operatorii de sistem trebuie să ţină cont de strategia energetică aprobată de Guvern şi de datele statistice privind balanţa energetică, oferta şi cererea curentă şi planificată. Aceste planuri de dezvoltare trebuie să includă măsuri eficiente pentru a asigura fiabilitatea sistemului de gaze naturale şi securitatea aprovizionării cu gaze naturale. Planurile de dezvoltare trebuie să informeze participanţii la piaţa de gaze naturale despre principalele reţele de transport/distribuţie a gazelor naturale care urmează să fie reconstruite sau reabilitate în următorul deceniu, să conţină informaţii privind investiţiile care au fost deja înfiinţate şi să identifice noi investiţii care trebuie efectuate în termen de trei ani şi să ofere un interval de timp pentru punerea în aplicare a tuturor proiectelor de investiţii.

De asemenea, operatorul sistemului de transport şi operatorul sistemului de distribuţie sînt obligaţi să elaboreze şi să implementeze planuri anuale de investiţii aprobate de ANRE. În conformitate cu obiectivele acestora legate de SA „Moldovagaz”, investiţiile vor fi alocate infrastructurii existente, în special în dezvoltarea tehnică şi tehnologică a sistemelor de livrare (de ex. reconstrucţia, modernizarea instalaţiilor şi obiectelor existente), după cum urmează:

1) înlocuirea staţiilor de distribuţie a gazelor existente cu noua generaţie de servicii automatizate, care oferă toate procesele tehnologice;

2) modernizarea sistemelor de transport şi distribuţie a gazelor pentru procesele de monitorizare;

3) instalarea sistemelor de montare a supapei de comandă, telemetrie şi sisteme de monitorizare pentru protecţia catodică a conductelor de gaz subterane de oţel pentru funcţionarea sigură a sistemului de gaze;

4) asigurarea cu unităţi de înlocuire a fluxului de gaz în impulsul electronic modern;

5) dezvoltarea unei noi conducte de distribuţie a gazelor naturale în localităţile deja conectate la sistemul de alimentare cu gaz, care va oferi posibilitatea conectării la reţeaua de distribuţie a noilor consumatori şi creşterea livrărilor de gaze naturale;

6) continuarea reparaţiei capitale a conductei de transport de gaze Razdelinaia – Ismail etc.

Dar, ţinînd cont de situaţia financiară a operatorului sistemului de transport, a operatorului sistemului de distribuţie şi situaţia financiară generală a „Moldovagaz” SA (cu o datorie faţă de „Gazprom” SAD de peste 443,6 mln. $ la 11.01.2019, fără datoriile din stângă Nistrului), este foarte dificil să se planifice investiţii majore în sistem, care sînt strict necesare pentru asigurarea continuităţii furnizării de gaze către consumatori.

Implementarea investiţiilor depinde de mai mulţi factori-cheie, printre care dezvoltarea eficientă a indicilor macroeconomici ai Republicii Moldova, precum şi caracterul adecvat al politicii tarifare a ANRE, situaţia pieţei gazelor naturale, solvabilitatea operatorului sistemului de transport, a operatorului sistemului de distribuţie şi a SA „Moldovagaz” şi abilitatea acesteia de a colecta plăţi de la consumatorii săi.

2.5. Securitatea aprovizionării şi funcţionarea sectorului în situaţii excepţionale

90. Legea nr.108 din 27.05.2016 privind gazele naturale prevede principiile şi regulile de bază care reglementează obligaţiile şi comportamentul participanţilor la piaţa gazelor naturale în situaţii excepţionale, coordonarea activităţilor în sectorul gazelor naturale, precum şi acţiunile care trebuie întreprinse în cazul unor întreruperi majore în furnizarea de gaze naturale.

91. Asigurarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale se află inclusiv în competenţa Guvernului, care în acest scop prin Hotărîrea Guvernului nr. 207 din 03.04.2019 a aprobat Regulamentul privind situaţiile excepţionale pe piaţa gazelor naturale şi Planul de acţiune pentru situaţiile excepţionale pe piaţa gazelor naturale, care este compus din două părți: Planul de acțiuni preventive şi Planul de urgență .

92. Regulamentul privind situaţiile excepţionale pe piaţa gazelor naturale defineşte rolurile şi funcţiile participanţilor la piaţa gazelor naturale, stabileşte standardele minime de siguranţă în aprovizionarea cu gaze naturale şi conţine, în special, următoarele:

1) criteriile pentru identificarea consumatorilor protejaţi;

2) măsurile care trebuie luate de întreprinderea din sectorul gazelor naturale pentru a asigura aprovizionarea cu gaze a consumatorilor protejaţi în următoarele cazuri:

a) temperaturi extreme pentru o perioadă de vîrf de 7 zile calendaristice, constatate statistic o dată la 20 de ani;

b) orice perioadă de cel puţin 30 de zile calendaristice în care cererea de gaze naturale este excepţional de mare, constatată statistic o dată la 20 de ani;

c) o perioadă de cel puţin 30 de zile calendaristice, în cazul afectării infrastructurii principale a sistemului de gaze naturale în condiţii de iarnă normale.

3) criteriile de identificare a întreprinderilor din sectorul gazelor naturale care vor furniza gaze naturale consumatorilor protejaţi şi criteriile de identificare a diferitor categorii de riscuri majore pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale;

4) măsurile de reducere a riscurilor în caz de întrerupere a aprovizionării cu gaze naturale, ceea ce implică perturbarea infrastructurii de gaze naturale sau a sursei/căii de alimentare cu gaze în cazul unei cereri excepţional de mari de gaze naturale;

93. Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale conţine următoarele:

1) definirea nivelurilor de criză;

2) determinarea rolului şi funcţiilor întreprinderilor din sectorul gazelor naturale, Comisiei pentru situații excepționale a Republicii Moldova, ale altor autorităţi responsabile, luînd în considerare diferenţele în măsura în care acestea sînt afectate în caz de întrerupere a furnizării gazelor naturale, şi stabilirea căilor şi mijloacelor de interacţiune a acestora din urmă cu organul central al administraţiei publice, specializat în domeniul energetic, cu Comisia pentru situații excepționale a Republicii Moldova pentru fiecare nivel de criză definit;

3) identificarea, acolo unde este cazul, a măsurilor şi acţiunilor de reducere a impactului potenţial al întreruperii aprovizionării cu gaze naturale asupra sistemului de încălzire şi a furnizării de energie electrică produsă prin utilizarea gazelor naturale;

4) stabilirea măsurilor şi procedurilor detaliate care trebuie respectate pentru fiecare nivel de criză, inclusiv a sistemelor de asigurare a fluxului de informaţii, pentru a permite întreprinderilor din sectorul gazelor naturale şi consumatorilor industriali de gaze naturale să reacţioneze la fiecare nivel de criză;

5) identificarea măsurilor care nu se bazează pe mecanismele de piaţă care să fie implementate în situaţiile de urgenţă şi evaluarea nivelului de utilizare a acestora pentru rezolvarea situaţiilor apărute în urma unei crize, identificarea efectelor acestora şi definirea procedurilor necesare pentru punerea lor în aplicare;

6) descrierea detaliilor obligaţiei de raportare impuse întreprinderilor din sectorul gazelor naturale în caz de alertă pentru fiecare dintre nivelurile de criză;

7) stabilirea unei liste de acţiuni predefinite care trebuie luate pentru asigurarea aprovizionării cu gaze naturale în situaţii de urgenţă, inclusiv a unor acorduri comerciale între părţile implicate în astfel de acţiuni şi mecanismele de compensare pentru întreprinderile din sectorul gazelor naturale, a listei consumatorilor finali întreruptibili şi ordinea în care furnizarea de gaze naturale către consumatorii finali va fi limitată şi/sau sistată etc.

2.6. Importul şi furnizarea gazelor naturale

94. Republica Moldova este un importator net de gaze naturale, care reprezintă o sursă majoră de combustibil, procentul gazelor naturale în totalul aprovizionării cu resurse energetice primare fiind de aproximativ 28%.

95. În tabelul 8 se prezintă cantităţile de gaze naturale achiziţionate şi furnizate consumatorilor finali pe malul drept al Nistrului, distribuite atît consumatorilor finali, cît şi livrate direct din reţelele de transport.

Tabelul 8. Volumul de gaze naturale procurat şi livrat consumatorilor finali în perioada 2005–2018

| Indicatori | Unitate de măsură | 2001 | 2005 | 2010 | 2016 | 2017 | 2018 | Schimbări |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017/2016 |  | 2018/2017 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cantitate | % | Cantitate | % |
| 1. Volumul de gaze naturale procurate– total | mil.m3 | 1127,0 | 1418,6 | 1187,8 | 1038,4 | 1033,9 | 1129,7 | -4,5 | -0,4 | +95,8 | +9,3 |
|  | mil.lei | 1131,8 | 1364,9 | 3674,0 | 4036,8 | 3107,3 | 4146 | -929,5 | -23,0 | +1038,6 | +33,4 |
| 2. Preţul mediu de procurare a gazelor naturale | $/1000 m3 | 78,0 | 76,1 | 250,1 | 193,5 | 162,05 | 217,5 | -31,45 | -16,3 | +55,4 | +34,2 |
|  | lei/1000 m3 | 1004 | 962 | 3093 | 3887 | 3005,4 | 3670 | -881,6 | -22,7 | +664,5 | +22,1 |
| 3. Volumul de gaze naturale livrate (prin reţele de distribuţie şi transport) - total | mil.m3 | 1108,5 | 1315,0 | 1089,8 | 965,3 | 965,1 | 1069,5 | -0,2 | 0,0 | +104,4 | +10,8 |
|  | mil.lei | 1004,0 | 1551,0 | 4362,2 | 5873,5 | 5762,4 | 5384,6 | -201,1 | -1,9 | -377,7 | -6,6 |
| 4. Tarif mediu de livrare a gazelor naturale (inclusiv TVA) | lei/1000 m3 | 906 | 1180 | 4003 | 6085 | 5970,7 | 5034,8 | -114,3 | -1,9 | -935,9 | -15,7 |

În anul 2018, gazele naturale furnizate pe piața din Republica Moldova au fost procurate de la SAD „Gazprom” din Federația Rusă, volumul total de gaze naturale procurat a constituit 1129,7 mil. m3.

96. Volumul total de gaze naturale, procurat în anul 2018, comparativ cu anul 2017, s-a majorat cu 95.8 mil. m3 (+9.3 %). Datele prezentate în Tabelul 8 denotă că consumul de gaze naturale în Republica Moldova (atît distribuite consumatorilor finali, cît și livrate direct din rețelele de transport al gazelor naturale) în anul 2018 s-a majorat în comparație cu anul precedent, cu 104.4 mil. m3.

97. Nivelul consumului în Moldova depinde în cea mai mare parte de nivelul tarifelor de aprovizionare, care, la rîndul său, depinde de doi factori principali: preţul gazului importat şi cursul de schimb lei/dolari SUA, astfel încît în perioada 2005-2018 preţul anual de import a crescut de 2,8 ori (de la 76,1 dolari SUA/1000 m3 la 217.5 dolari SUA/1000 m3), preţul mediu de furnizare a crescut de peste 4,2 ori şi, ca urmare, consumul de gaze naturale de către consumatorii finali a scăzut cu 19% (de la 1315 mil. m3 la 1069,5 mil. m3). Analizând procurările totale de gaze naturale pentru perioadele anterioare, se relevă tendința continuă de diminuare, exceptînd doar anii 2010, 2014, 2016 şi 2018 când s-au înregistrat creșteri ale volumelor de gaze naturale procurate, corespunzător de 5,5 %; 2,1 %, 3,0 % și de 9,3 %.

98. În perioada 2016-2018, preţul de import, exprimat în lei, a crescut cu 2,7%, avînd în vedere că în această perioadă rata de schimb a leului s-a micşorat cu circa 15,7% (de la 19,92 lei/ dolari SUA la 16,8 lei/dolari SUA).

99. În 2018, preţul de procurare al gazelor naturale importate, exprimat în dolari a crescut cu 25,5% faţă de anul 2017 şi cu 11% faţă de anul 2016 (de la 193,5 dolari SUA/1000 m3 în 2016 la 217,5 dolari SUA/1000 m3 în 2018). În acelaşi timp, rata de schimb a leului s-a micşorat cu 9,1% faţă de anul 2017 (de la 18,49 lei/dolari SUA la 16,8 lei/dolari SUA). În consecinţă, tariful mediu de livrare a gazelor naturale anual a scăzut cu circa 15,7% faţă de anul 2017. Evoluţia tarifelor de furnizare în Moldova în perioada 1997–2018 (în lei şi dolari SUA) este prezentată în Figura 14.

Figura 14. Evoluţia tarifelor de furnizare a gazelor în perioada 1997-2017, lei /1000 m3 şi $ /1000 m3

Conform diagramelor din Figura 14, în perioada 1997 (prima aprobare tarifară de către ANRE) pînă în 2018, tarifele medii de furnizare în lei au crescut mai mult de 9,7 ori. În dolari SUA, tarifele au cresc de numai 2,7 ori. O astfel de diferenţă mare se explică prin deprecierea leului de peste 4 ori.

2.7. Consumul de gaze naturale

100. Ponderea fiecărei companii pe piaţa gazelor naturale din Moldova este diferită, deoarece numărul consumatorilor fiecărei companii este diferit. În acelaşi timp, structura consumatorilor şi nivelul consumului lor este diferit. Acţiunile diferitor companii de distribuţie de pe piaţa gazelor naturale din Republica Moldova sînt prezentate în Figura 15.

Figura 15. Cota de participare a operatorilor sistemului de distribuţie pe piaţa gazelor naturale din Moldova în 2018, %

101. După cum este prezentat în Figura 15, consumul de gaze naturale este concentrat în capitala Republicii Moldova – Chişinău, care consumă 62% din cantitatea totală de gaze naturale, şi în mun. Bălţi, care consumă 8,9% din consumul total al Republicii Moldova. Gazele naturale consumate în Moldova sînt utilizate în principal pentru producţia de energie electrică şi termică.

102. Moldova deţine o cotă foarte mare de gaze naturale utilizate în consumul total de energie primară (28%) şi se numără printre ţările cu cea mai mare pondere de gaze naturale în producţia de energie electrică şi termică (cu mai mult de 90%).

103. În contextul majorării în anul 2018 a consumului de gaze naturale în medie cu 104,4 mil. m3 comparativ cu anul 2017, se remarcă faptul că, a fost înregistrată o creştere a consumului de gaze naturale cu 14,4 % (sau 43,6 mil. m3) la consumatorii casnici, cu 12,7 %, (sau 5,8 mil. m3) la instituţiile publice şi cu 14,7% (sau 34,1 mil. m3) pentru agenţii economici. Pentru categoria sectorului energetic, consumul de gaze naturale a crescut cu 5,4% (sau 20,9 mil. m3).

Tabelul 9. Structura furnizării gazelor naturale pe categorii de consumatori finali în perioada 2016-2018

| Categoriile de consumatori finali | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2017/2016 |  | 2018/2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mil. m3 | % | mil. m3 | % | mil. m3 | % | mil. m3 | % | mil. m3 | % |
| Consumul de gaze naturale(livrat consumatorilor finali), total | 965,3 | 100 | 965,1 | 100 | 1069,5 | 100 | -0,2 | 0,0 | 104,4 | 10,8 |
| Consumatori casnici | 285,3 | 29,5 | 302,8 | 31,4 | 346,4 | 32,4 | +17,5 | +6,1 | 43,6 | 14,4 |
| Instituţii publice | 45,1 | 4,7 | 45,4 | 4,7 | 51,2 | 4,8 | +0,3 | +0,7 | 5,8 | 12,7 |
| Sectorul energetic | 404,3 | 41,9 | 384,0 | 39,8 | 404,9 | 37,9 | -20,3 | -5,0 | 20,9 | 5,4 |
| Alţi agenţi economici | 230,6 | 23,9 | 232,9 | 24,1 | 267,1 | 25 | +2,3 | +1,0 | 34,1 | 14,7 |

104. În structura consumului de gaze naturale în anul 2018, cea mai mare pondere (37,9%) aparţine consumatorilor din sectorul energetic (CET şi CT), care s-a micşorat cu 1,9 puncte procentuale faţă de 2017. Ponderea consumatorilor casnici a fost de 32,4%, care a crescut în comparaţie cu 2017 cu 0,8%. Ponderea celorlalţi agenţi economici (cu excepţia celor din sectorul energetic) a fost de 25%, fiind în creştere cu 0,9% comparativ cu 2017. Trebuie subliniat că ponderea consumului de gaze naturale a instituţiilor publice în ultimii 10 ani a rămas în intervalul de 4-5%.

Figura 16. Structura consumului de gaze naturale pe categorii de consumatori finali în perioada 2001-2018, %

2.8. Implementarea celui de-al III-lea Pachet Energetic în sectorul gazelor naturale

105. Moldova este membră a Comunităţii Energetice şi s-a angajat să implementeze cel de-al Doilea şi cel de-al Treilea pachet energetic.

106. Legea nr. 123 din 2009 cu privire la gazele naturale a stabilit cadrul legislativ de bază pentru piaţa gazelor naturale în conformitate cu cel de-al Doilea pachet energetic şi, în special, cu Directiva 2003/55/CE.

107. Legea nr. 108 din 2016 cu privire la gazele naturale transpune Directiva 2009/73/CE privind normele comune pentru piaţa internă a gazelor naturale, Directiva UE 2004/67/CE privind măsurile de protecţie a securităţii furnizării gazelor naturale şi Regulamentul UE nr.715/2009 privind condiţiile de acces la reţelele de transport al gazelor naturale. Această lege prevede implementarea integrală, treptată, a celui de-al Treilea pachet energetic pînă în 2020.

108. În anul 2013, „Moldovagaz” SA a început să reorganizeze societăţile de distribuţie şi, în primul rînd, compania „Chişinău-Gaz” SRL, care este una dintre cele mai mari din cei 12 operatori regionali de distribuţie (toate filialele „Moldovagaz” SA). „Moldovagaz” SA a preluat activitatea de aprovizionare, iar compania „Chişinău-Gaz” SRL a rămas doar o companie de distribuţie (operator al sistemului de distribuţie). Ulterior, începînd cu ianuarie 2016, toate celelalte companii de distribuţie ale „Moldovagaz” SA au fost detaşate, iar serviciul de aprovizionare este furnizat numai de către compania „Moldovagaz” SA. Cele 12 filiale ale „Moldovagaz” SA funcţionează doar ca operatori ai sistemului de distribuţie.

109. Procesul de punere în aplicare a celui de-al Treilea pachet energetic în sectorul gazelor naturale al Republicii Moldova trebuie să fie luat în considerare în contextul evoluţiilor actuale, precum şi al celor pe termen mediu şi scurt, pe baza realităţilor contractuale şi de proprietate existente în ţară.

110. În ceea ce priveşte separarea operatorului sistemului de transport, noua lege cu privire la gazele naturale oferă ca opţiuni trei modele, stabilite în Directiva 2009/73/CE: 1) separarea proprietăţii; 2) operatorul independent de sistem; şi 3) operatorul independent de transport.

Cu toate acestea, autorităţile Republicii Moldova au ajuns la concluzia că punerea în aplicare a oricăruia dintre cele 3 modele prevăzute de Directiva UE 2009/73 este legată de dificultăţi specifice, care putea pune în pericol procesul de implementare. Posibilele eşecuri în implementarea separării „Moldovagaz” SA ar putea avea implicaţii iremediabile negative, prin urmare problema reprezintă un risc atît pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale a ţării, cît şi pentru securitatea aprovizionării ţărilor învecinate, ţinînd cont de faptul că teritoriul Republicii Moldova este traversat de conductele de tranzit, prin care „Gazprom” SAD furnizează gaze naturale către alte ţări din Europa de Sud-Est.

111. Ţinînd cont de perspectiva punerii în aplicare a celui de-al Treilea pachet energetic şi pentru a avea garanţii privind activele din sectorul gazelor al Republicii Moldova, „Gazprom” SAD a cerut clarificarea situaţiei activelor sale în cadrul „Moldovagaz” SA.

112. Reieşind din situaţia specifică a Republicii Moldova, în baza Deciziei D/2012/04/MC-EnC, Moldova a obţinut derogări ce constau în amînarea punerii în aplicare a articolului 9 din Directiva 2009/73/CE privind normele comune pentru piaţa internă a gazelor naturale şi abrogarea Directivei 2003/55/CE pînă la 1 ianuarie 2020. Aceasta fiind o decizie pozitivă pentru dezvoltarea sectorului gaze din Moldova.

113. În ianuarie 2019, SRL “Moldovatransgaz” a prezentat către ANRE planul de implementare a unuia dintre modelele de separare în conformitate cu prevederile Legii nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale.

114. După 4 luni de analiză, ANRE și-a exprimat poziția negativă cu privire la prevederile incluse în proiectul planului și a recomandat operatorului sistemului de transport să prezinte un alt plan care să ofere un singur model de separare în conformitate cu Legea privind gazele, precum și să detalieze o listă de acțiuni care trebuie puse în aplicare pentru a asigura o separare adecvată.

115. SRL “Moldovatransgaz” urmează pe parcursul anului 2019 să prezinte repetat planul de implementare a unuia dintre modelele de separare, luând în considerare comentariile ANRE și ale Secretariatului Comunităţii Energetice.

116. Contractul anterior pe termen lung dintre „Moldovagaz” SA şi „Gazprom” SAD (semnat în 2007) a expirat în 2011. De atunci părţile nu au reuşit să renegocieze şi să semneze un nou contract pe termen lung, astfel încît în fiecare an acordul anterior este prelungit anual. Toate negocierile pentru un nou contract au fost perturbate de discuţii privind punerea în aplicare a celui de-al Treilea pachet energetic, inclusiv ameninţările cu o posibilă oprire a livrărilor de gaze către Moldova.

117. În anul 2017, acordurile cu privire la transportul şi aprovizionarea cu gaze la contractele dintre „Moldovagaz” SA şi „Gazprom” SAD au fost prelungite pentru o perioadă de 3 ani (2017-2019).

118. Pînă la sfîrşitul anului 2019, „Moldovagaz” SA urmează să negocieze cu „Gazprom” SAD încheierea unui nou contract sau a unui nou acord cu privire la transportul şi aprovizionarea cu gaze la contractele existente dintre „Moldovagaz” SA şi „Gazprom” SAD.

Sursa: Biroul Național de Statistică. Balanța energetică nu include datele agenţilor economici situaţi pe teritoriul din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender (Transnistria).

Reprezintă consumul intern brut de energie, care include energia utilizată în transformări (de exemplu din centralele electrice, CET-uri), pierderile din rețelele electrice și de gaze naturale și consumul final de energie.

Termenul „gaz” din această secţiune se referă în întregime la gazele naturale. Alte gaze care pot fi utilizate în lanţul de aprovizionare din sectorul gazelor naturale (de exemplu, gazul natural lichefiat, biogaz, gaze sintetice, diverse tipuri de gaze derivate etc.) nu sînt încă dezvoltate în Republica Moldova, deci nu sînt incluse în raport.