Proiect ”UE”

HOTĂRÎRE nr. _______

din ________________2020

Chișinău

pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 909/2014 cu privire la aprobarea unităţilor de măsură legale

În temeiul Legii metrologiei nr.19/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.190), Guvernul

HOTĂRĂȘTE:

Hotărîrea Guvernului nr. 909/2014 cu privire la aprobarea unităţilor de măsură legale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.333-339, art.977), se modifică după cum urmează:

1) Clauza de adoptare va avea următorul cuprins:

”În temeiul art.7 din Legea metrologiei nr.19/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.190), Guvernul”;

2) La pct. 2, textul  ”Legea metrologiei nr.647-XIII din 17 noiembrie 1995” se substituie cu textul ”Legea metrologiei nr. 19/2016”;

3) La anexa ”Unitățile de măsură legale”:

a) În primul alineat textul ”şi Directiva 2009/3 CE” se substituie cu textul ”,  Directiva 2009/3 CE și Directiva (UE) 2019/1258”;

b) Pct. 1 va avea următorul cuprins:

” 1. Unitățile Sistemului Internaţional de Unități (SI) fundamentale în calitate de unități de măsură legale sînt prezentate în tabelul 1:

Tabelul 1

| Mărime | Unitate |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nume | Simbol |
| Timp Lungime Masă Intensitatea curentului electric Temperatură termodinamică Cantitatea de substanță Intensitatea luminoasă | secundă metro kilogram amper grade Kelvin mol candelă | s m kg A K mol cd |

Definiții ale unităților fundamentale:

Unitatea de timp: Secunda, simbol s, este unitatea de timp în SI. Se definește prin valoarea numerică fixă a frecvenței cesiului ΔνCs, frecventa tranziției hiperfine a stării fundamentale a atomului de cesiu 133 neperturbat, care este de  9 192 631 770 exprimată în unitatea Hz, egală cu s– 1.

Unitatea de lungime: Metrul, simbol m, este unitatea de lungime în SI. Se definește prin valoarea numerică fixă a vitezei luminii în vid c, care este de 299 792 458 exprimată în unitatea m/s, unde secunda este definită ca ΔνCs.

Unitatea de masă:  Kilogramul, simbol kg, este unitatea de masă în SI. Se definește prin valoarea numerică fixă a constantei Planck h,  care este de  6,626 070 15 × 10– 34 exprimată în unitatea J s, care este egală cu kg m2 s– 1, unde metrul și secunda sînt definite ca c și ΔνCs.

Unitatea de curent electric:  Amper, simbol A, este unitatea pentru intensitatea curentului electric în SI. Se definește prin valoarea numerică fixă a sarcinii electrice elementare e, care este de 1,602 176 634 × 10– 19 exprimată în unitatea C, care este egală cu A s, unde secunda este definită ca ΔνCs.

Unitatea pentru temperatura termodinamică: Grade Kelvin, simbol K, este unitatea pentru temperatura termodinamică în SI. Se definește prin valoarea numerică fixă a constantei Boltzmann k, care este de  1,380 649 × 10– 23 exprimată în unitatea J K– 1, care este egală cu kg m2 s– 2 K– 1, unde kilogramul, metrul și secunda sunt definite ca h, c și ΔνCs.

Denumirea specială şi simbolul unităţii SI derivate de temperatură pentru exprimarea temperaturii Celsius este prezentată în tabelul 2:

| Tabelul 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mărime | Unitate |  |
|  | Nume | Simbol |
| Temperatura Celsius | Grade Celsius | °C |
| Notă: Temperatura Celsius t este definită prin diferenţa t = T–T0 între două temperaturi termodinamice T şi T0, unde T0 = 273,15 K. Un interval sau o diferenţă de temperatură pot fi exprimate atît în grade Kelvin, cît şi în grade Celsius. Unitatea “grade Celsius” este egală cu unitatea “grade Kelvin”. |  |  |

Unitatea pentru cantitatea de substanță: Molul, simbol mol, este unitatea pentru cantitatea de substanță în SI. Un mol conține exact 6,022 140 76 × 1023 entități elementare. Acest număr reprezintă valoarea numerică fixă a constantei lui Avogadro, NA” exprimată în unitatea mol– 1 și denumit numărul lui Avogadro. Cantitatea de substanță, simbol n, a unui sistem este o măsură a numărului de entități elementare specificate. O entitate elementară poate fi un atom, o moleculă, un ion, un electron, orice altă particulă sau grup de particule specificat.

Unitatea de intensitate luminoasă: Candela, simbol cd, este unitatea din SI pentru intensitatea luminoasă într-o direcție dată. Se definește prin valoarea numerică fixă a eficacității luminoase a radiației monocromatice la frecvența 540 × 1012 Hz, Kcd, care este de 683 exprimată în unitatea lm W– 1, egală cu cd sr W– 1, sau cd sr kg– 1 m– 2 s3, unde kilogramul, metrul și secunda sunt definite ca h, c și ΔνCs.”.

PRIM – MINISTRU					Ion CHICU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si infrastructurii 		Serghei RAILEAN