TABELUL DE CONCORDANŢĂ

la proiectul Privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă

| 1 | Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cele mai recente amendamente incluse DIRECTIVA 89/656/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă [a treia Directivă specială în sensul art.16 alin.(1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în jurnalul official al Uniunii Europene seria L nr.393/18 din 30 decembrie 1989, astfel cum a fost modificată ultima oară prin Directiva (UE) 2019/1832 a Comisiei din 24 octombrie 2019, publicat la 20 noiembrie 2019. |
| --- | --- |
| 2 | Titlul proiectului de act normativ național Hotărâre cu privire la aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă |
| 3 | Gradul general de compatibilitate Compatibil |

| Actul Uniunii Europene | Proiectul de act normativ național | Gradul de compatibilitate | Diferențele | Observațiile | Autoritatea/ persoana responsabilă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| SECŢIUNEA I DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1 Obiectul (1) Prezenta directivă, care este a treia directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, stabilește cerințele minime pentru echipamentul individual de protecție utilizat de lucrători la locul de muncă. (2) Dispozițiile Directivei 89/391/CEE se aplică în întregime domeniului menționat la alineatul (1), fără a aduce atingere dispozițiilor mai restrictive sau speciale cuprinse în prezenta directivă. | Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE - Prezentele Cerințe minime stabilesc normele privind securitatea și sănătatea pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, definit de Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008. - Sunt excluse din definiția prevăzută de Legea nr.186/2008: - îmbrăcămintea de lucru și uniformele obișnuite care nu sunt proiectate în mod specific pentru a proteja securitatea și sănătatea lucrătorului; - echipamentul folosit de serviciile de urgență și salvare; - echipamentul individual de protecție purtat sau folosit de armată, poliție sau alte agenții de ordine publică; - echipamentul individual de protecție pentru mijloace de transport rutier; - echipamentul sportiv; - echipamentul de autoapărare sau descurajare; - dispozitivele portabile pentru detectarea și semnalizarea riscurilor și a factorilor nocivi. - Echipamentul individual de protecție este folosit atunci când riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice de protecție colectivă sau prin măsuri, metode sau proceduri de organizare a muncii. | Compatibil |  |  | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Social, Direcția politici în domeniul raporturilor de muncă și parteneriatului social |
| Articolul 2 Definiţie (1) În sensul prezentei directive, echipament individual de protecție reprezintă orice echipament destinat să fie purtat sau ținut de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia sau mai multor riscuri care ar putea să-i pună în pericol securitatea și sănătatea la locul de muncă, precum și orice supliment sau accesoriu proiectat în acest scop. (2) Sunt excluse din definiția de la alineatul (1): a) îmbrăcămintea de lucru și uniformele obișnuite care nu sunt proiectate în mod specific pentru a proteja securitatea și sănătatea lucrătorului; b) echipamentul folosit de serviciile de urgență și salvare; c) echipamentul individual de protecție purtat sau folosit de armată, poliție sau alte agenții de ordine publică; d) echipamentul individual de protecție pentru mijloace de transport rutier; e) echipamentul sportiv; f) echipamentul de autoapărare sau descurajare; g) dispozitivele portabile pentru detectarea și semnalizarea riscurilor și a factorilor nocivi. Articolul 3 Normă generală Echipamentul individual de protecție este folosit atunci când riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice de protecție colectivă sau prin măsuri, metode sau proceduri de organizare a muncii. |  | Compatibil |  |  |  |
| SECȚIUNEA II OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI Articolul 4 Dispoziții generale 1) Echipamentele individuale de protecție trebuie să respecte dispozițiile comunitare relevante privind proiectarea și fabricarea în ceea ce privește securitatea și sănătatea. Toate echipamentele individuale de protecție a muncii trebuie: (a) să fie adecvate pentru riscurile implicate, fără ca prin ele însele să conducă la vreun risc sporit; (b) să corespundă condițiilor existente la locul de muncă; (c) să țină seama de cerințele ergonomice și de starea sănătății lucrătorului; (d) să se potrivească în mod corect persoanei care îl poartă, după orice ajustare necesară. (2) În cazul în care prezența unor riscuri multiple impune purtarea simultană a mai multor echipamente individuale de protecție, aceste echipamente trebuie să fie compatibile și să continue să fie eficiente împotriva riscului sau riscurilor respective. (3) Condițiile de utilizare a echipamentului individual de protecție, în special durata purtării, sunt determinate pe baza gravității riscului, frecvenței expunerii la risc, caracteristicilor postului de lucru al fiecărui lucrător și performanței echipamentului individual de protecție. (4) Echipamentul individual de protecție este, în principiu, destinat uzului personal. Dacă împrejurările impun purtarea echipamentului individual de protecție de către mai mult de o persoană, se iau măsuri adecvate pentru a asigura că această utilizare nu creează diferiților utilizatori nici o problemă de sănătate sau igienă. (5) În cadrul întreprinderii sau unității se furnizează și se pun la dispoziție informații adecvate privind fiecare echipament individual de protecție necesar în conformitate cu alineatele (1) și (2). (6) Echipamentul individual de protecție se distribuie gratuit de către angajator, care garantează buna sa funcționare și o stare de igienă satisfăcătoare prin intermediul întreținerii, reparării și înlocuirilor necesare. Cu toate acestea, statele membre pot prevedea, în conformitate cu practicile naționale, ca lucrătorului să i se ceară să contribuie la costul unui anumit echipament individual de protecție, în împrejurări în care utilizarea echipamentului nu este limitată la locul de muncă. (7) Angajatorul informează mai întâi lucrătorul despre riscurile împotriva cărora îl protejează purtarea echipamentului individual de protecție. (8) Angajatorul asigură formarea lucrătorului și, dacă este cazul, organizează demonstrații de purtare a echipamentului individual de protecție. (9) Echipamentul individual de protecție poate fi utilizat numai în scopurile specificate, cu excepția împrejurărilor specifice și excepționale. Acesta trebuie să fie utilizat în conformitate cu manualul de instrucțiuni. Aceste instrucțiuni trebuie să fie pe înțelesul lucrătorilor. | Capitolul II OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI Secțiunea 1 Obligaţiile generale - Echipamentul individual de protecţie, la introducerea şi punerea la dispoziţie pe piaţă, trebuie să respecte cerinţele Reglementării tehnice privind echipamentul individual de protecţie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1289/2016. - Angajatorul este obligat să acorde gratuit lucrătorilor echipamente individuale de protecție. Acestea trebuie: - să fie adecvate pentru riscurile implicate, fără ca prin ele însele să conducă la vreun risc sporit; - să corespundă condițiilor existente la locul de muncă; - să țină seama de cerințele ergonomice și de starea sănătății lucrătorului; - să se potrivească în mod corect persoanei care îl poartă, după orice ajustare necesară. - În cazul în care prezența unor riscuri multiple impune purtarea simultană a mai multor echipamente individuale de protecție, aceste echipamente trebuie să fie compatibile și să continue să fie eficiente împotriva riscului sau riscurilor respective. - Condițiile de utilizare a echipamentului individual de protecție, în special durata purtării, sunt determinate pe baza gravității riscului, frecvenței expunerii la risc, caracteristicilor postului de lucru al fiecărui lucrător și performanței echipamentului individual de protecție. - Echipamentul individual de protecție este destinat uzului personal. Dacă împrejurările impun purtarea echipamentului individual de protecție de către mai mult de o persoană, se iau măsuri adecvate pentru a asigura că această utilizare nu creează diferiților utilizatori nici o problemă de sănătate sau igienă. - În cadrul unității se furnizează și se pun la dispoziție informații adecvate privind fiecare echipament individual de protecție necesar în conformitate cu pct. 4 - 6. - Angajatorul informează mai întâi lucrătorul despre riscurile împotriva cărora îl protejează purtarea echipamentului individual de protecție. - Angajatorul instruiește lucrătorul și, dacă este cazul, organizează demonstrații şi activităţi practice de purtare a echipamentului individual de protecție. Echipamentul individual de protecție poate fi utilizat numai în scopurile specificate, cu excepția împrejurărilor specifice și excepționale. Acesta trebuie să fie utilizat în conformitate cu instrucțiunile elaborate de către angajator și/sau producător. Aceste instrucțiuni trebuie să fie pe înțelesul lucrătorilor. | Compatibil |  |  |  |
| Articolul 5 Evaluarea echipamentului individual de protecție (1) Înainte de a alege echipamentul individual de protecție, angajatorului i se cere să evalueze dacă echipamentul individual de protecție pe care intenționează să îl folosească îndeplinește cerințele articolului 4 alineatele (1) și (2). Această evaluare presupune: (a) analizarea și evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate prin alte mijloace; (b) definirea caracteristicilor pe care trebuie să le aibă echipamentul individual de protecție pentru a fi eficient împotriva riscurilor prevăzute la litera (a), luând în considerare orice riscuri pe care le poate crea acest echipament în sine; (c) compararea caracteristicilor echipamentului individual de protecție disponibil cu caracteristicile prevăzute la litera (b). (2) Evaluarea prevăzută la alineatul (1) este revizuită în funcție de modificările aduse oricăruia dintre elementele sale. | Secțiunea a 2-a Evaluarea echipamentului individual de protecție - Înainte de a alege echipamentul individual de protecție, angajatorului i se cere să evalueze dacă echipamentul individual de protecție pe care intenționează să îl folosească îndeplinește cerințele de la punctele 4-6. - Această evaluare presupune: 1) analizarea și evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate prin alte mijloace; 2) definirea caracteristicilor pe care trebuie să le aibă echipamentul individual de protecție pentru a fi eficient împotriva riscurilor prevăzute la subpunctul (1), luând în considerare orice riscuri pe care le poate crea acest echipament în sine; 3) compararea caracteristicilor echipamentului individual de protecție disponibil cu caracteristicile prevăzute la subpunctul (2). - Evaluarea prevăzută la pct.12 este revizuită în funcție de modificările aduse oricăruia dintre elementele sale. | Compatibil |  |  |  |
| Articolul 6 Reguli de utilizare (1) Fără a aduce atingere articolelor 3, 4 și 5, statele membre se asigură că sunt prevăzute norme generale pentru utilizarea echipamentului individual de protecție și norme care reglementează cazurile și situațiile în care angajatorul trebuie să furnizeze echipamentul individual de protecție, luând în considerare legislația comunitară privind libera circulație a acestui echipament. Aceste norme indică, în special, împrejurările sau situațiile de risc în care este necesară utilizarea echipamentului individual de protecție, fără a aduce atingere priorității care trebuie să se acorde mijloacelor de protecție colectivă. Anexele I, II și III, care au caracter orientativ, conțin informații utile pentru stabilirea acestor norme. (2) Atunci când statele membre adaptează normele prevăzute la alineatul (1), acestea iau în considerare orice modificări semnificative ale riscului, mijloacelor de protecție colectivă și echipamentelor individuale de protecție, determinate de evoluțiile tehnologice. (3) Statele membre consultă organizațiile partenerilor sociali cu privire la normele prevăzute la alineatele (1) și (2). | Secțiunea a 3-a Reguli de utilizare - La elaborarea instrucțiunilor de utilizare a echipamentului individual de protecţie, angajatorul va ține cont de: - împrejurările sau situațiile de risc, fără a aduce atingere priorității care trebuie să se acorde mijloacelor de protecție colectivă; - tipul de echipament specific domeniului de activitate, prevăzul în Anexele 1-3 care au caracter orientativ şi conțin informații utile; - modul de utilizare a echipamentului individual de protecţie; - condiţiile de păstrare, curățare și dezinfectare a echipamentului individual de protecţie; - perioada de utilizare a echipamentului; - specificațiile și recomandările producătorului. - În instrucțiunile de utilizare a echipamentului individual de protecţie, angajatorul poate prevedea modul și condițiile de restituire a echipamentului după utilizare. | Compatibil |  |  |  |
| Articolul 7 Informarea lucrătorilor Fără a aduce atingere articolului 10 din Directiva 89/391/CEE, lucrătorii și reprezentanții acestora sunt informați cu privire la toate măsurile ce trebuie luate în domeniul securității și sănătății lucrătorilor, atunci când se utilizează echipamente individuale de protecție la locul de muncă. | Secțiunea a 4-a Obligații speciale - Fără a aduce atingere art.14 din Legea securității și sănătății în muncă nr.186/2008, lucrătorii și reprezentanții lor sunt informați asupra tuturor măsurilor luate cu privire la securitatea și sănătatea la locurile de muncă și, în special atunci când se utilizează echipamente individuale la locul de muncă. - Pentru problemele reglementate de prezentele Cerințe minime, consultarea și participarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora au loc în conformitate cu prevederile art.15 din Legea securității și sănătății în muncă nr.186/2008. | Compatibil |  |  |  |
| Articolul 8 Consultarea și participarea lucrătorilor Consultarea și participarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora cu privire la problemele la care se face referire în prezenta directivă, inclusiv anexele acesteia, se desfășoară în conformitate cu articolul 11 din Directiva 89/391/CEE. |  | Compatibil |  |  |  |
| ANEXA I RISCURI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PĂRȚI ALE CORPULUI CARE TREBUIE PROTEJATE DE EIP (*) (*) Această listă de riscuri/părți ale corpului este doar orientativă, nu exhaustivă. Evaluarea riscurilor va stabili necesitatea de a furniza un EIP și caracteristicile sale în conformitate cu dispozițiile din prezenta directivă. | Anexa nr.1 la Cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă |  |  |  |  |
| ANEXA II LISTĂ NEEXHAUSTIVĂ A TIPURILOR DE ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECȚIE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE RISCURILE ÎMPOTRIVA CĂRORA ACESTEA ASIGURĂ PROTECȚIE | Anexa nr.2 la Cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă |  |  |  |  |
| ANEXA III LISTA NEEXHAUSTIVĂ A ACTIVITĂȚILOR ȘI SECTOARELOR DE ACTIVITATE CARE POT NECESITA UTILIZAREA DE ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE (*) (*) Evaluarea riscurilor va stabili necesitatea de a furniza un EIP și caracteristicile sale în conformitate cu dispozițiile din prezenta directivă | Anexa nr.3 la Cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă |  |  |  |  |

Actul Uniunii Europene

ANEXA I

RISCURI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PĂRȚI ALE CORPULUI CARE TREBUIE PROTEJATE DE EIP (*)

(*) Această listă de riscuri/părți ale corpului este doar orientativă, nu exhaustivă.

Evaluarea riscurilor va stabili necesitatea de a furniza un EIP și caracteristicile sale în conformitate cu dispozițiile din prezenta directivă.

Proiectul de act normativ național

la Cerințele minime de securitate și sănătate

pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor

individuale de protecție la locul de muncă

(*) Această listă de riscuri/părți ale corpului este doar orientativă, nu exhaustivă.

Evaluarea riscurilor va stabili necesitatea de a furniza un EIP și caracteristicile sale în conformitate cu dispozițiile din prezenta directivă.

TABEL

pentru evaluarea riscurilor în vederea selectării echipamentelor individuale de protecție

RISCURI

|  |  |  | FIZICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CHIMICE (inclusiv nanomateriale) |  |  |  |  | AGENȚI BIOLOGICI (conținuți în) |  |  |  | ALTE RISCURI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MECANICE |  |  |  |  |  |  | ZGOMOT | TERMICE |  | ELECTRICE |  | RADIAȚIE |  | AEROSOLI |  | LICHIDE |  | GAZE și VAPORI | AEROSOLI | LICHIDE |  | MATERIALE, ANIMALE, PERSOANE ETC. | ÎNEC | LIPSĂ OXIGEN | LIPSĂ DE VIZIBILITATE |
|  |  |  | (1) | Căderi cauzate de alunecare | Căderi de la înălțime | Vibrații | Comprimarea static a unei părți din corp | Leziuni mecanice (abraziune, perforare, tîieturi, mușcături, răni sau înjunghieri) | Riscuri de încâlcire și prindere |  | Căldură și/sau foc | Frig | Electrocutare (contact direct/indirect) | Electricitate statică | Neionizantă (2) | Ionizantă | Solizi (3) | Lichizi (4) | Scufundare | Împroșcări, pulverizări, jeturi |  | Solide și lichide | Contact direct și indirect | Împroșcări, pulverizări și jeturi | Contact direct și indirect |  |  |  |
| PĂRȚI ALE CORPULUI CARE TREBUIE PROTEJATE | Cap | Craniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Întregul corp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urechi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ochi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Față |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Căile respiratorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mâini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Brațe (părți) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Picioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gambe (părți) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trunchi/abdomen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Părți ale corpului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întregul corp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Impact cauzat de căderea sau proiectarea obiectelor, coliziune cu un obstacol și jeturi cu presiune ridicată

- Inclusiv lumina solară (alta decât cea survenită în cursul direct a soarelui)

- Pulberi, vapori, fum și fibre

- Aburi și ceață

Actul Uniunii Europene

ANEXA II

LISTĂ NEEXHAUSTIVĂ A TIPURILOR DE ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECȚIE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE RISCURILE ÎMPOTRIVA CĂRORA ACESTEA ASIGURĂ PROTECȚIE

Echipamente pentru PROTECȚIA CAPULUI

— Căști și/sau șepci/cagule/acoperăminte pentru cap împotriva:

— șocurilor cauzate de căderea sau proiectarea obiectelor

— coliziunii cu un obstacol

— riscurilor mecanice (perforare, abraziune)

— comprimării statice (zdrobire laterală)

— riscurilor termice (foc, căldură, frig, solide fierbinți, inclusiv metale topite)

— șocului electric și contactului cu piese sub tensiune neizolate

— riscurilor de natură chimică

— radiației neionizante (radiații UV, IR, radiații solare sau radiații provenite de la sudură)

— Plase de păr împotriva riscului de agățare

Echipamente pentru PROTECȚIA AUZULUI

— Apărători pentru urechi (inclusiv, de exemplu, apărători pentru urechi montate pe o cască, apărători pentru urechi cu reducere activă a zgomotului, apărători pentru urechi cu comunicare audio)

— Dopuri pentru urechi (inclusiv, de exemplu, dopuri pentru urechi cu atenuare dependentă de nivel, dopuri pentru urechi personalizate)

Echipamente pentru PROTECȚIA OCHILOR ȘI A FEȚEI

— Ochelari cu brațe, ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție (lentile de protecție, dacă este cazul) împotriva:

— riscurilor mecanice

— riscurilor termice

— radiației neionizante (radiații UV, IR, radiații solare sau radiații provenite de la sudură)

— radiației ionizante

— aerosolilor solizi și a lichidelor provenite de la substanțe chimie și agenți biologici

Echipamente pentru PROTECȚIA APARATULUI RESPIRATOR

— Dispozitive de filtrare împotriva:

— particulelor

— gazelor

— particulelor și gazelor

— aerosolilor solizi și/sau lichizi

— Dispozitive izolante, inclusiv cu aducție de aer

— Dispozitive de autosalvare

— Echipamente de scufundare

Echipamente pentru PROTECȚIA MÂINILOR ȘI A BRAȚELOR

— Mănuși (inclusiv mitene și protecție a brațului) împotriva:

— riscurilor mecanice

— riscurilor termice (căldură, flacără și frig)

— șocului electric și contactului cu piese sub tensiune neizolate (antistatice, conducătoare, izolante)

— riscurilor de natură chimică

— agenților biologici

— radiației ionizante și contaminării radioactive

— radiației neionizante (radiații UV, IR, radiații solare sau radiații provenite de la sudură)

— riscurilor asociate vibrațiilor

— degetare de cauciuc

Echipamente pentru PROTECȚIA PICIOARELOR ȘI A GAMBELOR și protecție împotriva alunecării

— Încălțăminte (de exemplu, pantofi, inclusiv în anumite circumstanțe, saboți, ghete care pot avea vârfuri din oțel) pentru protecție împotriva:

— riscurilor mecanice

— riscurilor de alunecare

— riscurilor termice (căldură, flacără și frig)

— șocului electric și contactului cu piese sub tensiune neizolate (antistatice, conducătoare, izolante)

— riscurilor de natură chimică

— riscurilor asociate vibrațiilor

— riscurilor de natură biologică

— Glezniere detașabile împotriva riscurilor mecanice

— Genunchiere împotriva riscurilor mecanice

— Ghetre împotriva riscurilor mecanice, termice și de natură chimică și a agenților biologici

— Accesorii (de exemplu, colțari, crampoane)

PROTECȚIA PIELII – CREME PROTECTOARE  ( 2 )

— Ar putea exista creme protectoare împotriva:

— radiației neionizante (radiații UV, IR, radiații solare sau radiații provenite de la sudură)

— radiației ionizante

— substanțelor chimice

— agenților biologici

— riscurilor termice (căldură, flacără și frig)

Echipamente pentru PROTECȚIA CORPULUI/ALTE ECHIPAMENTE PENTRU PROTECȚIA PIELII

— Echipamentele individuale de protecție împotriva căderilor de la înălțime, precum opritoare de cădere retractabile, hamuri pentru întreg corpul, hamuri pentru scaune, centuri de poziționare în timpul lucrului și de limitare a deplasării și cordoane pentru poziționare în timpul lucrului, dispozitive de absorbție a energiei, opritoare de cădere tip ghidaj incluzând un cordon de ancorare, dispozitive de ajustare a corzii, dispozitive de ancorare care nu sunt concepute să fie permanent fixate și care nu necesită lucrări de atașare înainte de utilizare, piese de legătură, cordoane, hamuri pentru salvare

— Îmbrăcăminte de protecție, inclusiv de protecție a întregului corp (și anume, combinezoane, salopete) și de protecție a unor părți ale corpului (și anume, ghetre, pantaloni, jachete, veste, șorțuri, genunchiere, glugi, cagule), împotriva:

— riscurilor mecanice

— riscurilor termice (căldură, flacără și frig)

— substanțelor chimice

— agenților biologici

— radiației ionizante și contaminării radioactive

— radiației neionizante (radiații UV, IR, radiații solare sau radiații provenite de la sudură)

— șocului electric și contactului cu piese sub tensiune neizolate (antistatice, conducătoare, izolante)

— riscurilor de agățare și prindere

— Veste de salvare pentru prevenirea înecării și mijloace de plutire

— EIP pentru semnalizarea vizuală a prezenței utilizatorului

Proiectul de act normativ național

Anexa nr.2

la Cerințele minime de securitate și sănătate

pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor

individuale de protecție la locul de muncă

LISTĂ NEEXHAUSTIVĂ A TIPURILOR DE ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECȚIE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE RISCURILE ÎMPOTRIVA CĂRORA ACESTEA ASIGURĂ PROTECȚIE

Evaluarea riscurilor va stabili necesitatea de a furniza un EIP și caracteristicile sale.

Echipamente pentru PROTECȚIA CAPULUI

- Căști și/sau șepci/cagule/acoperăminte pentru cap împotriva:

  - șocurilor cauzate de căderea sau proiectarea obiectelor

  - coliziunii cu un obstacol

  - riscurilor mecanice (perforare, abraziune)

  - comprimării statice (zdrobire laterală)

  - riscurilor termice (foc, căldură, frig, solide fierbinți, inclusiv metale topite)

  - șocului electric și contactului cu piese sub tensiune neizolate

  - riscurilor de natură chimică

  - radiației neionizante (radiații UV, IR, radiații solare sau radiații provenite de la sudură)

- Plase de păr împotriva riscului de agățare

Echipamente pentru PROTECȚIA AUZULUI

- Apărători pentru urechi (inclusiv, de exemplu, apărători pentru urechi montate pe o cască, apărători pentru urechi cu reducere activă a zgomotului, apărători pentru urechi cu comunicare audio)

- Dopuri pentru urechi (inclusiv, de exemplu, dopuri pentru urechi cu atenuare dependentă de nivel, dopuri pentru urechi personalizate)

Echipamente pentru PROTECȚIA OCHILOR ȘI A FEȚEI

- Ochelari cu brațe, ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție (lentile de protecție, dacă este cazul), măști și căști pentru sudură cu arc (măști de mână, măști cu fixare pe cap sau măști care pot fi montate pe căști de protecție) împotriva:

  - riscurilor mecanice

  - riscurilor termice

  - radiației neionizante (radiații UV, IR, radiații solare sau radiații provenite de la sudură)

  - radiației ionizante

  - aerosolilor solizi și a lichidelor provenite de la substanțe chimie și agenți biologici

Echipamente pentru PROTECȚIA APARATULUI RESPIRATOR

- Dispozitive de filtrare împotriva:

  - particulelor

  - gazelor

  - particulelor și gazelor

  - aerosolilor solizi și/sau lichizi

- Dispozitive izolante, inclusiv cu aducție de aer

- Dispozitive de autosalvare

- Echipamente de scufundare

Echipamente pentru PROTECȚIA MÂINILOR ȘI A BRAȚELOR

- Mănuși (inclusiv mitene și protecție a brațului) împotriva:

  - riscurilor mecanice

  - riscurilor termice (căldură, flacără și frig)

  - șocului electric și contactului cu piese sub tensiune neizolate (antistatice, conducătoare, izolante)

  - riscurilor de natură chimică

  - agenților biologici

  - radiației ionizante și contaminării radioactive

  - radiației neionizante (radiații UV, IR, radiații solare sau radiații provenite de la sudură)

  - riscurilor asociate vibrațiilor

  - degetare de cauciuc

Echipamente pentru PROTECȚIA PICIOARELOR ȘI A GAMBELOR și protecție împotriva alunecării

- Încălțăminte (de exemplu, pantofi, inclusiv în anumite circumstanțe, saboți, ghete care pot avea vârfuri din oțel) pentru protecție împotriva:

  - riscurilor mecanice

  - riscurilor de alunecare

  - riscurilor termice (căldură, flacără și frig)

  - șocului electric și contactului cu piese sub tensiune neizolate (antistatice, conducătoare, izolante)

  - riscurilor de natură chimică

  - riscurilor asociate vibrațiilor

  - riscurilor de natură biologică

- Glezniere detașabile împotriva riscurilor mecanice

- Genunchiere împotriva riscurilor mecanice

- Ghetre împotriva riscurilor mecanice, termice și de natură chimică și a agenților biologici

- Accesorii (de exemplu, colțari, crampoane)

PROTECȚIA PIELII – CREME PROTECTOARE

- Creme şi/sau unguente protectoare împotriva:

  - radiației neionizante (radiații UV, IR, radiații solare sau radiații provenite de la sudură)

  - radiației ionizante

  - substanțelor chimice

  - agenților biologici

  - riscurilor termice (căldură, flacără și frig)

Echipamente pentru PROTECȚIA CORPULUI/ALTE ECHIPAMENTE PENTRU PROTECȚIA PIELII

- Echipamentele individuale de protecție împotriva căderilor de la înălțime, precum opritoare de cădere retractabile, hamuri pentru întreg corpul, hamuri pentru scaune, centuri de poziționare în timpul lucrului și de limitare a deplasării și cordoane pentru poziționare în timpul lucrului, dispozitive de absorbție a energiei, opritoare de cădere tip ghidaj incluzând un cordon de ancorare, dispozitive de ajustare a corzii, dispozitive de ancorare care nu sunt concepute să fie permanent fixate și care nu necesită lucrări de atașare înainte de utilizare, piese de legătură, cordoane, hamuri pentru salvare

- Îmbrăcăminte de protecție, inclusiv de protecție a întregului corp (și anume, combinezoane, salopete) și de protecție a unor părți ale corpului (și anume, ghetre, pantaloni, jachete, veste, șorțuri, genunchiere, glugi, cagule), împotriva:

  - riscurilor mecanice

  - riscurilor termice (căldură, flacără și frig)

  - substanțelor chimice

  - agenților biologici

  - radiației ionizante și contaminării radioactive

  - radiației neionizante (radiații UV, IR, radiații solare sau radiații provenite de la sudură)

  - șocului electric și contactului cu piese sub tensiune neizolate (antistatice, conducătoare, izolante)

  - riscurilor de agățare și prindere

- Veste de salvare pentru prevenirea înecării și mijloace de plutire

- EIP pentru semnalizarea vizuală a prezenței utilizatorului

Actul Uniunii Europene

ANEXA III

LISTA NEEXHAUSTIVĂ A ACTIVITĂȚILOR ȘI SECTOARELOR DE ACTIVITATE CARE POT NECESITA UTILIZAREA DE ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE (*)

(*) Evaluarea riscurilor va stabili necesitatea de a furniza un EIP și caracteristicile sale în conformitate cu dispozițiile din prezenta directivă

I.    RISCURI FIZICE

| Riscuri | Părți ale corpului afectate Tip de EIP | Exemple de activități în care poate fi necesară utilizarea tipului corespunzător de EIP (*) | Industrie și sectoare |
| --- | --- | --- | --- |
| FIZICE – MECANICE |  |  |  |
| Impact cauzat de căderea sau proiectarea obiectelor, coliziune cu un obstacol și jeturi cu presiune ridicată | Craniu Cască de protecție | — Lucrări pe, sub sau în vecinătatea schelelor și locurilor de muncă la înălțime — Lucrări de construcții și lucrări rutiere — Montarea și demontarea cofrajelor — Lucrări de asamblare și instalare a schelelor — Lucrări de asamblare și instalare — Lucrări de demolare — Lucrări cu explozibili — Lucrări în mine, șanțuri, puțuri și galerii — Lucrări în vecinătatea lifturilor, a dispozitivelor de ridicare, a macaralelor și a transportoarelor — Lucrări în subteran, cariere, excavări la suprafață, — Lucrări la furnale industriale, containere, mașini, silozuri, buncăre și conducte — Lucrări în abatoare și pe linia de tăiere din abatoare — Manipularea sau transportul și depozitarea de încărcături — Lucrări silvice — Lucrări pe poduri metalice, construcții metalice înalte, structuri hidraulice din metal, furnale, oțelării și laminoare, containere mari, conducte mari, cazane și centrale electrice — Terasamente și lucrări în piatră — Lucrări cu bolțuri — Lucrări la furnale, instalații de concasare fină, oțelării, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matrițare la cald și turnare — Lucrări care implică deplasarea pe biciclete și pe biciclete propulsate mecanic | — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Lucrări de fabricare, instalare și întreținere a mașinilor — Lucrări de construcții navale — Lucrări miniere — Lucrări de producție de energie — Lucrări de construcție și întreținere de infrastructură — Industria fierului și a oțelului — Lucrări în abatoare — Lucrări de manevră feroviare — Porturi, transport și logistică — Industria forestieră |
|  | Ochi și/sau față Ochelari cu brațe, ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție | — Lucrări de sudură, polizare și debitare — Lucrări manuale de ciocănire — Lucrări de găurire și gravare — Lucrări de tăiere și prelucrare a pietrei — Lucrări cu bolțuri — Utilizarea de mașini a căror funcționare se bazează pe îndepărtarea șpanului în cazul prelucrării de materiale care produc șpan — Matrițarea la cald — Îndepărtarea și mărunțirea cioburilor — Pulverizarea de substanțe abrazive — Utilizarea de mașini de tăiat arboret și de fierăstraie cu lanț — Proceduri stomatologice și chirurgicale | — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Lucrări de fabricare, instalare și întreținere a mașinilor — Lucrări de construcții navale — Lucrări miniere — Lucrări de producție de energie — Lucrări de construcție și întreținere de infrastructură — Industriile fierului și oțelului — Industriile metalurgice și de prelucrare a lemnului — Cioplirea pietrei — Grădinărit — Asistență medicală — Silvicultură |
|  | Picioare și gambe (părți) Încălțăminte (pantofi/bocanci) cu vârfuri de siguranță sau de protecție Încălțăminte cu protecție pentru metatarsiene | — Lucrări de construcții și lucrări rutiere — Montarea și demontarea cofrajelor — Lucrări de asamblare și instalare a schelelor — Lucrări de demolare — Lucrări cu explozibili — Lucrări de tăiere și prelucrare a pietrei — Lucrări în abatoare și linia de tăiere din abatoare — Transport și depozitare — Lucrări de manipulare a formelor în industria ceramicii — Manipularea de blocuri de carne congelată și butoaie metalice de alimente conservate — Producția, tratarea și prelucrarea produselor din sticlă plată și a recipientelor din sticlă — Lucrări de transformare și întreținere — Lucrări silvice — Lucrări de construcții în beton și plăci prefabricate, care presupun montarea și demontarea cofrajelor — Lucrări pe șantiere și în zone de depozitare — Lucrări de copertare — Lucrări pe poduri metalice, construcții metalice înalte, stâlpi, turnuri, structuri hidraulice din metal, furnale, oțelării și laminoare, containere mari, conducte mari, cazane și centrale electrice — Construcția de cuptoare, instalații de încălzire și ventilare și îmbinarea de metale — Lucrări cu furnale, instalații de concasare fină, oțelării, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matrițare la cald, presări la cald și trefilare — Lucrări în cariere, exploatări miniere la zi și halde — Lucrări de manipulare a formelor în industria ceramicii — Căptușirea cuptoarelor din industria ceramicii — Lucrări de manevră feroviare | — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Lucrări de fabricare, instalare și întreținere a mașinilor — Lucrări de construcții navale — Lucrări miniere — Lucrări de producție de energie — Lucrări de construcție și întreținere de infrastructură — Industria fierului și a oțelului — Lucrări în abatoare — Companiile de logistică — Industria prelucrătoare — Industria sticlei — Industria forestieră |
| Căderi cauzate de alunecare | Picioare Încălțăminte antiderapantă | — Lucrări pe suprafețe alunecoase — Lucrări în medii cu umiditate | — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Lucrări de construcții navale — Lucrări în abatoare — Lucrări de curățare — Industriile alimentare — Grădinărit — Industria pescuitului |
| Căderi de la înălțime | Întregul corp EIP concepute să oprească sau să prevină căderi de la înălțime | — Lucrări pe schele — Asamblarea de piese prefabricate — Lucrări pe stâlpi — Lucrări de copertare — Lucrări pe suprafețe verticale sau înclinate — Lucrări în cabine de macarale amplasate la mare înălțime — Lucrări în cabine de stivuitoare și elevatoare amplasate la mare înălțime în depozite — Lucrări în partea superioară a turnurilor de sondă — Lucrări în puțuri și canalizări | — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Lucrări de construcții navale — Lucrări de întreținere a infrastructurii |
| Vibrații | Mâini Mănuși de protecție | — Lucrări cu unelte manuale | — Industriile prelucrătoare — Lucrări de construcții — Lucrări de construcții civile |
| Comprimarea statică a unei părți din corp | Genunchi (părți ale gambei) Genunchiere | — Montarea de blocuri, plăci ceramice și pavaje | — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile |
|  | Picioare Încălțăminte cu vârfuri de protecție | — Lucrări de demolare — Manipularea de încărcături | — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Transport și depozitare — Întreținere |
| Leziuni mecanice (abraziune, perforare, tăieturi, mușcături, răni sau înjunghiere) | Ochi și/sau față Ochelari cu brațe, ochelari de protecție de tip mască, ecrane faciale de protecție | — Lucrări cu unelte manuale — Lucrări de sudură și de forjare — Lucrări de polizare și debitare — Lucrări de gravare — Lucrări de tăiere și prelucrare a pietrei — Utilizarea de mașini a căror funcționare se bazează pe îndepărtarea șpanului în cazul prelucrării de materiale care produc șpan — Matrițarea la cald — Îndepărtarea și mărunțirea cioburilor — Pulverizarea de substanțe abrazive — Utilizarea de mașini de tăiat arboret și de fierăstraie cu lanț | — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Lucrări de construcții navale — Lucrări miniere — Lucrări de producție de energie — Lucrări de întreținere a infrastructurii — Industriile fierului și oțelului — Industriile metalurgice și de prelucrare a lemnului — Cioplirea pietrei — Grădinărit — Silvicultură |
|  | Mâini Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice | — Lucrări cu cadre din oțel — Manipularea de obiecte cu muchii ascuțite, cu excepția mașinilor care prezintă riscul ca mănușa să fie prinsă — Utilizarea obișnuită a cuțitelor de mână în producție și abatoare — Schimbarea cuțitelor la mașinile de tăiat — Lucrări silvice — Grădinărit | — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Lucrări de construcții navale — Lucrări de întreținere a infrastructurii — Industriile prelucrătoare — Industria alimentară — Lucrări în abatoare — Industria forestieră |
|  | Antebrațe Protecția brațului | — Lucrări de dezosare și tranșare | — Industria alimentară — Lucrări în abatoare |
|  | Trunchi/abdomen/picioare Șorțuri de protecție, ghetre Pantaloni rezistenți la penetrare (pantaloni rezistenți la tăiere) | — Utilizarea obișnuită a cuțitelor de mână în producție și abatoare — Lucrări silvice | — Industria alimentară — Lucrări în abatoare — Industria forestieră |
|  | Picioare Încălțăminte rezistentă la penetrare | — Lucrări de construcții și lucrări rutiere — Lucrări de demolare — Montarea și demontarea cofrajelor — Lucrări silvice | — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Lucrări de construcții navale — Lucrări miniere — Industria forestieră |
| Riscuri de agățare și prindere | Întregul corp Îmbrăcăminte de protecție folosită acolo unde există riscul de agățare de părți mobile | — Agățarea în piesele mașinilor — Prindere în piesele mașinilor — Prinderea articolelor de îmbrăcăminte în piesele mașinilor — Târâre | — Construcția de mașini — Fabricarea de mașini grele — Inginerie — Construcții — Agricultură |
| FIZICE – ZGOMOT |  |  |  |
| Zgomot | Urechi Antifoane | — Utilizarea de prese metalice — Lucrări care presupun utilizarea de dispozitive cu aer comprimat — Activitatea personalului de la sol din aeroporturi — Lucrări cu unelte electrice — Lucrări cu explozibili — Lucrări de batere a piloților — Prelucrarea lemnului și a textilelor | — Industria metalurgică — Industria prelucrătoare — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Industria aeronautică — Lucrări miniere |
| FIZICE – TERMICE |  |  |  |
| Căldură și/sau foc | Față/Întregul cap Măști de sudură, căști/șepci de protecție împotriva căldurii sau a focului, glugi de protecție împotriva căldurii și/sau a focului | — Lucrări cu expunere la temperaturi ridicate, căldură radiantă sau foc — Manipularea de materiale incandescente sau staționarea în apropierea acestora — Lucrări cu pistoale de sudură pentru materiale plastice | — Industria fierului și oțelului — Industria metalurgică — Servicii de întreținere — Industria prelucrătoare |
|  | Trunchi/abdomen/picioare Șorțuri de protecție, ghetre | — Lucrări de sudură și de forjare — Lucrări de turnare | — Industria fierului și oțelului — Industria metalurgică — Servicii de întreținere — Industria prelucrătoare |
|  | Mâini Mănuși de protecție împotriva căldurii și/sau a flăcărilor | — Lucrări de sudură și de forjare — Lucrări cu expunere la temperaturi ridicate, căldură radiantă sau foc — Manipularea de materiale incandescente sau staționarea în apropierea acestora | — Industria fierului și oțelului — Industria metalurgică — Servicii de întreținere — Industria prelucrătoare |
|  | Antebrațe Manșoane | — Lucrări de sudură și de forjare — Manipularea de materiale incandescente sau staționarea în apropierea acestora | — Industria fierului și oțelului — Industria metalurgică — Servicii de întreținere — Industria prelucrătoare |
|  | Picioare Încălțăminte de protecție împotriva căldurii și/sau a flăcărilor | — Manipularea de materiale incandescente sau staționarea în apropierea acestora | — Industria fierului și oțelului — Industria metalurgică — Servicii de întreținere — Industria prelucrătoare |
|  | Părți ale corpului/Întregul corp Îmbrăcăminte de protecție împotriva căldurii și/sau a flăcărilor | — Lucrări cu expunere la temperaturi ridicate, căldură radiantă sau foc | — Industria fierului și oțelului — Industria metalurgică — Industria forestieră |
| Frig | Mâini Mănuși de protecție împotriva frigului Picioare Încălțăminte de protecție împotriva frigului | — Lucrări în aer liber în condiții extreme de frig — Lucrări în camere frigorifice — Lucrări cu lichide criogenice | — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Lucrări de construcții navale — Lucrări miniere — Industria alimentară — Sectorul agriculturii și al pescuitului |
|  | Părți ale corpului/Întregul corp, inclusiv capul Îmbrăcăminte de protecție împotriva frigului | — Lucrări în aer liber în condiții meteorologice extreme de frig — Lucrări în camere frigorifice | — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Lucrări de construcții navale — Lucrări miniere — Industria alimentară — Sectorul agriculturii și al pescuitului — Transport și depozitare |
| FIZICE – ELECTRICE |  |  |  |
| Șoc electric (contact direct sau indirect) | Întregul cap Căști electroizolante Mâini Mănuși electroizolante Picioare Încălțăminte electroizolantă Întregul corp/Mâini/Picioare EIP conducătoare concepute să fie purtate de persoane calificate în timpul lucrărilor în cadrul cărora este posibil contactul cu piese sub tensiune neizolate la o tensiune nominală a sistemului electric de până la 800 kV pentru curent alternativ și 600 kV pentru curent continuu | — Lucrări lucrărilor în cadrul cărora este posibil contactul cu piese sub tensiune neizolate sau în apropierea pieselor neizolate aflate sub tensiune electrică — Lucrări la sistemul electric | — Lucrări de producție de energie — Transportul și distribuția de energie electrică — Lucrări de întreținere a instalațiilor industriale — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile |
| Electricitate statică | Mâini Mănuși antistatice Picioare Încălțăminte antistatică/conducătoare Întregul corp Îmbrăcăminte antistatică | — Manipularea de materii plastice și de cauciuc — Turnare, colectare sau încărcare într-un container — Lucrări în apropiere de elemente foarte încărcate, precum benzi transportoare — Manipularea de explozibili | — Industria prelucrătoare — Industria furajelor — Instalațiile de încărcare în saci și de ambalare — Fabricarea, depozitarea sau transportarea de explozivi |
| FIZICE – RADIAȚII |  |  |  |
| Radiație neionizantă, inclusiv lumina solară (alta decât cea survenită în cursul observării directe a soarelui) | Cap Șepci și căști | — Lucrări în aer liber | — Pescuit și agricultură — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile |
|  | Ochi Ochelari cu brațe, ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție | — Lucrări cu căldură radiantă — Operațiuni la furnale — Lucrări cu laser — Lucrări în aer liber — Lucrări de sudură și tăiere cu gaze — Activitatea de suflare a sticlei — Lămpi germicide | — Industriile fierului și oțelului — Industria prelucrătoare — Pescuit și agricultură |
|  | Întregul corp (pielea) EIP împotriva razelor ultraviolete naturale și artificiale | — Lucrări în aer liber — Lucrări de sudură electrică — Lămpi germicide — Lămpi cu xenon | — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Lucrări de construcții navale — Lucrări miniere — Lucrări de producție de energie — Lucrări de întreținere a infrastructurii — Pescuit și agricultură — Industria forestieră — Grădinărit — Industria alimentară — Industria materialelor plastice — Industria tipografică |
| Radiației ionizante | Ochi Ochelari cu brațe/ochelari de protecție de tip mască de protecție împotriva radiației ionizante Mâini Mănuși de protecție împotriva radiației ionizante | — Lucrări în instalații cu raze X — Lucrări în spații de radiodiagnostic medical — Lucrări cu produse radioactive | — Asistență medicală — Asistență veterinară — Instalație de deșeuri radioactive — Lucrări de producție de energie |
|  | Trunchi/abdomen/părți ale corpului Șorțuri de protecție împotriva razelor X /Haină/Vestă/Fustă de protecție împotriva razelor X | — Lucrări în instalații cu raze X — Lucrări în spații de radiodiagnostic medical | — Asistență medicală — Asistență veterinară — Asistență stomatologică — Urologie — Chirurgie — Radiologie intervențională — Laboratoare |
|  | Cap Acoperăminte pentru cap și șepci EIP împotriva, de exemplu, dezvoltării de tumori cerebrale | — Locuri de muncă și instalații medicale cu raze X | — Asistență medicală — Asistență veterinară — Asistență stomatologică — Urologie — Chirurgie — Radiologie intervențională |
|  | Părți ale corpului EIP pentru tiroidă EIP pentru gonade | — Lucrări în instalații cu raze X — Lucrări în spații de radiodiagnostic medical | — Asistență medicală — Asistență veterinară |
|  | Întregul corp Îmbrăcăminte de protecție împotriva radiației ionizante | — Lucrări în spații de radiodiagnostic medical — Lucrări cu produse radioactive | — Lucrări de producție de energie — Instalație de deșeuri radioactive |

II.    RISCURI CHIMICE (inclusiv nanomateriale)

| Riscuri | Părți ale corpului afectate Tip de EIP | Exemple de activități în care poate fi necesară utilizarea tipului corespunzător de EIP (*) | Industrie și sectoare |
| --- | --- | --- | --- |
| CHIMICE – AEROSOLI |  |  |  |
| Solide (pulberi, vapori, fum, fibre și nanomateriale) | Căile respiratorii Dispozitive de protecție a căilor respiratorii împotriva particulelor | — Lucrări de demolare — Lucrări cu explozibili — Lucrări de sablare și lustruire a suprafețelor — Lucrări în prezența azbestului — Utilizarea de materiale care sunt compuse din/care conțin nanoparticule — Lucrări de sudură — Lucrări de curățare a coșurilor — Lucrări pe căptușeala furnalelor și a oalelor de turnare, în cazul în care se pot degaja pulberi — Lucrări în apropierea oalelor de turnare, în cazul în care se pot degaja vapori de metale grele — Lucrări la gura de încărcare a furnalelor | — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Lucrări de construcții navale — Lucrări miniere — Industriile fierului și oțelului — Industriile metalurgice și de prelucrare a lemnului — Industria autovehiculelor — Cioplirea pietrei — Industria farmaceutică — Asistență medicală — Prepararea citostaticelor |
|  | Mâini Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și cremă protectoare ca protecție suplimentară/accesorie | — Lucrări în prezența azbestului — Utilizarea de materiale care sunt compuse din/care conțin nanoparticule | — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Lucrări de construcții navale — Lucrări de întreținere a instalațiilor industriale |
|  | Întregul corp Îmbrăcăminte de protecție împotriva particulelor solide | — Lucrări de demolare — Lucrări în prezența azbestului — Utilizarea de materiale care sunt compuse din/care conțin nanoparticule — Lucrări de curățare a coșurilor — Lucrări de preparare a produselor de protecție a plantelor | — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Lucrări de construcții navale — Lucrări de întreținere a instalațiilor industriale — Agricultură |
|  | Ochi Ochelari cu brațe/ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție | — Prelucrarea lemnului — Lucrări rutiere | — Industria minieră — Industriile metalurgice și de prelucrare a lemnului — Lucrări de construcții civile |
| Lichide (aburi și ceață) | Căile respiratorii Dispozitive de protecție a căilor respiratorii împotriva particulelor | — Tratament de suprafață (de exemplu, lăcuirea/vopsirea, sablarea cu materiale abrazive) — Curățarea suprafețelor | — Industria metalurgică — Industria prelucrătoare — Sectorul auto |
|  | Mâini Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice | — Tratament de suprafață — Curățarea suprafețelor — Utilizarea de dispozitive cu jet lichid — Manipulare de acizi și soluții caustice, dezinfectanți și substanțe de curățare corozive | — Industria metalurgică — Industria prelucrătoare — Sectorul auto |
|  | Întregul corp Îmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor chimice | — Tratament de suprafață — Curățarea suprafețelor | — Industria metalurgică — Industria prelucrătoare — Sectorul auto |
| CHIMICE – LICHIDE |  |  |  |
| Scufundare Împroșcări, pulverizări și jeturi | Mâini Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice, | — Utilizarea de dispozitive cu jet lichid — Manipulare de acizi și soluții caustice, dezinfectanți și substanțe de curățare corozive — Prelucrarea materialelor de căptușire — Lucrări de tăbăcărie — Activitatea din saloanele de coafură și de înfrumusețare | — Industria textilelor și a îmbrăcămintei — Servicii de curățare — Industria autovehiculelor — Servicii de înfrumusețare și de coafură |
|  | Antebrațe Mâneci de protecție împotriva substanțelor chimice | — Manipulare de acizi și soluții caustice, dezinfectanți și substanțe de curățare corozive | — Lucrări de curățare — Industria chimică — Servicii de curățare — Industria autovehiculelor |
|  | Picioare Ghete de protecție împotriva substanțelor chimice | — Utilizarea de dispozitive cu jet lichid — Manipulare de acizi și soluții caustice, dezinfectanți și substanțe de curățare corozive | — Industria textilelor și a îmbrăcămintei — Servicii de curățare — Industria autovehiculelor |
|  | Întregul corp Îmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor chimice | — Utilizarea de dispozitive cu jet lichid — Manipulare de acizi și soluții caustice, dezinfectanți și substanțe de curățare corozive | — Lucrări de curățare — Industria chimică — Servicii de curățare — Industria autovehiculelor — Agricultură |
| CHIMICE – GAZE ȘI VAPORI |  |  |  |
| Gaze și vapori | Căile respiratorii Dispozitive de protecție a căilor respiratorii împotriva gazelor | — Tratament de suprafață (de exemplu, lăcuirea/vopsirea, sablarea cu materiale abrazive) — Curățarea suprafețelor — Lucrări în încăperi de fermentație și distilare — Lucrări în interiorul rezervoarelor și digestoarelor — Lucrări în containere, spații înguste și cuptoare industriale alimentate cu gaz, în măsura în care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficientă — Lucrări de curățare a coșurilor — Dezinfectanți și substanțe de curățare corozive — Lucrări în apropierea convertizoarelor și a conductelor de gaz ale furnalelor | — Industria metalurgică — Sectorul auto — Industria prelucrătoare — Servicii de curățare — Producția de băuturi alcoolice — Stații de epurare a apelor uzate — Stații de tratare a deșeurilor — Industria chimică — Industria petrochimică |
|  | Mâini Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice | — Tratament de suprafață — Curățarea suprafețelor — Lucrări în încăperi de fermentație și distilare — Lucrări în interiorul rezervoarelor și digestoarelor — Lucrări în containere, spații înguste și cuptoare industriale alimentate cu gaz, în măsura în care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficientă | — Industria metalurgică — Sectorul auto — Industria prelucrătoare — Producția de băuturi alcoolice — Stații de epurare a apelor uzate — Stații de tratare a deșeurilor — Industria chimică — Industria petrochimică |
|  | Întregul corp Îmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor chimice | — Tratament de suprafață — Curățarea suprafețelor — Lucrări în încăperi de fermentație și distilare — Lucrări în interiorul rezervoarelor și digestoarelor — Lucrări în containere, spații înguste și cuptoare industriale alimentate cu gaz, în măsura în care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficientă | — Industria metalurgică — Sectorul auto — Industria prelucrătoare — Producția de băuturi alcoolice — Stații de epurare a apelor uzate — Stații de tratare a deșeurilor — Industria chimică — Industria petrochimică |
|  | Ochi Ochelari cu brațe, ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție | — Vopsirea prin pulverizare — Prelucrarea lemnului — Operațiuni miniere | — Sectorul auto — Industria prelucrătoare — Industria minieră — Industria chimică — Industria petrochimică |

III.    AGENȚI BIOLOGICI

| Riscuri | Părți ale corpului afectate Tip de EIP | Exemple de activități în care poate fi necesară utilizarea tipului corespunzător de EIP (*) | Industrie și sectoare |
| --- | --- | --- | --- |
| AGENȚI BIOLOGICI (conținuți în) – AEROSOLI |  |  |  |
| Solide și lichide | Căile respiratorii Dispozitive de protecție a căilor respiratorii împotriva particulelor | — Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale — Lucrări cu expunere la agenți biologici | — Asistență medicală — Clinici veterinare — Laboratoare de analize clinice — Laboratoare pentru activități de cercetare — Aziluri de bătrâni — Servicii de asistență la domiciliu — Stații de epurare a apelor uzate — Stații de tratare a deșeurilor — Industria alimentară — Producția de substanțe biochimice |
|  | Mâini Mănuși de protecție împotriva microorganismelor Părți ale corpului/Întregul corp Ochi și/sau față Ochi și/sau față Ochelari cu brațe, ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție | — Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale — Lucrări cu expunere la agenți biologici | — Asistență medicală — Clinici veterinare — Laboratoare de analize clinice — Laboratoare pentru activități de cercetare — Aziluri de bătrâni — Servicii de asistență la domiciliu — Stații de epurare a apelor uzate — Stații de tratare a deșeurilor — Industria alimentară |
| AGENȚI BIOLOGICI (conținuți în) – LICHIDE |  |  |  |
| Contact direct și indirect | Mâini Mănuși de protecție împotriva microorganismelor Părți ale corpului/Întregul corp Ochi și/sau față Ochi și/sau față Ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție | — Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale (mușcături, înțepături) — Lucrări cu expunere la agenți biologici | — Asistență medicală — Clinici veterinare — Laboratoare de analize clinice — Laboratoare pentru activități de cercetare — Aziluri de bătrâni — Servicii de asistență la domiciliu — Stații de epurare a apelor uzate — Stații de tratare a deșeurilor — Industria alimentară — Industria forestieră |
| Împroșcări, pulverizări și jeturi | Mâini Mănuși de protecție împotriva microorganismelor | — Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale — Lucrări cu expunere la agenți biologici | — Asistență medicală — Clinici veterinare — Laboratoare de analize clinice — Laboratoare pentru activități de cercetare — Aziluri de bătrâni — Servicii de asistență la domiciliu — Stații de epurare a apelor uzate — Stații de tratare a deșeurilor — Industria alimentară |
|  | Antebrațe Mâneci de protecție împotriva microorganismelor | — Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale — Lucrări cu expunere la agenți biologici | — Asistență medicală — Clinici veterinare — Laboratoare de analize clinice — Laboratoare pentru activități de cercetare — Aziluri de bătrâni — Servicii de asistență la domiciliu — Stații de epurare a apelor uzate — Stații de tratare a deșeurilor — Industria alimentară |
|  | Picioare/gambe Ciorapi de protecție și ghetre | — Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale — Lucrări cu expunere la agenți biologici | — Asistență medicală — Clinici veterinare — Laboratoare de analize clinice — Laboratoare pentru activități de cercetare — Aziluri de bătrâni — Servicii de asistență la domiciliu — Stații de epurare a apelor uzate — Stații de tratare a deșeurilor — Industria alimentară |
|  | Întregul corp Ochi și/sau față | — Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale — Lucrări cu expunere la agenți biologici | — Asistență medicală — Clinici veterinare — Laboratoare de analize clinice — Laboratoare pentru activități de cercetare — Aziluri de bătrâni — Servicii de asistență la domiciliu — Stații de epurare a apelor uzate — Stații de tratare a deșeurilor — Industria alimentară |
| AGENȚI BIOLOGICI (conținuți în) – MATERIALE, PERSOANE, ANIMALE ETC. |  |  |  |
| Contact direct și indirect | Mâini Mănuși de protecție împotriva microorganismelor Părți ale corpului/Întregul corp Ochi și/sau față Ochi și/sau față Ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție | — Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale (mușcături, înțepături) — Lucrări cu expunere la agenți biologici | — Asistență medicală — Clinici veterinare — Laboratoare de analize clinice — Laboratoare pentru activități de cercetare — Aziluri de bătrâni — Servicii de asistență la domiciliu — Stații de epurare a apelor uzate — Stații de tratare a deșeurilor — Industria alimentară — Industria forestieră |

IV.    ALTE RISCURI

| Riscuri | Părți ale corpului afectate Tip de EIP | Exemple de activități în care poate fi necesară utilizarea tipului corespunzător de EIP (*) | Industrie și sectoare |
| --- | --- | --- | --- |
| Lipsă de vizibilitate | Întregul corp EIP pentru semnalizarea vizuală a prezenței utilizatorului | — Lucrări în apropierea vehiculelor în mișcare — Lucrări de asfaltare și de semnalizare rutieră — Lucrări feroviare — Conducerea mijloacelor de transport — Activitatea personalului de la sol din aeroporturi | — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Lucrări de construcții navale — Lucrări miniere — Servicii de transport și de transport de pasageri |
| Lipsă oxigen | Căile respiratorii Dispozitive izolante de protecție a căilor respiratorii | — Lucrări în spații închise — Lucrări în încăperi de fermentație și distilare — Lucrări în interiorul rezervoarelor și digestoarelor — Lucrări în containere, spații înguste și cuptoare industriale alimentate cu gaz, în măsura în care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficientă — Lucrări în puțuri, canale și alte spații subterane ale sistemului de canalizare | — Producția de băuturi alcoolice — Lucrări de construcții civile — Industria chimică — Industria petrochimică |
|  | Căile respiratorii Echipamente de scufundare | — Lucrări subacvatice | — Lucrări de construcții civile |
| Înecare | Întregul corp vestă de salvare | — Lucrări în sau în apropierea apei — Lucrări pe mare — Lucrări în aeronave | — Industria pescuitului — Industria aeronautică — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Lucrări de construcții navale — Lucrări în docuri și porturi |

Proiectul de act normativ național

Anexa nr.3

la Cerințele minime de securitate și sănătate

pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor

individuale de protecție la locul de muncă

LISTA NEEXHAUSTIVĂ A ACTIVITĂȚILOR ȘI SECTOARELOR DE ACTIVITATE CARE POT NECESITA UTILIZAREA DE ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE

Evaluarea riscurilor va stabili necesitatea de a furniza un EIP și caracteristicile sale.

- RISCURI FIZICE

| Riscuri | Părți ale corpului | Exemple de activități în care poate fi necesară utilizarea tipului corespunzător de EIP |  | Industrie și sectoare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FIZICE - MECANICE |  |  |  |  |
| Impact cauzat de căderea sau proiectarea obiectelor, coliziune cu un obstacol și jeturi cu presiune ridicată | Craniu Cască de protecție | — Lucrări pe, sub sau în vecinătatea schelelor și locurilor de muncă la înălțime — Lucrări de construcții și lucrări rutiere — Montarea și demontarea cofrajelor — Lucrări de asamblare și instalare a schelelor — Lucrări de asamblare și instalare — Lucrări de demolare — Lucrări cu explozibili — Lucrări în mine, șanțuri, puțuri și galerii — Lucrări în vecinătatea lifturilor, a dispozitivelor de ridicare, a macaralelor și a transportoarelor — Lucrări în subteran, cariere, excavări la suprafață, — Lucrări la furnale industriale, containere, mașini, silozuri, buncăre și conducte — Lucrări în abatoare și pe linia de tăiere din abatoare — Manipularea sau transportul și depozitarea de încărcături — Lucrări silvice — Lucrări pe poduri metalice, construcții metalice înalte, structuri hidraulice din metal, furnale, oțelării și laminoare, containere mari, conducte mari, cazane și centrale electrice — Terasamente și lucrări în piatră — Lucrări cu bolțuri — Lucrări la furnale, instalații de concasare fină, oțelării, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matrițare la cald și turnare — Lucrări care implică deplasarea pe biciclete și pe biciclete propulsate mecanic | — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Lucrări de fabricare, instalare și întreținere a mașinilor — Lucrări de construcții navale — Lucrări agricole — Lucrări miniere — Lucrări de producție de energie — Lucrări de construcție și întreținere de infrastructură — Industria fierului și a oțelului — Lucrări în abatoare — Lucrări de manevră feroviare — Porturi, transport și logistică — Industria forestieră |  |
|  | Ochi și/sau față Ochelari cu brațe, ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție | — Lucrări de sudură, polizare și debitare — Lucrări manuale de ciocănire — Lucrări de găurire și gravare — Lucrări de tăiere și prelucrare a pietrei — Lucrări cu bolțuri — Utilizarea de mașini a căror funcționare se bazează pe îndepărtarea șpanului în cazul prelucrării de materiale care produc șpan — Matrițarea la cald — Îndepărtarea și mărunțirea cioburilor — Pulverizarea de substanțe abrazive — Utilizarea de mașini de tăiat arboret și de fierăstraie cu lanț — Proceduri stomatologice și chirurgicale | — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Lucrări de fabricare, instalare și întreținere a mașinilor — Lucrări de construcții navale — Lucrări miniere — Lucrări de producție de energie — Lucrări de construcție și întreținere de infrastructură — Industriile fierului și oțelului — Industriile metalurgice și de prelucrare a lemnului — Cioplirea pietrei — Grădinărit — Asistență medicală — Silvicultură |  |
|  | Picioare și gambe (părți) Încălțăminte (pantofi/bocanci) cu vârfuri de siguranță sau de protecție Încălțăminte cu protecție pentru metatarsiene | — Lucrări de construcții și lucrări rutiere — Montarea și demontarea cofrajelor — Lucrări de asamblare și instalare a schelelor — Lucrări de demolare — Lucrări cu explozibili — Lucrări de tăiere și prelucrare a pietrei — Lucrări în abatoare și linia de tăiere din abatoare — Transport și depozitare — Lucrări de manipulare a formelor în industria ceramicii — Manipularea de blocuri de carne congelată și butoaie metalice de alimente conservate — Producția, tratarea și prelucrarea produselor din sticlă plată și a recipientelor din sticlă — Lucrări de transformare și întreținere — Lucrări silvice — Lucrări de construcții în beton și plăci prefabricate, care presupun montarea și demontarea cofrajelor — Lucrări pe șantiere și în zone de depozitare — Lucrări de copertare — Lucrări pe poduri metalice, construcții metalice înalte, stâlpi, turnuri, structuri hidraulice din metal, furnale, oțelării și laminoare, containere mari, conducte mari, cazane și centrale electrice — Construcția de cuptoare, instalații de încălzire și ventilare și îmbinarea de metale — Lucrări cu furnale, instalații de concasare fină, oțelării, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matrițare la cald, presări la cald și trefilare — Lucrări în cariere, exploatări miniere la zi și halde — Lucrări de manipulare a formelor în industria ceramicii — Căptușirea cuptoarelor din industria ceramicii — Lucrări de manevră feroviare | — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Lucrări de fabricare, instalare și întreținere a mașinilor — Lucrări de construcții navale — Lucrări miniere — Lucrări de producție de energie — Lucrări de construcție și întreținere de infrastructură — Industria fierului și a oțelului — Lucrări în abatoare — Companiile de logistică — Industria prelucrătoare — Industria sticlei — Industria forestieră |  |
| Căderi cauzate de alunecare | Picioare Încălțăminte antiderapantă | — Lucrări pe suprafețe alunecoase — Lucrări în medii cu umiditate | — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Lucrări de construcții navale — Lucrări în abatoare — Lucrări de curățare — Industriile alimentare — Grădinărit — Industria pescuitului |  |
| Căderi de la înălțime | Întregul corp EIP concepute să oprească sau să prevină căderi de la înălțime | — Lucrări pe schele — Asamblarea de piese prefabricate — Lucrări pe stâlpi — Lucrări de copertare — Lucrări pe suprafețe verticale sau înclinate — Lucrări în cabine de macarale amplasate la mare înălțime — Lucrări în cabine de stivuitoare și elevatoare amplasate la mare înălțime în depozite — Lucrări în partea superioară a turnurilor de sondă — Lucrări în puțuri și canalizări | — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Lucrări de construcții navale — Lucrări de întreținere a infrastructurii |  |
| Vibrații | Mâini Mănuși de protecție | — Lucrări cu unelte manuale | — Industriile prelucrătoare — Lucrări de construcții — Lucrări de construcții civile |  |
| Comprimarea statică a unei părți din corp | Genunchi (părți ale gambei) Genunchiere | — Montarea de blocuri, plăci ceramice și pavaje | — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile |  |
|  | Picioare Încălțăminte cu vârfuri de protecție | — Lucrări de demolare — Manipularea de încărcături | — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Transport și depozitare — Întreținere |  |
| Leziuni mecanice (abraziune, perforare, tăieturi, mușcături, răni sau înjunghiere) | Ochi și/sau față Ochelari cu brațe, ochelari de protecție de tip mască, ecrane faciale de protecție | — Lucrări cu unelte manuale — Lucrări de sudură și de forjare — Lucrări de polizare și debitare — Lucrări de gravare — Lucrări de tăiere și prelucrare a pietrei — Utilizarea de mașini a căror funcționare se bazează pe îndepărtarea șpanului în cazul prelucrării de materiale care produc șpan — Matrițarea la cald — Îndepărtarea și mărunțirea cioburilor — Pulverizarea de substanțe abrazive — Utilizarea de mașini de tăiat arboret și de fierăstraie cu lanț | — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Lucrări de construcții navale — Lucrări miniere — Lucrări de producție de energie — Lucrări de întreținere a infrastructurii — Industriile fierului și oțelului — Industriile metalurgice și de prelucrare a lemnului — Cioplirea pietrei — Grădinărit — Silvicultură |  |
|  | Mâini Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice | — Lucrări cu cadre din oțel — Manipularea de obiecte cu muchii ascuțite, cu excepția mașinilor care prezintă riscul ca mănușa să fie prinsă — Utilizarea obișnuită a cuțitelor de mână în producție și abatoare — Schimbarea cuțitelor la mașinile de tăiat — Lucrări silvice — Grădinărit | — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Lucrări de construcții navale — Lucrări de întreținere a infrastructurii — Industriile prelucrătoare — Industria alimentară — Lucrări în abatoare — Industria forestieră |  |
|  | Antebrațe Protecția brațului (mănuşi lungi, mânecare, cotiere) | — Lucrări de dezosare și tranșare | — Industria alimentară — Lucrări în abatoare — Lucrări agricole — Lucrări în sectorul zootehnic |  |
|  | Trunchi/abdomen/picioare Șorțuri de protecție, ghetre Pantaloni rezistenți la penetrare (pantaloni rezistenți la tăiere) | — Utilizarea obișnuită a cuțitelor de mână în producție și abatoare — Lucrări silvice | — Industria alimentară — Lucrări în abatoare — Industria forestieră |  |
|  | Picioare Încălțăminte rezistentă la penetrare | — Lucrări de construcții și lucrări rutiere — Lucrări de demolare — Montarea și demontarea cofrajelor — Lucrări silvice | — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Lucrări de construcții navale — Lucrări miniere — Industria forestieră |  |
| Riscuri de agățare și prindere | Întregul corp Îmbrăcăminte de protecție folosită acolo unde există riscul de agățare de părți mobile | — Agățarea în piesele mașinilor — Prindere în piesele mașinilor — Prinderea articolelor de îmbrăcăminte în piesele mașinilor — Târâre | — Construcția de mașini — Fabricarea de mașini grele — Inginerie — Construcții — Agricultură |  |
| FIZICE - ZGOMOT |  |  |  |  |
| Zgomot | Urechi Antifoane | — Utilizarea de prese metalice — Lucrări care presupun utilizarea de dispozitive cu aer comprimat — Activitatea personalului de la sol din aeroporturi — Lucrări cu unelte electrice — Lucrări cu explozibili — Lucrări de batere a piloților — Prelucrarea lemnului și a textilelor | — Industria metalurgică — Industria prelucrătoare — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Industria aeronautică — Lucrări miniere |  |
| FIZICE - TERMICE |  |  |  |  |
| Căldură și/sau foc | Față/Întregul cap Măști de sudură, căști/șepci de protecție împotriva căldurii sau a focului, glugi de protecție împotriva căldurii și/sau a focului | — Lucrări cu expunere la temperaturi ridicate, căldură radiantă sau foc — Manipularea de materiale incandescente sau staționarea în apropierea acestora — Lucrări cu pistoale de sudură pentru materiale plastice | — Industria fierului și oțelului — Industria metalurgică — Servicii de întreținere — Industria prelucrătoare |  |
|  | Trunchi/abdomen/picioare Șorțuri de protecție, ghetre | — Lucrări de sudură și de forjare — Lucrări de turnare | — Industria fierului și oțelului — Industria metalurgică — Servicii de întreținere — Industria prelucrătoare |  |
|  | Mâini Mănuși de protecție împotriva căldurii și/sau a flăcărilor | — Lucrări de sudură și de forjare — Lucrări cu expunere la temperaturi ridicate, căldură radiantă sau foc — Manipularea de materiale incandescente sau staționarea în apropierea acestora | — Industria fierului și oțelului — Industria metalurgică — Servicii de întreținere — Industria prelucrătoare |  |
|  | Antebrațe Manșoane | — Lucrări de sudură și de forjare — Manipularea de materiale incandescente sau staționarea în apropierea acestora | — Industria fierului și oțelului — Industria metalurgică — Servicii de întreținere — Industria prelucrătoare |  |
|  | Picioare Încălțăminte de protecție împotriva căldurii și/sau a flăcărilor | — Manipularea de materiale incandescente sau staționarea în apropierea acestora | — Industria fierului și oțelului — Industria metalurgică — Servicii de întreținere — Industria prelucrătoare |  |
|  | Părți ale corpului/Întregul corp Îmbrăcăminte de protecție împotriva căldurii și/sau a flăcărilor | — Lucrări cu expunere la temperaturi ridicate, căldură radiantă sau foc | — Industria fierului și oțelului — Industria metalurgică — Industria forestieră |  |
| Frig | Mâini Mănuși de protecție împotriva frigului Picioare Încălțăminte de protecție împotriva frigului | — Lucrări în aer liber în condiții extreme de frig — Lucrări în camere frigorifice — Lucrări cu lichide criogenice | — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Lucrări de construcții navale — Lucrări miniere — Industria alimentară — Sectorul agriculturii și al pescuitului |  |
|  | Părți ale corpului/Întregul corp, inclusiv capul Îmbrăcăminte de protecție împotriva frigului | — Lucrări în aer liber în condiții meteorologice extreme de frig — Lucrări în camere frigorifice | — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Lucrări de construcții navale — Lucrări miniere — Industria alimentară — Sectorul agriculturii și al pescuitului — Transport și depozitare — Lucrări în sectorul energetic/lucrări de producție de energie |  |
| FIZICE - ELECTRICE |  |  |  |  |
| Șoc electric (contact direct sau indirect) | Întregul cap Căști electroizolante Mâini Mănuși electroizolante Picioare Încălțăminte electroizolantă Întregul corp/ Mâini/Picioare EIP conducătoare concepute să fie purtate de persoane calificate în timpul lucrărilor în cadrul cărora este posibil contactul cu piese sub tensiune neizolate la o tensiune nominală a sistemului electric de până la 800 kV pentru curent alternativ și 600 kV pentru curent continuu | — Lucrări lucrărilor în cadrul cărora este posibil contactul cu piese sub tensiune neizolate sau în apropierea pieselor neizolate aflate sub tensiune electrică — Lucrări la sistemul electric | — Lucrări de producție de energie — Transportul și distribuția de energie electrică — Lucrări de întreținere a instalațiilor industriale — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile |  |
| Electricitate statică | Mâini Mănuși antistatice Picioare Încălțăminte antistatică/conducătoare Întregul corp Îmbrăcăminte antistatică | — Manipularea de materii plastice și de cauciuc — Turnare, colectare sau încărcare într-un container — Lucrări în apropiere de elemente foarte încărcate, precum benzi transportoare — Manipularea de explozibili | — Industria prelucrătoare — Industria furajelor — Instalațiile de încărcare în saci și de ambalare — Fabricarea, depozitarea sau transportarea de explozivi |  |
| FIZICE - RADIAȚII |  |  |  |  |
| Radiație neionizantă, inclusiv lumina solară (alta decât cea survenită în cursul observării directe a soarelui) | Cap Șepci și căști | — Lucrări în aer liber | — Pescuit și agricultură — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile |  |
|  | Ochi Ochelari cu brațe, ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție | — Lucrări cu căldură radiantă — Operațiuni la furnale — Lucrări cu laser — Lucrări în aer liber — Lucrări de sudură și tăiere cu gaze — Activitatea de suflare a sticlei — Lămpi germicide | — Industriile fierului și oțelului — Industria prelucrătoare — Pescuit și agricultură |  |
|  | Întregul corp (pielea) EIP împotriva razelor ultraviolete naturale și artificiale | — Lucrări în aer liber — Lucrări de sudură electrică — Lămpi germicide — Lămpi cu xenon | — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Lucrări de construcții navale — Lucrări miniere — Lucrări de producție de energie — Lucrări de întreținere a infrastructurii — Pescuit și agricultură — Industria forestieră — Grădinărit — Industria alimentară — Industria materialelor plastice — Industria tipografică — Oncologie — Traumatologie |  |
| Radiație ionizantă | Ochi Ochelari cu brațe/ochelari de protecție de tip mască de protecție împotriva radiației ionizante Mâini Mănuși de protecție împotriva radiației ionizante | — Lucrări în instalații cu raze X — Lucrări în spații de radiodiagnostic medical — Lucrări cu produse radioactive | — Asistență medicală — Asistență veterinară — Instalație de deșeuri radioactive — Lucrări de producție de energie |  |
|  | Trunchi/abdomen/părți ale corpului Șorțuri de protecție împotriva razelor X /Haină/Vestă/Fustă de protecție împotriva razelor X | — Lucrări în instalații cu raze X — Lucrări în spații de radiodiagnostic medical | — Asistență medicală — Asistență veterinară — Asistență stomatologică — Urologie — Chirurgie — Radiologie intervențională — Laboratoare |  |
|  | Cap Acoperăminte pentru cap și șepci EIP împotriva, de exemplu, dezvoltării de tumori cerebrale | — Locuri de muncă și instalații medicale cu raze X | — Asistență medicală — Asistență veterinară — Asistență stomatologică — Urologie — Chirurgie — Radiologie intervențională |  |
|  | Părți ale corpului EIP pentru tiroidă EIP pentru gonade | — Lucrări în instalații cu raze X — Lucrări în spații de radiodiagnostic medical | — Asistență medicală — Asistență veterinară |  |
|  | Întregul corp Îmbrăcăminte de protecție împotriva radiației ionizante | — Lucrări în spații de radiodiagnostic medical — Lucrări cu produse radioactive | — Lucrări de producție de energie — Instalație de deșeuri radioactive |  |

- RISCURI CHIMICE (inclusiv nanomateriale)

| Riscuri | Părți ale corpului afectate Tip de EIP | Exemple de activități în care poate fi necesară utilizarea tipului corespunzător de EIP | Industrie și sectoare |
| --- | --- | --- | --- |
| CHIMICE - AEROSOLI |  |  |  |
| Solide (pulberi, vapori, fum, fibre și nanomateriale) | Căile respiratorii Dispozitive de protecție a căilor respiratorii împotriva particulelor | — Lucrări de demolare — Lucrări cu explozibili — Lucrări de sablare și lustruire a suprafețelor — Lucrări în prezența azbestului — Utilizarea de materiale care sunt compuse din/care conțin nanoparticule — Lucrări de sudură — Lucrări de curățare a coșurilor — Lucrări pe căptușeala furnalelor și a oalelor de turnare, în cazul în care se pot degaja pulberi — Lucrări în apropierea oalelor de turnare, în cazul în care se pot degaja vapori de metale grele — Lucrări la gura de încărcare a furnalelor | — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Lucrări de construcții navale — Lucrări miniere — Industriile fierului și oțelului — Industriile metalurgice și de prelucrare a lemnului — Industria autovehiculelor — Cioplirea pietrei — Industria farmaceutică — Asistență medicală — Prepararea citostaticelor |
|  | Mâini Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și cremă protectoare ca protecție suplimentară/accesorie | — Lucrări în prezența azbestului — Utilizarea de materiale care sunt compuse din/care conțin nanoparticule | — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Lucrări de construcții navale — Lucrări de întreținere a instalațiilor industriale |
|  | Întregul corp Îmbrăcăminte de protecție împotriva particulelor solide | — Lucrări de demolare — Lucrări în prezența azbestului — Utilizarea de materiale care sunt compuse din/care conțin nanoparticule — Lucrări de curățare a coșurilor — Lucrări de preparare a produselor de protecție a plantelor | — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Lucrări de construcții navale — Lucrări de întreținere a instalațiilor industriale — Agricultură |
|  | Ochi Ochelari cu brațe/ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție | — Prelucrarea lemnului — Lucrări rutiere | — Industria minieră — Industriile metalurgice și de prelucrare a lemnului — Lucrări de construcții civile |
| Lichide (aburi și ceață) | Căile respiratorii Dispozitive de protecție a căilor respiratorii împotriva particulelor | — Tratament de suprafață (de exemplu, lăcuirea/vopsirea, sablarea cu materiale abrazive) — Curățarea suprafețelor | — Industria metalurgică — Industria prelucrătoare — Sectorul auto |
|  | Mâini Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice | — Tratament de suprafață — Curățarea suprafețelor — Utilizarea de dispozitive cu jet lichid — Manipulare de acizi și soluții caustice, dezinfectanți și substanțe de curățare corozive | — Industria metalurgică — Industria prelucrătoare — Sectorul auto |
|  | Întregul corp Îmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor chimice | — Tratament de suprafață — Curățarea suprafețelor | — Industria metalurgică — Industria prelucrătoare — Sectorul auto |
| CHIMICE - LICHIDE |  |  |  |
| Scufundare Împroșcări, pulverizări și jeturi | Mâini Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice | — Utilizarea de dispozitive cu jet lichid — Manipulare de acizi și soluții caustice, dezinfectanți și substanțe de curățare corozive — Prelucrarea materialelor de căptușire — Lucrări de tăbăcărie — Activitatea din saloanele de coafură și de înfrumusețare | — Industria textilelor și a îmbrăcămintei — Servicii de curățare — Industria autovehiculelor — Servicii de înfrumusețare și de coafură |
|  | Antebrațe Mâneci de protecție împotriva substanțelor chimice | — Manipulare de acizi și soluții caustice, dezinfectanți și substanțe de curățare corozive | — Lucrări de curățare — Industria chimică — Servicii de curățare — Industria autovehiculelor |
|  | Picioare Ghete de protecție împotriva substanțelor chimice | — Utilizarea de dispozitive cu jet lichid — Manipulare de acizi și soluții caustice, dezinfectanți și substanțe de curățare corozive | — Industria textilelor și a îmbrăcămintei — Servicii de curățare — Industria autovehiculelor |
|  | Întregul corp Îmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor chimice | — Utilizarea de dispozitive cu jet lichid — Manipulare de acizi și soluții caustice, dezinfectanți și substanțe de curățare corozive | — Lucrări de curățare — Industria chimică — Servicii de curățare — Industria autovehiculelor — Agricultură |
| CHIMICE – GAZE ȘI VAPORI |  |  |  |
| Gaze și vapori | Căile respiratorii Dispozitive de protecție a căilor respiratorii împotriva gazelor | — Tratament de suprafață (de exemplu, lăcuirea/vopsirea, sablarea cu materiale abrazive) — Curățarea suprafețelor — Lucrări în încăperi de fermentație și distilare — Lucrări în interiorul rezervoarelor și digestoarelor — Lucrări în containere, spații înguste și cuptoare industriale alimentate cu gaz, în măsura în care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficientă — Lucrări de curățare a coșurilor — Dezinfectanți și substanțe de curățare corozive — Lucrări în apropierea convertizoarelor și a conductelor de gaz ale furnalelor | — Industria metalurgică — Sectorul auto — Industria prelucrătoare — Servicii de curățare — Producția de băuturi alcoolice — Stații de epurare a apelor uzate — Stații de tratare a deșeurilor — Industria chimică — Industria petrochimică |
|  | Mâini Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice | — Tratament de suprafață — Curățarea suprafețelor — Lucrări în încăperi de fermentație și distilare — Lucrări în interiorul rezervoarelor și digestoarelor — Lucrări în containere, spații înguste și cuptoare industriale alimentate cu gaz, în măsura în care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficientă | — Industria metalurgică — Sectorul auto — Industria prelucrătoare — Producția de băuturi alcoolice — Stații de epurare a apelor uzate — Stații de tratare a deșeurilor — Industria chimică — Industria petrochimică |
|  | Întregul corp Îmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor chimice | — Tratament de suprafață — Curățarea suprafețelor — Lucrări în încăperi de fermentație și distilare — Lucrări în interiorul rezervoarelor și digestoarelor — Lucrări în containere, spații înguste și cuptoare industriale alimentate cu gaz, în măsura în care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficientă | — Industria metalurgică — Sectorul auto — Industria prelucrătoare — Producția de băuturi alcoolice — Stații de epurare a apelor uzate — Stații de tratare a deșeurilor — Industria chimică — Industria petrochimică |
|  | Ochi Ochelari cu brațe, ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție | — Vopsirea prin pulverizare — Prelucrarea lemnului — Operațiuni miniere | — Sectorul auto — Industria prelucrătoare — Industria minieră — Industria chimică — Industria petrochimică |

- AGENȚI BIOLOGICI

| Riscuri | Părți ale corpului afectate Tip de EIP | Exemple de activități în care poate fi necesară utilizarea tipului corespunzător de EIP | Industrie și sectoare |
| --- | --- | --- | --- |
| AGENȚI BIOLOGICI (conținuți în) – AEROSOLI |  |  |  |
| Solide și lichide | Căile respiratorii Dispozitive de protecție a căilor respiratorii împotriva particulelor | — Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale — Lucrări cu expunere la agenți biologici | — Asistență medicală — Clinici veterinare — Laboratoare de analize clinice — Laboratoare pentru activități de cercetare — Aziluri de bătrâni — Servicii de asistență la domiciliu — Stații de epurare a apelor uzate — Stații de tratare a deșeurilor — Industria alimentară — Producția de substanțe biochimice |
|  | Mâini Mănuși de protecție împotriva microorganismelor Părți ale corpului/Întregul corp Ochi și/sau față Ochi și/sau față Ochelari cu brațe, ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție | — Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale — Lucrări cu expunere la agenți biologici | — Asistență medicală — Clinici veterinare — Laboratoare de analize clinice — Laboratoare pentru activități de cercetare — Aziluri de bătrâni — Servicii de asistență la domiciliu — Stații de epurare a apelor uzate — Stații de tratare a deșeurilor — Industria alimentară |
| AGENȚI BILOGICI (conținuți în) - LICHIDE |  |  |  |
| Contact direct și indirect | Mâini Mănuși de protecție împotriva microorganismelor Părți ale corpului/Întregul corp Ochi și/sau față Ochi și/sau față Ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție | — Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale (mușcături, înțepături) — Lucrări cu expunere la agenți biologici | — Asistență medicală — Clinici veterinare — Laboratoare de analize clinice — Laboratoare pentru activități de cercetare — Aziluri de bătrâni — Servicii de asistență la domiciliu — Stații de epurare a apelor uzate — Stații de tratare a deșeurilor — Industria alimentară — Industria forestieră |
| Împroșcări, pulverizări și jeturi | Mâini Mănuși de protecție împotriva microorganismelor | — Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale — Lucrări cu expunere la agenți biologici | — Asistență medicală — Clinici veterinare — Laboratoare de analize clinice — Laboratoare pentru activități de cercetare — Aziluri de bătrâni — Servicii de asistență la domiciliu — Stații de epurare a apelor uzate — Stații de tratare a deșeurilor — Industria alimentară |
|  | Antebrațe Mâneci de protecție împotriva microorganismelor | — Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale — Lucrări cu expunere la agenți biologici | — Asistență medicală — Clinici veterinare — Laboratoare de analize clinice — Laboratoare pentru activități de cercetare — Aziluri de bătrâni — Servicii de asistență la domiciliu — Stații de epurare a apelor uzate — Stații de tratare a deșeurilor — Industria alimentară |
|  | Picioare/gambe Ciorapi de protecție și ghetre | — Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale — Lucrări cu expunere la agenți biologici | — Asistență medicală — Clinici veterinare — Laboratoare de analize clinice — Laboratoare pentru activități de cercetare — Aziluri de bătrâni — Servicii de asistență la domiciliu — Stații de epurare a apelor uzate — Stații de tratare a deșeurilor — Industria alimentară |
|  | Întregul corp Ochi și/sau față | — Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale — Lucrări cu expunere la agenți biologici | — Asistență medicală — Clinici veterinare — Laboratoare de analize clinice — Laboratoare pentru activități de cercetare — Aziluri de bătrâni — Servicii de asistență la domiciliu — Stații de epurare a apelor uzate — Stații de tratare a deșeurilor — Industria alimentară |
| AGENȚI BIOLOGICI (conținuți în) – MATERIALE, PERSOANE, ANIMALE ETC. |  |  |  |
| Contact direct și indirect | Mâini Mănuși de protecție împotriva microorganismelor Părți ale corpului/Întregul corp Ochi și/sau față Ochi și/sau față Ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție | — Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale (mușcături, înțepături) — Lucrări cu expunere la agenți biologici | — Asistență medicală — Clinici veterinare — Laboratoare de analize clinice — Laboratoare pentru activități de cercetare — Aziluri de bătrâni — Servicii de asistență la domiciliu — Stații de epurare a apelor uzate — Stații de tratare a deșeurilor — Industria alimentară — Industria forestieră |

- ALTE RISCURI

| Riscuri | Părți ale corpului afectate Tip de EIP | Exemple de activități în care poate fi necesară utilizarea tipului corespunzător de EIP | Industrie și sectoare |
| --- | --- | --- | --- |
| Lipsă de vizibilitate | Întregul corp EIP pentru semnalizarea vizuală a prezenței utilizatorului | — Lucrări în apropierea vehiculelor în mișcare — Lucrări de asfaltare și de semnalizare rutieră — Lucrări feroviare — Conducerea mijloacelor de transport — Activitatea personalului de la sol din aeroporturi | — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Lucrări de construcții navale — Lucrări miniere — Servicii de transport și de transport de pasageri |
| Lipsă oxigen | Căile respiratorii Dispozitive izolante de protecție a căilor respiratorii Dispozitive de autosalvare | — Lucrări în spații închise — Lucrări în încăperi de fermentație și distilare — Lucrări în interiorul rezervoarelor și digestoarelor — Lucrări în containere, spații înguste și cuptoare industriale alimentate cu gaz, în măsura în care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficientă — Lucrări în puțuri, canale și alte spații subterane ale sistemului de canalizare | — Producția de băuturi cu conţinut de alcool — Lucrări de construcții civile — Industria chimică — Industria petrochimică |
|  | Căile respiratorii Echipamente de scufundare | — Lucrări subacvatice | — Lucrări de construcții civile |
| Înecare | Întregul corp Vestă de salvare | — Lucrări în sau în apropierea apei — Lucrări pe mare — Lucrări în aeronave | — Industria pescuitului — Industria aeronautică — Construcții de clădiri — Lucrări de construcții civile — Lucrări de construcții navale — Lucrări în docuri și porturi |

Ministru                                                      Viorica DUMBRĂVEANU